伊州环函〔2024〕86号

关于伊犁州伊宁县喀赞奇沟重点山洪沟治理

项目环境影响报告表的批复

伊宁县水利服务站：

你单位报批的《伊犁州伊宁县喀赞奇沟重点山洪沟治理项目环境影响评价文件报批申请的报告》及相关附件均已收悉。经研究，批复如下：

一、拟建项目位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁县武功乡喀赞奇沟中下游河段，西距伊宁县5.5km，距伊宁市25.5km。项目拟修建防洪堤4.0km（左岸新建防洪堤长度为2960m，右岸新建防洪堤长度为1040m），防洪堤采用梯形断面，堤顶宽度3m，迎水面边坡为1:1.5，迎水面护坡形式采用坡面与基础连为一体的斜墙式结构，由15～20cm厚C25F200W4现浇混凝土板护砌，背水面坡为1:1.5。护坡基础设置水平长60cm，高50cm混凝土阻滑墩。堤防防冲深度取为2.5m，堤身高度2.0m。工程设置4座错车平台,长20m、宽10m。防洪标准为10年一遇，相应洪峰流量为31.4m3/s，工程等级为Ⅴ等小（2）型工程，主要建筑物工程级别为5级，次要建筑物及临时建筑物级别为5级。项目总投资1250万元，环保投资20万元，占总投资的1.6%。

二、根据新疆创禹水利环境科技有限公司编制的《伊犁州伊宁县喀赞奇沟重点山洪沟治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境产生的不利影响可以缓解和控制。从环境保护的角度，我局原则同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设。

三、在项目运行过程中要严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和建议，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放，并达到以下要求：

（一）严格落实各项生态环境保护措施。施工期间，严格控制施工作业范围，施工场地必要时采取围挡、封闭施工，禁止在非施工区活动。施工结束后及时平整施工迹地，拆除、清理临时生产设施，对扰动地表进行平整、恢复植被。

（二）严格落实大气污染防治措施。落实施工区洒水、物料覆盖、运输车辆密闭、控制车速等扬尘治理措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

（三）认真做好废水污染治理工作。禁止施工现场清洗车辆、机械设备；施工废水经沉淀池处理后循环使用，严禁外排；施工生活污水配套环保厕所，最终清运至伊宁县污水处理厂处理。

（四）落实声环境保护措施。采取选用低噪声设备、基础减震等措施，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

（五）加强固体废物的分类管理。施工生产生活区的生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理；开挖土方用于工程区回填；剥离表土用于工程临时占地绿化恢复。

四、运营期的环境监督管理由伊宁县分局负责，州生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。按规定程序开展竣工环境保护验收。如工程的性质、规模、工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

五、你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送伊宁县分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

（此件社会公开）

2024年5月9日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，伊宁县分局，新疆创禹水利环境科技有限公司，本局存档。

伊犁哈萨克自治州生态环境局              2024年5月9日 印发