- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库浸出渣无害化综合利用回采项目（尾矿回采）

建设单位（盖章）：西部黄金伊犁有限责任公司

编制日期：              2024年1月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	12

四、主要环境影响和保护措施	16

五、环境保护措施监督检查清单	31

六、结论	34

附表	35

建设项目污染物排放量汇总表	35

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库浸出渣无害化综合利用回采项目（尾矿回采） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 雷秀娟 | 联系方式 | 15886948980 |
| 建设地点 | 伊宁县西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂西北侧的山谷中 |  |  |
| 地理坐标 | 东经81度48分31.961秒，北纬43度54分49.242秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、101危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 伊宁县商务和工业信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 伊县商工备〔2024〕1号 |
| 总投资（万元） | 18212.18 | 环保投资（万元） | 331 |
| 环保投资占比（%） | 1.82 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 69047.18 |
| 专项评价设置情况 | 不设置 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中鼓励类（第九项-3、综合利用：高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。①废杂有色金属回收利用。②有价元素的综合利用。③赤泥及其他冶炼废渣综合利用。第十二项-9、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、城市污泥、江河湖（渠）海淤泥等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料、结构混凝土用高强陶粒、功能陶粒、墙体材料等建材及其工艺技术装备开发。第四十二项-8、煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用）。因此，本项目符合国家产业政策。 #### 2、与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 《纲要》中提出：“严格土壤污染风险管控。加强建设用地土壤环境风险管控和农用地安全利用。强化涉重金属行业监管，推动重金属污染减排和治理。深化工业固体废物综合利用和环境整治。加强化肥农药减量化和土壤污染治理，强化白色污染治理，推进农作物秸秆和畜禽养殖废弃物资源化利用。” 《纲要》中提出：“加强环境风险防控。强化常态化生态环境风险管理，严控核辐射、重金属、尾矿库、危险废物、有毒有害化学物质等重点领域环境风险。” 本项目属于冶炼厂尾矿库回采项目，回采后的尾砂送至冶炼厂拟采用焙烧炉协同焙烧的工艺方案，不但可以回收金精矿中的金，而且可以附带处理冶炼厂的浸出渣，高效回收浸出渣中的有价金属，实现浸出渣无害化治理，减少土壤污染风险。因此本项目符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。 3、与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》：严格涉重金属企业环境准入管理，在重金属超标、排放量大的重点区域，涉重金属重点行业新（改、扩）建项目实施重金属排放量“等量替代”或“减量替代”，实施分级分类管控。以结构调整、升级改造和深度治理为主要手段，推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。加强重点行业重金属污染综合治理。 本项目属于冶炼厂尾矿库回采项目，回采后的尾砂送至冶炼厂拟采用焙烧炉协同焙烧的工艺方案，不但可以回收金精矿中的金，而且可以附带处理冶炼厂的浸出渣，高效回收浸出渣中的有价金属，实现浸出渣无害化治理，减少土壤污染风险。因此，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》。 #### 4、与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，新疆维吾尔自治区按照管控要求，划定优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态保护优先原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 落实生态环境分区管控要求。以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。 根据新疆各地自然地理条件、资源环境禀赋、经济社会发展状况的差异性，将全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌—博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区。北疆北部片区重点突出阿尔泰山、准噶尔西部山地等水源涵养功能和生物多样性功能维护、额尔齐斯河和额敏河环境风险防控；伊犁河谷片区重点突出西天山水源涵养功能和生物多样性功能维护、伊犁河环境风险防控、城镇大气污染控制；克奎乌—博州片区重点突出大气污染治理、生物多样性维护和荒漠化防治；乌昌石片区重点突出大气污染治理、资源能源利用效率提升；吐哈片区重点突出荒漠化防治、水资源利用效率提升；天山南坡片区重点突出塔里木盆地北缘荒漠化防治、保障生态用水和博斯腾湖综合治理；南疆三地州片区重点突出塔里木盆地南缘荒漠化防治、土地利用效率和水资源利用效率提升。 本项目位于伊宁县伊东工业园A区，冶炼厂西北侧的山谷中，不位于生态保护红线区域和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区，属于重点管控区域。 本项目属于冶炼厂尾矿库回采项目，回采后的尾砂送至冶炼厂拟采用焙烧炉协同焙烧的工艺方案，在回收金精矿中的金的同时附带处理冶炼厂的浸出渣，高效回收浸出渣中的有价金属，实现浸出渣无害化治理，减少土壤污染风险。综合分析，本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 #### 5、与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）相符性分析 伊犁河谷片区包括伊犁哈萨克自治州州直全境（不含奎屯市）。重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。 强化跨界河流-伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控。严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库以及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，配备应急设施和物资，建立风险防控体系。 本项目位于伊宁县，属于冶炼厂尾矿库回采项目，回采后的尾砂送至冶炼厂拟采用焙烧炉协同焙烧的工艺方案，在回收金精矿中的金的同时附带处理冶炼厂的浸出渣，高效回收浸出渣中的有价金属，实现浸出渣无害化治理，减少土壤污染风险。综合分析，本项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版）的要求。 #### 6、与《关于印发<伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案><伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（伊州政办发﹝2021﹞28号）相符性分析 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》，伊犁州共划定145个环境管控单元，其中：优先保护单元64个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元48个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元33个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 本项目位于伊宁县伊东工业园A区，冶炼厂西北侧的山谷中，属于重点管控单元，该区域要求优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性加强污染物管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标等问题，项目建设过程严格落实各项污染防治措施及风险防范措施，项目建设符合该区域管控要求。 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》，本项目所在区域属于重点管控单元，单元编码为ZH65402120002。项目与该管控单元管控要求符合性分析见表1-1，项目在环境管控单元图位置见图1。 表1-1 项目与“三线一单”管控单元管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; - 1.伊宁县城生活垃圾处理场大气环境防护距离内禁止规划居民区、学校等环境敏感目标。; 本项目位于伊宁县伊东工业园A区，冶炼厂西北侧的山谷中。; 符合. 污染物排放管控; - 伊宁县城生活垃圾处理场执行以下管控要求： - 1.生活垃圾进场、填埋及污染物排放等需满足《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范（GB50869-2013）》、《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》、《生活垃圾填埋场环境监测技术要求（GB/T 18772-2008）》等相关标准和要求。 - 2.运行过程中，应当依照法律法规和相关标准的要求，采取措施防止土壤污染。 - 3.生活垃圾填埋场封场需执行《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程（CJJ 112-2007）》相关要求。 - 涉重企业执行以下管控要求： - 4.严格执行重金属污染物排放标准。加大涉重金属企业监督检查力度，确保涉重金属排放企业实现稳定达标排放。 - 5.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。; 本项目各项污染物均能达标排放。运营期无废水外排。; 符合. 环境风险防控; 伊宁县城生活垃圾处理场执行以下管控要求： - 1.伊宁县城生活垃圾处理场定期对生活垃圾填埋场及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。 - 涉重企业执行以下管控要求： - 2.定期对企业及周边土壤进行监测；对不符合法律法规和相关标准要求的，应当根据监测结果，要求运营单位采取相应改进措施。 - 3.制定突发环境应急预案制度。严格要求企业提升清洁生产技术开发水平和创新能力，提高企业突发土壤环境事件应急能力，完善各级环境污染事件应急预案，加强环境应急管理、技术支撑、处置救援能力建设。土壤环境重点监管企业纳入突发环境事件应急预案体系，实施土壤环境重点监管企业土壤环境应急预案备案制度。 - 4.尾矿库推进实施矿山企业尾矿库地质灾害评估和评价制度，促进矿山大气、水、水污染物排放应符合国家和自治区相关排放标准。通过工艺升级或回收利用减少有色金属采冶等过程中产生的重金属污染。; 建设单位编制了突发环境事件应急预案并定期开展演练。定期对周边土壤进行监测。本项目尾矿库回采完毕后进行销号闭库、复垦工作。; 符合. 资源利用效率; - 1.尾矿库对采矿伴生气、矿井水、选矿废水和尾矿水等应进行综合利用和无害化处理。; 本项目尾矿库回采完毕后进行销号闭库、复垦工作。; 符合. - 根据分析，本项目符合《关于印发<伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案><伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（伊州政办发﹝2021﹞28号）相关要求。 #### 7、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）相符性分析 - 根据指导意见：到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。大宗固废综合利用水平不断提高，综合利用产业体系不断完善；关键瓶颈技术取得突破，大宗固废综合利用技术创新体系逐步建立；政策法规、标准和统计体系逐步健全，大宗固废综合利用制度基本完善；产业间融合共生、区域间协同发展模式不断创新；集约高效的产业基地和骨干企业示范引领作用显著增强，大宗固废综合利用产业高质量发展新格局基本形成。 - 鼓励从赤泥中回收铁、碱、氧化铝，从冶炼渣中回收稀有稀散金属和稀贵金属等有价组分，提高矿产资源利用效率，保障国土资源安全，逐步提高冶炼渣综合利用率。 本项目属于冶炼厂尾矿库回采项目，回采后的尾砂送至冶炼厂拟采用焙烧炉协同焙烧的工艺方案，在回收金精矿中的金的同时附带处理冶炼厂的浸出渣，高效回收浸出渣中的有价金属，实现浸出渣无害化治理，减少土壤污染风险。综合分析，本项目符合《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库位于伊犁河谷中部，伊犁哈萨克自治州伊宁县伊东工业园A区冶炼厂西北侧的山谷中，冶炼厂直线距离920m处。冶炼厂尾矿库地理坐标东经81°48′19.1″，北纬43°54′2.2″，南距精伊霍铁路0.4km，距218国道6km，东距315省道1920m，伊宁市44km，伊宁县25km。项目区地理位置见图2，周边关系见图3。 1.项目由来及建设必要性 1.1项目由来 西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂（以下简称“冶炼厂”）现有一套200t/d的黄金生产系统（一期工程），采用高砷含金硫铁矿生产黄金，采用的生产工艺为：“二段沸腾焙烧→酸浸→氰化→锌粉置换→精炼”。生产设施主要有原料堆场、原料车间、焙烧收尘车间、焙砂酸浸车间、再磨车间、氰化洗涤车间、药剂制备车间、锌粉置换车间、金泥精炼车间、制酸车间和硫酸罐区等。冶炼厂投产后，生产设施正常、稳定运行，三废处理满足环保要求。配套尾矿库按一库两区建设，在尾矿库上游东侧支沟修筑拦渣坝，库内上游为中和渣堆存区，下游为浸出渣堆存区。 - 2023年7月，西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂在厂区现有工程基础上进行技术改造，拟采用焙烧炉协同焙烧的工艺方案，不但可以回收金精矿中的金，而且可以搭配处理冶炼厂尾矿库堆存的浸出渣，高效回收浸出渣中的有价金属，实现浸出渣无害化治理。主要建设内容为改造原沸腾焙烧车间，新建焙砂仓系统；其他设备及生活设施全部利旧。技改完成后冶炼厂仅保留焙烧和制酸工序，炼金提金工段后续不再使用。该项目已于2023年7月取得新疆维吾尔自治区生态环境厅出具的“关于西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂工艺升级和浸出渣无害化综合利用项目环境影响报告书的批复”（新环审〔2023〕162号）。 - 西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂工艺升级和浸出渣无害化综合利用项目总处理规模为66000t/a，其中搭配处理浸出渣量为16300t/a。但是该项目环评报告书未对回采过程进行评价，因此本项目回采过程未被包含在已批复在综合利用项目。 目前，“冶炼厂工艺升级和浸出渣无害化综合利用项目”已开始施工，计划和本项目完成竣工环境保护验收后一并投产。 - 1.2项目建设必要性 - ①响应国家政策，实现尾矿资源化利用 - 为有效管控尾矿库安全风险、切实减少尾矿库存量、稳妥推进尾矿资源综合利用等，八部委联合印发《防范化解尾矿库安全风险工作方案》。“方案”指出：①自2020年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，全国尾矿库数量原则上只减不增，不再产生新的“头顶库”；②要有效管控尾矿库安全风险，建立完善尾矿库安全风险监测预警机制。“头顶库”企业每年要对“头顶库”进行一次安全风险评估；③同时，加大政策引导和支持力度，积极推广尾矿回采提取有价组分、利用尾矿生产建筑材料、充填采空区等尾矿综合利用先进适用技术，鼓励尾矿库企业通过尾矿综合利用减少尾矿堆存量乃至消除尾矿库，从源头上消除尾矿库安全风险。建设一批尾矿综合利用典型示范项目，在尾矿产生和堆存集中的地区建设一批尾矿综合利用示范基地。 ②彻底消除安全隐患 本次回采工程拟将尾矿库内尾砂全部回采，最终实现销库，恢复原始地形，恢复植被，从源头上消除安全隐患，避免发生尾矿库溃坝事故。尾矿库回采工程是建设单位贯彻落实原国家安监总局《遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案》的体现，项目实施完成后能有效消除尾砂堆存对周边造成危险的隐患。 2.项目概况 - 项目名称：西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库浸出渣无害化综合利用回采项目（尾矿回采） - 建设单位：西部黄金伊犁有限责任公司 - 项目性质：新建 - 建设地点：伊犁哈萨克自治州伊宁县伊东工业园A区，冶炼厂西北侧的山谷中 - 占地面积：69047.18m2 - 建设规模：冶炼厂尾矿库尾砂回采总量为51.6×104m3。回采规模为90000t/a（69231m3/a）。 - 回采范围：尾矿库平面范围，回采最大标高为1024.9m，回采底标高993.5m（初期坝外坡脚最低点标高），最大高差31.4m。 - 投资总额：总投资18212.18万元，其中环保投资331万元，环保投资占总投资的1.82%。 - 劳动定员及工作制度：劳动定员10人，每天工作1班，每班工作8小时，年工作330天。 - 项目地理位置及周边环境概况：本项目位于伊犁哈萨克自治州伊宁县伊东工业园A区西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂西北侧的山谷中，中心地理坐标为：东经81度48分31.961秒，北纬43度54分49.242秒。本项目具体地理位置图见附图2，周边环境概况见附图3。 - 3.建设内容及规模 - 本项目主要将冶炼厂尾矿库的尾砂进行回采。回采后一部分浸出渣尾矿运至冶炼厂处理，剩余部分委托当地企业进行水泥窑协同处置，中和渣送有资质单位处理。清空尾砂后的尾矿库进行生态恢复治理。 - 主要建设内容包括回采区（尾矿库）、运输道路、辅助工程、公用工程以及配套的环保工程等。 项目组成及主要工程见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程组成; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 回采区; 回采最大标高为1024.9m，回采底标高993.5（初期坝外坡脚最低点标高），最大高差31.4m。尾矿库尾砂回采总量为51.6×104m3。 回采年限7.45年; 现有. 辅助工程; 排洪工程; 库外采用截洪沟排洪，截洪沟横断面为梯形。底宽0.8m，开挖平均深度0.8m，开挖边坡为1∶1，全长750m，底坡i=0.01。截洪沟将尾矿库上游洪水直接排向库外； 库内排水管沿南北方向布置在尾矿库中，垂直穿过初期坝底。排水管为12mm厚钢管，内径为0.6m，敷设坡度为0.11，全长185.2m。; 依托. 办公生活区; 依托冶炼厂办公生活区; 依托. 储运工程; 运输道路; 目前上坝道路布置在库区东侧，道路为三级道路，单车道，碎石土路面，路面宽5.0m，入库处为双车道，混凝土路面，路面宽8.0m，转弯半径15m，坡度小于5%。库内运输按抢险道路辅助道路等级设计，设计行车速度为10km/h，路面宽度3.5m; 依托. 公用工程; 供电; 依托现有供电电网; 依托. 给水; 依托现有供水管网; 依托. 排水; 生活污水依托冶炼厂现有生活污水处理设施; 依托. 洗车废水经洗车台收集，汇入集水池收集后送至冶炼厂污水处理设施处理后回用; 依托. 环保工程; 大气环境; 开挖装卸过程及时进行洒水抑尘，定期清扫运输道路; /. 水环境; 洗车废水经洗车台收集，渗滤液经集水池收集后送至冶炼厂污水处理设施处理后回用；生活污水依托冶炼厂现有处理设施; /. 声环境; 合理布局、加强管理等; /. 固体废物; 生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处置; /. - 4.尾砂基本特征 - 《国家危险废物名录（2021年版）》将黄金行业生产过程中产生的浸出渣定性为危险废物。但《名录》所附的《危险废物豁免管理清单》提出，浸出渣在满足《黄金行业氰渣污染控制技术规范》要求，进入尾矿库处置或进入水泥窑协同处置的情况下，其处置过程不按危险废物管理。当前，黄金行业浸出渣以进入尾矿库处置或进入水泥窑协同处置为主，且基本能够达到《规范》的相关要求。 - 本项目尾矿库堆存的尾砂主要成分见表2-2。 表2-2 尾砂主要成分 元素; Au*; Ag*; Cu; Fe; S; Zn; Pb; Ni. 含量（%）; 3.06; 19.10; 0.05; 23.91; 2.64; 0.17; 0.04; 0. 元素; As; SiO2; CaO; MgO; Al2O3; K2O; Na2O; C. 含量（%）; 0.99; 36.10; 7.34; 0.84; 6.44; 2.03; 0.53; 0.88. *Au、Ag单位为g/t。 - 5.主要设备选择 - 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 斗容1m3; 辆; 2. 2; 载重卡车; 10t; 辆; 3. 6.公用工程 6.1给排水 （1）供水 项目用水由园区供水管网统一供给。 区域内定期采用洒水车进行洒水降尘工作，每天洒水4~5次，洒水降尘的用水量约为15m3/d（5475m3/a）。 尾矿库现状设置洗车台一座，运输车辆离开场地前对车身进行清洗，洗车用水量约5m3/d。 本项目实施后，厂区劳动定员约10人。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中用水定额为75~100升/人·天，本次环评对生活用水以100升/人·天计，则生活用水量约1m3/d（330m3/a）。 （2）排水 根据目前实际情况，洗车废水经洗车台收集，汇入集水池收集后送至冶炼厂污水处理设施处理后回用。 生活污水以用水量的80%计，则生活污水排放量约0.8m3/d（264m3/a），依托冶炼厂现有生活污水处理设施。 6.2供电 电源引自2km外110kV园区变电站（2×50MVA）。110kV园区变电站富余容量可满足本项目用电要求。 6.3供热 依托冶炼厂现有供暖系统。 7.劳动定员 劳动定员及工作制度：劳动定员10人，每天工作1班，每班工作8小时，年工作330天。 8.总平面布置 根据总平面布置，本项目由尾矿库尾砂回采区、运输道路、办公生活区等组成。办公区位于项目南侧，依托现有办公区。办公区距离生产区有一定的距离，可减少生产车间噪声和大气污染物对办公生活区的影响。从环保角度分析，项目平面布局合理。平面布置图见图4。 （1）回采区：将尾矿库整个库面分成回采1区和回采2区两个采区。将距滩顶线往库内40m的滩面区划为回采2区，再向库内至库尾方向为回采1区。 （2）初期坝 根据施工记录和现场勘测，尾矿初期坝为戈壁土石料堆筑，坝型为不透水土石坝，坝顶标高为1013.0m，坝顶宽度4m，最大坝高16.8m，坝轴线总长158.7m，上、下游边坡比均为1∶2.0，下游1003.0m标高处宽度为2.0m的马道。下游坝坡与山体结合处修建了坝肩截水沟，截水沟为素混凝土结构，横断面形式为梯形，底宽400mm，高度400mm，顶宽600mm。马道上游沿尾矿坝走向设置了底宽200mm、顶宽300mm、深度为300mm的导流渠与坝肩截水沟联通。 （3）尾矿堆积坝 目前尾矿堆积子坝坝顶标高1024.30m，东西长约550m。下游坝坡比1：4.0，下游平均坝坡为1：4.0，在子坝下游坝坡等间距设置三条导流渠与主坝坝顶导流渠联通。 （4）环保坝 环保坝布置于尾矿坝下游约150m处，主要作用二次拦截尾矿坝渗水和调节池因事故而无法调节的雨季洪水。环保坝坝顶标高990.0m，坝顶宽度为4.0m，上下游坝坡比均为1∶2.0。环保坝库容量为16311m3。 - （5）运输道路 - 目前道路布置在库区东侧，道路为三级道路，单车道，碎石土路面，路面宽5.0m，入库处为双车道，混凝土路面，路面宽8.0m，转弯半径15m，坡度小于5%。库内运输按抢险道路辅助道路等级设计，设计行车速度为10km/h，路面宽度3.5m。 - （6）办公生活区 - 依托冶炼厂办公生活区。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、运营期工艺流程 - 项目运营期主要生产工艺流程及产污节点图见下图： 尾砂回采 G、N 运输 G、N 图4-1 运营期回采工艺流程及产污环节 回采方案： 1.1尾砂回采规模及范围 根据尾矿库尾砂回采设计方案，拟将冶炼厂尾矿库的尾砂回采。回采后尾矿运至冶炼厂处理，清空尾砂后的尾矿库进行生态恢复治理。 尾砂开采工作制度确定为：年工作330天，每天工作1班，每班工作8小时。 回采规模：西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库尾砂回采总量为51.6×104m3。回采规模为90000t/a（69231m3/a）。 其中，西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂搭配处理16300t/a，剩余部分送当地企业进行水泥窑协同处置。 回采范围：尾矿库平面范围，回采最大标高为1024.9m，回采底标高993.5（初期坝外坡脚最低点标高），最大高差31.4m。 1.2道路运输 目前上坝道路布置在库区东侧，道路为三级道路，单车道，碎石土路面，路面宽5.0m，入库处为双车道，混凝土路面，路面宽8.0m，转弯半径15m，坡度小于5%。库内运输按抢险道路辅助道路等级设计，设计行车速度为10km/h，路面宽度3.5m。 1.3尾砂回采方法 （1）回采方法的选择 尾渣均为干排尾渣，因此设计采用挖掘装载机+自卸车运输对尾渣进行回采，具有回采工艺较简单，机动灵活，易于安全生产管理等优点。 采用平面分层开挖方式，从库内向库周辐射、自上而下分层控制回采，分层高度为2m。设计在距离排水系统15m内，采用人工开采，设计堆积坝预留部分尾砂作保护，保护层坡比1:3.5，开采时，台阶坡度同尾砂自然安息角。 （2）回采工艺顺序 分区回采：由于尾矿库滩面较短，本次将尾矿库整个库面分成回采1区和回采2区两个采区。将距滩顶线往库内40m的滩面区划为回采2区，再向库内至库尾方向为回采1区。 尾砂回采时，轮流回采1区和回采2区，保持两个采区间高差不大于2.0m。根据回采顺序，干采台阶间最大坡高为4.0m（二级台阶，每级高2.0m，坡度不陡于1:3.5）。 回采过程中，应注意对排洪设施及坝体的保护。为保证现有排洪系统的安全，距尾矿库内排水系统15m范围内的尾砂，不得采用挖掘机械回采。在靠近尾矿坝坝体时，开采作业位置需控制在距离坝体内坡线2m以外。 回采边坡控制：回采过程中应注意尾矿坝及尾矿回采临时边坡的安全稳定，回采边坡不陡于1:3.5；加强尾矿回采期间的边坡监测，尤其是雨后的检查及监测，确定安全后才能进入人员、施工设备施工。 （3）尾矿回采能力验证及设备选型 根据采矿方法的选择，本次设计涉及的开采运输设备包含：挖掘机、自卸卡车。 a.挖掘机 根据生产规模等有关情况，选用斗容1m³的挖机一台。 液压挖掘机性能参数如下： 额定功率kW：112 铲斗容积m3：1.0 最大挖掘半径m：9.6 最大挖掘深度m：6.58 最大挖掘高度m：10.0 挖掘机台班生产能力计算： Q=(3600/t)TEKHfcfLc1c2=188m3/台班。 式中：Q——挖掘机生产能力/台； T——班工作时间，取8h； t——次挖掘循环时间，取28s； E——斗容，1.0m3； K——装满系数，取0.85； Η——工作利用率，取0.8； fc-——工作难易系数，取0.5； fL——装料松紧换算系数，取0.6； c1——回转角度与挖掘深度修正系数，取0.9； c2——挖掘工具修正系数，取1.0。 生产期间日回采量为210m3大于188m3，因此，2台挖机即可满足生产需求。 b.自卸车 10t自卸汽车台班生产能力及所需数量： A=60·G·T·K1·K2/t 式中： A—自卸卡车台班运输能力，吨/台班； G—自卸卡车载重量，10吨； T—每班工作时间，8小时； t—自卸卡车周转一次所需时间，40分钟； K1—自卸卡车载重的利用系数，在正常条件下，K1=1； K2—自卸卡车的工作时间利用系数，每日一班工作时，取K2=0.8； A=60×10×8×1×0.8/40=96吨/台班（经折合约为73m³/台班） 因此，3台自卸汽车即可满足生产要求。 （4）其他设施的拆除 为便于今后尾矿库销库，在尾砂回采末期需将初期坝、库内排水系统、环保坝、环库排洪沟完全拆除，恢复至原始地面。初期坝和环保坝坝体应逐层拆除，避免形成高陡边坡，每层拆除高度不得大于2.0m。 （5）回采过程控制注意事项 ①干采法在排水系统周边15m内采用人工开挖，不得采用机械开挖。 ②堆积坝上游预留部分尾砂做保护，该层尾砂开采结束后，再对堆积坝及保护层进行开采。 - ③开采时严格控制开采顺序及场地坡度。 1.4依托可行性 - 2023年7月，西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂在厂区现有工程基础上进行技术改造，拟采用焙烧炉协同焙烧的工艺方案，不但可以回收金精矿中的金，而且可以搭配处理冶炼厂尾矿库堆存的浸出渣，高效回收浸出渣中的有价金属，实现浸出渣无害化治理。主要建设内容为改造原沸腾焙烧车间，新建焙砂仓系统；其他设备及生活设施全部利旧。技改完成后冶炼厂仅保留焙烧和制酸工序，炼金提金工段后续不再使用。该项目已于2023年7月取得新疆维吾尔自治区生态环境厅出具的“关于西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂工艺升级和浸出渣无害化综合利用项目环境影响报告书的批复”（新环审〔2023〕162号）。 西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库尾砂回采总量为51.6×104m3。回采规模为90000t/a（69231m3/a）。其中，西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂搭配处理16300t/a，剩余部分送当地企业进行水泥窑协同处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 西部黄金伊犁有限责任公司现有一套200t/d的黄金生产系统，采用高砷含金硫铁矿生产黄金，采用的生产工艺为：“二段沸腾焙烧→酸浸→氰化→锌粉置换→精炼”。生产设施主要有原料堆场、原料车间、焙烧收尘车间、焙砂酸浸车间、再磨车间、氰化洗涤车间、药剂制备车间、锌粉置换车间、金泥精炼车间、制酸车间和硫酸罐区等。 1、现有工程环保手续 - 西部黄金伊犁有限责任公司于2012年在伊宁县伊东工业园区A区投资新建了一座能处理复杂含砷金精矿的综合回收冶炼厂，采用焙烧氧化法工艺处理复杂金精矿，设计日处理金精矿400t（2×200t/d），一次规划，分期实施。 公司现有项目环保手续履行情况如表2-4所示。 表2-4 现有项目环保手续履行情况 名称; 环保手续类别; 主要内容; 批复文号. 《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目环境影响报告书》; 环境影响评价; 设计日处理金精矿400t（2×200t/d），一次规划，分期实施。生产设施主要有原料堆场、原料车间、焙烧收尘车间、焙砂酸浸车间、再磨车间、氰化洗涤车间、药剂制备车间、锌粉置换车间、金泥精炼车间、铜萃取电积车间、制酸车间和酸罐区等。; 2012年1月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅，新环评价函〔2012〕20号. 《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目配套尾矿库工程环境影响报告书》; 环境影响评价; 尾矿库总库容59.40×104m3，有效库容51.66×104m3，等别为五等，主要构筑物级别为5级，采用干式堆存，尾渣堆积干容重1.3t/m3，尾矿库服务年限6.7a。; 2013年5月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅，新环评价函〔2013〕359号. 《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）及配套尾矿库工程竣工环境保护验收监测报告》; 竣工环境保护验收; 验收范围为一期工程和配套尾矿库。; 2015年10月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅，新环函〔2015〕1140号. 西部黄金伊犁有限责任公司排污许可证; 排污许可证申领; 行业类别：金冶炼，工业炉窑; 2020年08月7日取得排污许可证，证书编号：91654021068808049U001V. 《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目及其配套尾矿库项目环境影响后评价报告书》; 环境影响后评价; 调查一期工程建设后环境变化情况，分析环境变化趋势。; 已备案. 《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂工艺升级和浸出渣无害化综合利用项目环境影响报告书》; 环境影响评价; 主要建设内容为改造原沸腾焙烧车间，新建焙砂仓系统；其他设备及生活设施全部利旧。技改完成后冶炼厂仅保留焙烧和制酸工序，炼金提金工段后续不再使用。; 2023年7月，新疆维吾尔自治区生态环境厅，新环审〔2023〕162号. - 2012年1月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了“关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目环境影响报告书的批复”（新环评价函〔2012〕20号），2012年7月，原新疆维吾尔自治区环保厅出具了《关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目污水处理工艺的复函》（新环评价函〔2012〕801号），确认该项目生产废水处理工艺由原设计的氯氧化法变更为二氧化硫-空气氧化法，浸出渣破氰处理后经固液分离后再堆放至尾矿库。 2013年5月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了“关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目配套尾矿库工程环境影响报告书的批复”（新环评价函〔2013〕359号）。 - 2014年6月，原新疆维吾尔自治区环保厅出具了《关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂精金矿综合开发利用项目有关事宜的复函》（新环函〔2014〕715号），同意将该项目竣工环境保护验收延期一年，并同意项目在生产工艺中以无毒“金蝉”普通化学药剂替代剧毒的氰化钠药剂。 2015年10月，原新疆维吾尔自治区环境保护厅出具了《关于西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目（一期）及配套尾矿库工程竣工环境保护验收合格的函》（新环函〔2015〕1140号）。 - 目前冶炼厂项目仅建设一期，二期未建设。制酸尾气在线自动监测设备已于2014年9月联网并运行，2014年10月27日通过验收（伊州环监控验〔2014〕14号）。 西部黄金伊犁有限责任公司于2020年08月07日初次申领了排污许可证，2020年11月6日进行了一次变更，2021年9月17日进行了二次变更，2023年8月第三次变更，有效期至2028年8月6日；证书编号91654021068808049U001V；证书编号91654021068808049U001V。通过在全国排污许可证管理信息平台公开端查阅台账记录和排污许可执行报告。公司按照排污许可管理要求在2020年~2022年报送了季报、年报，执行报告内容主要包括承诺书、排污单位基本信息、基本生产信息、和实际排放情况及达标判定分析等内容。 2022年，西部黄金伊犁有限责任公司委托编制了《西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目及其配套尾矿库项目环境影响后评价报告书》，并在新疆维吾尔自治区生态环境厅进行了备案。 2023年，西部黄金伊犁有限责任公司委托编制了《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂工艺升级和浸出渣无害化综合利用项目环境影响报告书》并取得新疆维吾尔自治区生态环境厅出具的“关于西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂工艺升级和浸出渣无害化综合利用项目环境影响报告书的批复”（新环审〔2023〕162号）。 2、现有尾矿库 尾矿库总库容59.40×104m3，有效库容51.66×104m3，等别为五等，主要构筑物级别为5级，采用干式堆存，尾渣堆积干容重1.3t/m3，尾矿库服务年限6.7a。截至目前，尾矿库已堆存中和渣79245.35吨，浸出渣547178.52吨，已使用库容约51.6万m3。 尾矿库由坝体工程、防渗工程、排渗设施、排洪系统和观测系统等组成，项目组成及主要建设内容见表2-5。 表2-5 项目组成及主要建设内容一览表 项目; 主要建设内容. 坝体工程; 初期坝; 坝型为戈壁土石料不透水坝，最大坝高16m，坝顶宽4.0m。上游、下游坝坡为1：2.0。护坡均采用碎石护坡，厚度20cm，护坡下依次铺设20cm厚细砂垫层、1.5mm后土工膜、20cm厚细砂垫层。. 堆填坝; 堆筑由机械碾压堆填而成，设计最终堆积坝顶标高1025.0m，最大堆积高度12m。下游坝坡比1：4.0. 环保坝; 位于初期坝下游约150m，坝型为戈壁土石料不透水坝，最大坝高10m，坝顶宽4.0m，坝顶标高990.0m，容量16311m3，上游、下游护坡均采用碎石护坡，厚度20cm. 防排洪系统; 排洪 方式; 库北侧设置截洪沟防止雨水进入库内，库区采用排水井+排水管形式. 库区; 排水管沿南北方向布置在尾矿库中，垂直穿过初期坝底,坝下游设置集水池。排水管全长185.2m。库内设置两座排水井，排水井直径1.5m，1号排水井高度7.7m，2号排水井高度14.7m. 库外; 库区上游修建截洪沟，截洪沟横断面为梯形，底宽0.8m，开挖平均深度0.8m，全长750.0m。. 坝坡; 堆填坝体与岸坡结合处设岸边截水沟，各级马道设马道排水沟. 防渗工程; 库底及岸坡进行全库防渗，库底防渗与坝体上游防渗层结合。环保坝库内库底及岸坡也进行全库防渗，并库底防渗与坝体防渗层结合。. 排渗设施; 尾矿坝排渗设施采用排渗管。排渗管分为水平排渗和竖向排渗。竖向排渗管采用DN125钢管，水平排渗管管径为DN100. 输送方式; 汽车运输. 道路; 修建上坝运输道路1.1km，宽4.0m。路面结构为泥结碎石路面。. 观测系统; 设坝体变形观测点. 管理设施; 值班房：设置值班室、工具室等 机具：主要是筑坝机具，如推土机、碾压机/照明、通信等. 尾矿库上游设截洪沟，下游设置初期坝，库内设置排水井，库底设排水涵管。初期坝下游设置环保坝。沿沟道东侧修建运输道路。 全库采用膨润土防水毯+双光面土工膜（砷渣区2mm厚，尾渣区1.5mm厚）+土工布防渗，防水毯渗透系数为4.4×10-9cm/s，土工膜质检符合GB/T17643-1998标准，尾矿库现有防渗措施满足GB18597标准要求。 该尾矿库按一库两区建设，在尾矿库上游东侧支沟修筑拦渣坝，库内上游为砷渣堆存区，下游为尾渣堆存区。 （1）砷渣区防渗 砷渣库区防渗型式（从下到上）：平整压实地基+2.0mm高密度聚乙烯膜（HDPE）+600g/m2土工布+回填土层厚300mm+排放砷尾渣。 （2）尾渣堆存区防渗 氰渣库区防渗型式（从下到上）：平整压实地基+1.5mm高密度聚乙烯膜（HDPE）+600g/m2土工布+回填土层厚300mm+排放氰尾渣。 （3）坝坡防渗 初期坝上游护坡采用碎石护坡，厚度为20cm，护坡下依次铺设20cm厚细砂垫层一层--1.5mm厚土工膜--20cm厚细砂垫层一层。下游护坡采用20cm厚碎石护坡。西部黄金伊犁冶炼厂尾矿库库底采取了“两布一膜”、初期坝内坡采取了HDPE膜防渗措施，并按环评和设计要求对防渗层采取了保护措施。具体落实情况见表2-6。 表2-6 西部黄金伊犁冶炼厂尾矿库防渗处理措施 部位; 设施; 环评; 实际. 尾渣区库底（由上至下）; 膜上保护层; 300mm回填土; 300mm回填土. 200mm粗砂排水层; 600g/m2长丝土工布. 防渗层; 2.0mm厚HDPE膜; 2.0mm厚HDPE膜. 膜下保护层; 膨润土防水毯一层; 4520g/m2膨润土防水毯一层. 防渗系数≤1.0×10 -7 cm/s; 渗透系数4.4×10 -9 cm/s. 砷渣区库底（由上至下）; 膜上保护层; 300mm回填土; 300mm回填土. 200mm粗砂排水层; 600g/m2长丝土工布. 防渗层; 2.0mm厚HDPE膜; 2.0mm厚HDPE膜. 膜下保护层; 膨润土防水毯一层; 4520g/m2膨润土防水毯一层. 初期坝上游坝坡（由上至下）; 膜上保护层; 200mm厚细砂; 200mm厚细砂. 600g/m2长丝土工布. 防渗层; 1.5mm厚HDPE膜; 1.5mm厚HDPE膜. 膜下保护层; 200mm厚细砂; 200mm厚细砂. （4）尾矿库坝下环保坝 环保坝坝型采用戈壁土石料不透水坝，最大坝高10.0m，坝顶标高990.0m，库容16311m3，坝顶宽4.0m，坝顶长76.5m。上、下游坝坡均为1：2.0。上游护坡采用碎石护坡，厚度为20cm，护坡下依次铺设细砂垫层一层，厚度20cm；1.5mm厚土工膜；细砂垫层一层，厚度20cm。下游护坡采用碎石护坡，碎石厚度为20cm。 环保坝内采取库底及岸坡全库防渗。防渗层由上到下依次为300mm回填土、200mm粗砂排水层、1.5mm厚土工膜、膨润土防水毯一层。库底防渗与坝体相结合。 （5）尾矿库渗滤液收集池 渗滤液收集池采用底部+四周HDPE膜全防渗进行防护，容积120m3。库内排水管、坝坡排水沟、环保坝内水均入集水池，集水池内水通过排水管自流至阿希金矿冶炼厂高位水池。 3、排污许可执行情况 从评价现场调查及收集资料可以看出，已验收的项目固体废物、危险废物贮存场所设置标志牌，废水、废气、噪声排放口、废气监测口的设置等均按国家和新疆维吾尔自治区的相关要求进行了规范管理。2019年12月20日发布实施的《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》第四条规定：现有排污单位应在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。第六条规定：属于本名录第1至107类行业的排污单位，按照本名录第109至112类规定的锅炉、工业窑炉、表面处理、水处理等通用工序实施重点管理或者简化管理的，只需对其涉及的通用工序申请取得排污许可证，不需要对其他生产设施和相应的排放口等申请取得排污许可。根据收集的评价资料，截至评价期，西部黄金伊犁有限责任公司已按照法律法规规定申领排污许可证。根据现场调查，西部黄金伊犁有限责任公司于2020年08月07日初次申领排污许可证，2020年11月6日一次变更，2021年9月17日二次变更，2023年8月第三次变更，有效期至2028年8月6日；证书编号91654021068808049U001V。 通过在全国排污许可证管理信息平台公开端（http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkgg/xkgg!licenseInformation.action）查阅台账记录和排污许可执行报告。公司按照排污许可管理要求在2020年~2022年报送了季报、年报，执行报告内容主要包括承诺书、排污单位基本信息、基本生产信息、和实际排放情况及达标判定分析等内容。 4、突发环境事件应急预案备案情况 2021年公司修订了《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂突发环境事件应急预案》、《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库突发环境事件应急预案》，备案号：654021-2021-179-M。 5、自行监测开展情况 西部黄金伊犁有限责任公司对所排放的污染物及环境空气、地下水及土壤环境组织开展了自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。其中制酸尾气安装在线监测设备，其它污染源自行监测委托具有CMA资质的社会化监测机构进行，其中2020-2021年委托新疆科耀环保科技有限公司进行监测。 6、档案管理 根据现场调查，公司现有环境保护档案管理较为规范，针对项目建设阶段设置有不同档案，如环境影响评价档案、竣工环保验收档案、突发环境事件应急预案档案、排污许可档案等。逐步健全了公司相关环境保护法律法规的汇编、建设项目环境管理、污染防治设施运行管理、固体废弃物处置利用管理、环境安全隐患治理与风险管控、环境管理依法合规情况检查与整改等环境管理档案。 7、现有工程主要污染环节及环保措施 - 现有工程主要污染物环节及措施见表2-7。 表2-7 现有工程产污环节一览表 类别; 产污节点及名称; 污染 因子; 处理措施及排放方式; 排污编号. 有组织废气; 化验室废气; HCl、硫酸雾、NOX; 吸附塔+15m高排气筒; DA001. 制酸尾气; 颗粒物、SO2、NOX、硫酸雾; 收尘（表冷+旋风除尘+电收尘）+制酸+钠法脱硫+电除雾+60m排气筒; DA002. 无组织废气; 尾矿库、冶炼厂厂界; TSP; 原料场地全封闭、内部地面硬化、洒水降尘、厂界四周防风抑尘网等; -. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等; 化粪池处理后排入园区污水管网; 一般排放口. 噪声; 泵、风机、排气口; 噪声; 加装消声器、消声罩、基础减震等措施; -. 一般固废; 除尘灰、生活垃圾; /; 工业固废返回工艺综合利用，生活垃圾由园区环卫部门统一处置; -. 危废; 固化砷渣、浸出渣; /; 拉运至尾矿库堆存. 制酸工段废催化剂、废机油、废润滑油、中和渣废滤布及废油桶; /; 暂存于冶炼厂危险废物储存库内，后期交由新疆金派环保科技有限公司处置; -. 7.1废气 本项目废气为有组织废气和无组织废气。有组织废气为该项目运营过程中有组织排放废气源包括制酸尾气、炼金室废气和化验室废气，无组织排放废气主要来源于原料堆场。 （1）有组织废气 根据现场调查，本项目制酸尾气在经过处理后由60m排气筒排放，排气口安装在线监测设备一套；化验室废气吸附处理后经15m高排气筒排放。 - 冶炼尾气烟尘和二氧化硫自2020年起变更执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中排放限值，即颗粒物、二氧化硫排放限值分别不高于100、850mg/m3，制酸尾气中其它污染物、化验室尾气、炼金室尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 - 污染物具体排放情况详见表2-8。 表2-8 废气污染物排放情况一览表 - 污染源; - 污染物; - 排放浓度（mg/m3）; - 最大排放速率（kg/h）; - 排放量 （t/a）; - 环保设施; - 限值(mg/m3). - 化验室排气筒（DA001）; - HCl; - 2.8; - 0.018; - 0.14; - 吸附塔+15m高排气筒; - 100. - 硫酸雾; - 1.9; - 0.012; - 0.10; - 45. - NOX; - 6.0; - 0.037; - 0.29; - 240. - 制酸尾气排气筒（DA002）; - 颗粒物; - 25; - 0.62; - 4.91; - 收尘（表冷+旋风除尘+电收尘）+制酸+钠法脱硫+电除雾+60m排气筒; - 100. - SO2; - 197; - 3.69; - 29.22; - 850. - NOX; - 40; - 0.75; - 5.94; - 240. - 硫酸雾; - 40.2; - 0.68; - 5.39; - 45. - 注：数据来源于竣工环保验收、在线监测以及自行监测数据折算。 - （2）无组织废气 - 为了解运营期间厂界无组织废气的排放及达标情况，收集公司2021年度自行监测数据进行分析。 表2-9 厂界无组织颗粒物排放源监测结果一览表 - 监测点位; - 监测项目; - 监测时间; - 排放浓度（mg/m3）; - 环保措施; - 限值(mg/m3); - 达标情况. - 东; - 南; - 西; - 北. - 冶炼厂厂界; - TSP; 2021.4.8; - 0.185; - 0.168; - 0.218; - 0.202; - 原料场地全封闭、内部地面硬化、洒水降尘、厂界四周防风抑尘网等; - 1.0; - 达标. - 0.201; - 0.168; - 0.201; - 0.218; - 达标. - 0.168; - 0.151; - 0.184; - 0.135; - 达标. - 0.202; - 0.151; - 0.201; - 0.218; - 达标. - 2021.7.27; - 0.486; - 0.469; - 0.519; - 0.469; - 达标. - 0.452; - 0.419; - 0.486; - 0.469; - 达标. - 0.469; - 0.435; - 0.452; - 0.435; - 达标. - 0.419; - 0.435; - 0.452; - 0.452; - 达标. 由以上有组织和无组织监测结果统计表可知：项目运营期间冶炼厂制酸尾气排放浓度可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；炼金室和化验室尾气各监测因子均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。冶炼厂厂界和尾矿库周界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 7.2废水 （1）生产废水 厂区现有工程产生的生产废水主要为制酸车间电除雾冲洗水、脱硫外排废水、车间地面冲洗水及废污酸，均属于酸性含砷废水。其中电除雾冲洗水24m3/d，脱硫外排废水1m3/d，车间地面冲洗水5m3/d，废污酸96m3/d。合计含酸废水126m3/d，在制酸车间污水处理装置处理后，通过回水槽进入厂区回用水系统。生产废水处理工艺采用石灰乳铁盐中和法，污水处理装置处理规模最大量400m3/d。监测结果见表3.1-10，根据监测结果可知：制酸车间污水处理装置出口总铅、总砷及总银等第一类污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）第一类污染物最高允许排放浓度限值。其他污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表2-10 制酸车间处理设施出水口水质 （单位：mg/L，pH除外） - 监测点位; - 监测项目; - 监测时间; - 排放浓度; - 环保措施; - 《污水综合排放标准》(mg/L). - 制酸车间处理设施出水口; - pH; - 2023年5月24日~5月25日; - 7.20~7.47; - 石灰乳铁盐中和法; - 6.0~9.0. - 悬浮物; - 30~45; - -. - COD; - 4~26; - 500. - 总砷; - 0.423~0.465; - 0.5. - 总银; - 0.03L; - 0.5. - 总铅; - 0.2L; - 1.0. - 总锌; - 0.05L; - 5.0. - 总铜; - 0.05L~0.05; - 2.0. - 硫化物; - 0.003L~0.005; - 1.0. - 硫酸盐; - 98~283; - -. - 总氰化物; - 0.004L; - 1.0. - 达标情况; - /; - 达标. （2）生活污水 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。根据例行监测数据，生活污水处理设施出水口水质如表2-11所示： 表2-11 生活污水处理设施出水口水质 （单位：mg/L，pH除外） - 监测点位; - 监测项目; - 监测时间; - 排放浓度; - 环保措施; - 《污水综合排放标准》三级标准限值(mg/L). - 冶炼厂生活污水出水口; - pH; - 2020.9.8; - 7.07; - 化粪池处理后排入园区污水管网; - 6.0~9.0. - COD; - 69; - 150. - BOD5; - 0.5; - 30. - SS; - 146; - 150. - NH3-N; - 24; - 25. - 动植物油; - 0.06; - 15. - 阴离子表面活性剂; - 0.92; - 10. - 总砷; - 0.0015; - 0.5. - 达标情况; - /; - 达标. 由以上分析可知，本项目生活污水经化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 7.3噪声 本项目的噪声主要来自于生产设备、机泵等，各噪声源经减震、设置泵房、距离衰减等措施后，冶炼厂厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。噪声监测结果见表2-12。 表2-12 噪声监测一览表 单位：dB（A） 监测点; 时间; 监测值范围; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 冶炼厂厂界; 2021.7.28; 53.4-55.2; 48.0-53.9; 65; 55; 达标. 7.4固废 现有工程产生固废处置情况详见表2-13。经采取以下措施后，本项目固体废物综合利用及安全处置率可达100%。 表2-13 固废产生及处置情况表 固体废物名称; 属性; 产生量（t/a）; 处置量（t/a）; 2022年停产之前处置去向; 2022年复产后处置去向. 焙烧砂和除尘灰; 一般固废; /; /; 作为原料进入浸出工段。; 作为产品外售. 锌置换渣; /; /; 返回流程，进行再磨后浸出。; 不产生. 生活垃圾; 30; 30; 厂内收集后由园区环卫部门统一处置。. 固化砷渣; 危险废物; 3848; 3848; 由车辆直接拉运至尾矿库专区堆存，喷洒抑尘剂，覆盖抑尘网。. 浸出渣; 43279; 43279; 产生后拉运至尾矿库尾渣专区堆存。使用金蝉前尾渣堆存量3.63万吨，截至目前尾渣堆存量约39万吨。; 后续不再产生. 制酸工段废催化剂; 8t/5年; 8t/5年; 暂存于冶炼厂危险废物储存库内，后期交由新疆金派环保科技有限公司处置。. 废机油、废润滑油; 0.2; 0.2; 暂存于冶炼厂危险废物储存库内，后期交由克拉玛依沃森环保科技有限公司处置。. 8、存在问题 随着生产的有序进行，尾矿库坝体按规范逐步堆高，已经接近原设计最终标高。 尾矿库回采完毕后将进行土地复垦和生态修复，恢复原始地形地貌，彻底消除危险源和污染源，因此，尾矿库回采可降低尾矿库运行对周边的安全、环保威胁，加强矿产资源的利用，提高尾矿资源利用率，对区域生态环境质量改善起到良好的正效应。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查及评价 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价选择距离项目最近的国控监测站伊犁哈萨克自治州监测站2022年的监测数据，作为本工程环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 大气特征污染物TSP环境质量现状采用现场监测的方法。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （3）评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或日最大8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 补充监测的特征污染物采用占标率法进行环境空气现状评价。 （4）基本污染物质量现状监测及评价 1）项目所在区域达标判定 本次空气质量达标区判定数据来源于环境空气质量模型技术支持服务系统的统计数据，区域的空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2022年伊犁哈萨克自治州空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 67.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 36; 35; 102.8; 不达标. O3; 日最大8小时平均; 132; 160; 82.5; 达标. CO; 24小时均值; 3100; 4000; 77.5; 达标. 区域SO2、NO2、PM10、CO及O3日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；PM2.5的最大年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域为非达标区域。超标原因可能是扬尘天气导致。 （5）特征污染物现状监测及评价 1）监测点的布设及监测项目 特征污染物质量现状调查引用在冶炼厂区下风向设置的1个监测点，监测点位置见表3-2及图5监测布点图。 表3-2 特征污染物大气环境现状监测点位一览表 序号; 监测点位; 坐标; 方位; 距离; 监测项目. 1#; 冶炼厂下风向; E 81º48′39.27"，N 43º53′55.39"; 东南; 厂界外5m; TSP. 2）监测时间、频率及检测单位 特征污染物现状监测由新疆环疆绿源环保科技有限公司监测，检测时间为2022年07月22日。 TSP监测日均浓度，连续监测7天 3）监测结果及评价 评价区域环境空气监测点特征污染物监测结果及评价表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测与评价结果 监测 因子; 监测点位; 监测结果统计; 浓度; 最大占标率%. TSP; 项目区下风向; 日均值; 2022年7月14日; 0.128mg/m3; 42.6. 2022年7月15日; 0.179mg/m3; 59.7. 2022年7月16日; 0.157mg/m3; 52.3. 2022年7月17日; 0.132mg/m3; 44.0. 2022年7月18日; 0.158mg/m3; 52.7. 2022年7月19日; 0.152mg/m3; 50.7. 2022年7月20日; 0.166mg/m3; 55.3. 评价可知，TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。 2、声环境质量现状调查及评价 经现场勘察，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，本次不进行声环境质量现状监测。 3、地表水环境质量现状调查及分析 - 根据“伊宁市环境质量公报”，2022年，对伊犁河伊宁市段的伊犁河大桥断面、英也尔镇断面进行了监测。从全年监测结果看，两个断面（各项指标年平均浓度）均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质，水质状况属优。 4、土壤环境质量现状监测与评价 - 本项目对尾砂进行回采，运营期对土壤环境影响较小，本次不开展土壤环境质量现状调查。 5、地下水环境质量现状监测与评价 （1）监测布点 在项目区上下游流向共设1个地下水监测点位，分别监测水质及水位。取样监测井及其分布位置见表3-4。 表3-4 项目地下水环境现状监测点一览表 编号; 名称; 地理坐标; 井深m; 水位m. 2#; 冶炼厂尾矿库3#井; E:81°48'42.61"；N:43°54'48.55"; 210; 130. 备注：坐标为北京54坐标系3度带，坐标以实际测量坐标为准 （2）监测项目、监测时间及检测单位 1）监测项目 ①地下水环境中的八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-、Cl-、HCO3-； ②基本水质因子：pH、总硬度、氯化物、氰化物、铬（六价）、铬、锌、铅、镉、铜、锰、汞、总大肠菌群、铁、砷、银、镍等17项。其中砷为本项目特征污染因子。 本次评价地下水水质监测因子包含基本因子、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-、Cl-、HCO3-及本项目特征因子，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水水质现状监测因子选取要求。 2）监测时间及检测单位 地下水监测井的采样日期为2021年11月25日~26日，由新疆科耀环保科技有限公司检测。其中八大离子浓度由乌鲁木齐京诚检测技术有限公司于2022年7月15日采样监测。 （3）评价方法 Pij=CijCsi采用单因子指数法作为评价方法。对于浓度越高，危害性越大的评价因子，其计算公式为： 式中：Pij ─ 第i项评价因子在j点的单因子指数； Cij ─ 第i项评价因子在j点的实测浓度（mg/l）； Csi ─第i项评价因子的评价标准值（mg/l）。 如pH值等限于一定范围内的评价因子，其单因子指数按下式计算： PHj≤7.0 QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD SPHj=PHj−7.0PHsu−7.0PHj>7.0 式中：SPHj ─ PH的单因子指数； pHj ─ 各点PH的实测值； pHsd ─水质标准中规定的PH下限； pHsu ─ 水质标准中规定的PH上限。 （4）现状监测结果 地下水基本水质现状监测结果，见表3-5，八大离子监测结果，见表3-6。 （5）现状评价结果 地下水现状评价结果，见表3-7。 表3-5 地下水环境现状监测结果一览表(单位mg/L，pH除外) 序号; 监测项目; 测定结果; 标准值. 1; pH; 7.83; 6.5-8.5. 2; 总硬度; 718; ≤450. 3; 氯化物; 900; ≤250. 4; 氰化物; 0.004L; ≤0.05. 5; 六价铬; 0.004L; ≤0.05. 7; 锌; 0.05L; ≤1.00. 8; 铅; 2.5×10-3L; ≤0.01. 9; 镉; 5×10-4L; ≤0.005. 10; 铜; 0.05L; ≤1.00. 11; 锰; 0.01L; ≤0.10. 12; 汞; 4×10-5L; ≤0.001. 13; 总大肠菌群(MPN/100ML); 2L; ≤3.0. 14; 铁; 0.03L; ≤0.3. 15; 砷; 3×10-4L; ≤0.1. 16; 银; ＜0.00004; ≤0.05. 17; 镍; 0.00316; ≤0.02. 注：“L”为未检测出。“-”为未检测该指标。 表3-6 地下水环境现状八大离子监测结果一览表(单位mg/L，pH除外) 序号; 监测项目; 测定结果; 标准值(单位mg/L，pH除外). 1; 钾; 3.74; /. 2; 钠; 1910; ≤200. 3; 钙; 217; /. 4; 镁; 152; /. 5; 氯化物; 2150; ≤250. 6; 硫酸盐; 2440; ≤250. 7; 碱度（重碳酸盐碱度）; 244; /. 8; 碱度（碳酸盐碱度）; 7.49; /. 表3-7 地下水环境现状监测结果评价表（除pH外，单位为mg/L） 序号; 监测项目; 标准指数; 标准值. 1; pH; 0.55; 6.5-8.5. 2; 总硬度; 1.60; ≤450. 3; 氯化物; 3.60; ≤250. 4; 氰化物; /; ≤0.05. 5; 六价铬; /; ≤0.05. 6; 锌; /; ≤1.00. 7; 铅; /; ≤0.01. 8; 镉; /; ≤0.005. 9; 铜; /; ≤1.00. 10; 锰; /; ≤0.10. 11; 汞μg/L; /; ≤0.001. 12; 总大肠菌群(MPN/100ML); /; ≤3.0. 13; 铁; /; ≤0.3. 14; 砷; 0.34; ≤0.1. 15; 银; 0.11; ≤0.05. 16; 镍; 0.16; ≤0.02. 井深/水位（m）; 210/130; /. 注：“/”为未检出，“-”为未检测该指标。 评价可知，本区域地下水中总硬度、钠、硫酸盐、氯化物等指标超标，其他监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。区内地形平坦，地下水径流缓慢；地下水长距离补给，使得地下水中携带了大量的矿物成分，这些水文地质条件均是导致地下水水质超标的直接原因。 6、生态环境质量现状调查及评价 按照《新疆生态功能区划》，项目区域隶属于“III天山山地温性草原、森林生态区”、“III2西北天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区”、“36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区”。 （1）土地利用现状 根据实地调查，评价区土地利用类型较单一，主要为低覆盖度草地。项目区土地利用类型见图6。 （2）植被环境调查及评价 尾矿库范围内无植被，周边区域主要是人工种植的四旁林、农作物、河岸杂草以及路边、农田杂草为主。评价区范围内植物群落较为单一，主要为白茎绢蒿、纤细绢蒿。项目区植被类型见图7。 （3）土壤类型评价 评价区域内以灰钙土为主。项目区土壤类型见图8。 （4）野生动物现状调查及评价 - 项目区域野生动物种类分布较少，周边范围内极难见到野生动物。项目生态评价范围内无野生动物分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，50m范围内无声环境保护目标，500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据本项目特点，项目所在地的主要环境保护级别为： （1）空气环境：保护项目区域环境空气质量，不因本项目实施而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）水环境：保护区域水环境，保护厂址上游及下游区域地下水水质，保证不因本项目而降低区域地下水环境质量现状级别——《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。 （3）声环境：确保项目区周围环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，防止本项目噪声对外界的影响。 根据现场踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及环境保护规划和功能区划分要求，确定本项目的主要环境保护目标见表3-8： 表3-8 主要环境保护目标一览表（以项目中心为坐标原点） 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护目标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. X; Y. 大气环境; 500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域; 二类大气环境功能区. 声环境; 50米内无敏感目标; 2类声环境功能区. 地表水环境; 周边无地表水体; /. 地下水环境; 周边500米无特殊地下水资源; /. 生态环境; 项目所在地现有植被; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - （1）颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求； 表3-9 新污染源大气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. - （2）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 实施阶段; 噪声排放限值dB（A）. 昼间; 夜间. 建筑施工; 70; 55. - （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - （4）固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； - （5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为尾砂回采项目，根据本项目特点，环境影响主要体现在整个回采期，即运营期。因此，本次环评不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气污染源分析及影响分析 项目产生的废气主要为尾砂开挖粉尘、装卸粉尘、运输粉尘。 - 1.1开挖粉尘 根据尾矿堆存情况，本工程回采开挖尾砂总量共计51.6×104m3。本工程尾砂开挖采用挖掘机直接剥离，在挖掘机剥离过程中会产生一定量的粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙G.A.久兹等编著张良璧等编译）中相关经验产污系数，挖掘机作业时粉尘产生量约为1.2kg/（台·h）。本工程使用2台挖掘机进行作业。日工作8小时、年工作330天计，本工程剥离过程的粉尘产生量约6.336t/a。起尘状况与风速和土岩潮湿情况有关，勤于洒水抑尘，可明显降低80%开采粉尘量，粉尘排放量为1.267t/a。 - 1.2尾砂装卸粉尘 项目尾砂装车过程会产生扬尘，参照国家环境保护局编写的《全国优秀环境影响报告书汇编》中的经验公式： Q＝0.0523U1.3•H2.01•W-1.4•M 式中：Q——扬尘量，kg/h； H——物料装卸高度，m； U——风速，m/s； W——湿度，%； M——装卸量，t/h； 尾矿库的尾砂：项目尾矿库的尾砂的回采量约为90000t/a，运输尾砂的车辆为载重约10t牵引自卸载重汽车，则项目平均需装车共4500辆次/a，年运行2640h，装卸量约为34.09t/h，物料装卸高度取1.5m，当地平均风速1.4m/s，尾砂含水率约为12%。根据上述经验公式计算可得自卸汽车装车起尘量为0.19kg/h，则总起尘量为0.5t/a。 - 1.3运输粉尘 本项目尾砂由运输车辆在本项目库区装车运走，通过尾矿库出库区后直接运至冶炼厂，运输车辆采取密闭运输，出库区路面定期洒水抑尘，保持路面湿润。 汽车运输扬尘与道路路面状况及车辆行驶速度有关，在完全干燥的情况下，可按经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘（kg/km·辆）； V——车辆速度（km/h），自卸汽车速度取15km/h； W——车辆载重（t/辆），尾砂运输的运输车辆取10t/辆； P——路面灰尘覆盖率（kg/m2），洒水取0.03kg/m2。 经计算，尾砂运输车辆行驶在洒水路面的扬尘量为0.068kg/km·辆。 尾砂运输源强核算仅仅考虑尾砂装车后进入冶炼厂产生的扬尘，运输距离约1.5km，尾矿库尾砂需装车共4500辆次/a，因此尾砂运输起尘量约为0.918t/a（来回）。 通过对运输车辆的车速限制，做好防溢撒、防扬尘等措施，对运输道路定期进行清扫，洒水抑尘等措施，可抑尘粉尘的排放，除尘效率按85%计算，则运输粉尘的排放量为0.138t/a。 根据《黄金行业氰渣污染控制技术规范》（HJ943-2018），对运输提出以下措施： （1）汽车运输过程应采取防扬尘、防雨、防渗（漏）措施。汽车运输可采用聚氯乙烯阻燃防水布等防渗（漏）材料对运输工具车厢进行四周和底部防渗。运输车辆应配备防雨设施，并保证运输过程全程覆盖，避免扬尘，防止雨水淋入。运输车辆离开氰渣场地前应对车身进行清洗，清洗后废水应收集后规范化处置； （2）采用聚氯乙烯阻燃防水布及篷布时，应满足BB/T 0037的质量要求； （3）装载的氰渣应低于运输车辆厢体100mm； （4）氰渣装卸、转运作业场所的粉尘及空气中氰化物浓度满足GBZ2.1的要求，雨天禁止露天装卸； （5）企业外运氰渣时应选择适宜的运输路线，应避开水源地、名胜古迹等敏感点。无法避开的，跨水源地时应选择有雨水收集系统的桥梁。 - 1.4废气污染物产排及治理措施情况 本项目废气污染产排情况详见表4-1。 4-1 废气污染物产排污及治理措施情况 产排污环节; 污染物种类; 产生量和浓度; 排放 方式; 污染防治设施; 排放量和浓度; 排放标准. 名称及工艺; 是否为可行技术. 开挖; 颗粒物; 6.336t/a; 无组织; 洒水抑尘; /; 1.267t/a; 1.0mg/m3. 装卸; 颗粒物; 0.5t/a; 无组织; 洒水抑尘; /; 0.5t/a; 1.0mg/m3. 运输; 颗粒物; 0.918t/a; 无组织; 洒水抑尘; /; 0.138t/a; 1.0mg/m3. - 1.5监测计划 本项目运营期废气监测计划见表4-1。 表4-1 运营期废气监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测方式. 厂界上风向1#， 厂界下风向2#~4#; 无组织粉尘; 每年1次; 委托第三方监测单位监测. 1.6大气环境影响分析 根据国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室的环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中伊犁哈萨克自治州监测站2022年的监测数据，项目区为不达标区。根据环境空气质量现状监测，区域特征因子TSP的监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中限值的要求。本项目周边500米范围内无居民等环境敏感点。 综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 2、废水 洗车废水经洗车台收集，汇入集水池收集后送至冶炼厂污水处理设施处理后回用。 根据前文计算，生活污水排放量约0.8m3/d（264m3/a），依托冶炼厂现有生活污水处理设施进行处理。 3、噪声 本项目回采过程中主要设备为挖掘机、自卸汽车等。根据类比调查和资料分析，设备运行产生的噪声源强见表4-2。 表4-2 机械产生噪声值一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声强度; 治理措施. 1; 挖掘机; 1; 95; 低速行驶、禁鸣. 2; 载重卡车; 1; 85. 为了防止项目运营过程中施工机械对附近环境造成影响特提出以下噪声防治措施： ①合理选择施工机械、施工方法、施工场界，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 ②减少交通噪声，载重车辆在行驶时应限速20km/h，并禁止鸣笛。 ③加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 ④加强职工环保意识教育，提倡文明生产；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。 4、固体废物 本项目劳动定员10人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d，年工作日以330d计算，则项目运营期生活垃圾的产生量约为1.65t/a。生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处置。 5、生态环境影响分析 本项目开挖过程将使局部生态景观发生变化，开挖形成的裸露地面被雨水冲刷后将造成水土流失影响，尾矿库占地69047.18m2，通过调查水土流失动态监测年报（2021年）确定本项目所在区域土壤侵蚀背景值为1800t/km2·a，类比分析其它项目区施工期和营运初期的土壤侵蚀情况，扰动后地表侵蚀模数为4500t/km2·a。因此，类比预测本项目造成的水土流失量约1388.88t。 但上述影响范围主要是尾矿库红线范围内。 ### 环评提出措施如下： （1）运营期生态环保措施 目前尾矿库库区内基本无植被，因此，回采过程中破坏的植被较少，造成的生物量损失较少，回采过程中严格按规范设计要求进行分层回采。 前期回采过程中表土需要做到分层回采分层分台阶堆放，回采终了边界以及台阶应立刻进行复垦复绿，回采终了后，建设单位必须将尾矿库库区以及受影响破坏地带全部进行生态复绿，以当地植被为主进行复垦复绿。 本项目对生态环境的影响主要集中在运营期，运营期主要是水土流失的影响，本次环评要求建设单位必须做好运营期间排洪截流措施，减少雨水对回采库区的冲刷，因此，从短期生态影响分析，项目建设破坏了植被，改变了局部景观生态，对区域局部景观环境有一定影响，但从长期生态影响分析，本项目建设，消除了局部重金属污染源，改善了回采库区植被生长环境，更有利于库区植被生长，且清理尾矿库库区内的尾砂后再进行植被恢复，恢复的植被生物量将远远多于目前回采工程破坏植被损失的植被生物量。 因此，建设单位在运营期严格落实好各项环保措施，复垦期严格对回采库区以及破坏地带进行生态恢复，从长远来看，本项目建设有利于改善区域生态环境，消除环境隐患，从生态影响角度分析，项目建设是可行的。 （2）服务期满后生态环保护措施 服务期满的生态保护措施主要是对工程占地进行土地复垦。环评提出如下建议。 工业场地：工业场地主要包括回采区等，拟复垦为草地。复垦工程包括：硬化物拆（清）除工程及垃圾外运、翻耕及平整、植树种草。复垦工程开始时，需要将建筑物拆除和垃圾清除干净、地表硬化物进行清除。在硬化物拆（清）除工程结束后，需对土地进行翻耕，对翻耕后的场地进行人工细部整平达到林草种植要求。 尾矿库区：矿库生态修复应待复垦场地及其工程设施稳定性满足要求后进行。应有排水设施，防洪标准须满足当地要求。尾矿库区复垦方向为草地，复垦工程包括：覆土工程、场地平整、植树种草。 尾矿库覆土土源均为外购。采用拖式铲运机运输。对覆土后的场地进行人工细部整平达到栽种要求，覆土厚度在0.5m以上，覆土后有控制水土流失措施，覆土区有控制粉尘的工程措施。对复垦为林地的区域进行植树种草恢复植被。根据本项目区及区域生态植物生长情况，恢复林地选择当地植被。植树全部采用穴状整地栽植，树苗为胸径小于4cm的幼苗，采用列植方式进行栽植。本方案设计乔木的株行距均为2.0m×2.0m，栽植季节为春季。 综上所述，项目服务期满后，只要严格按照土地复垦方案要求对库区进行复垦和恢复植被，可大大降低项目回采带来的生态环境影响，项目在服务期满后对环境的影响较小。 6、环境风险分析 本次依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）进行环境风险影响分析，建设单位应在正式环保竣工验收前编制突发环境事件应急预案并于当地生态环境主管部门备案。 本评价主要针对尾砂回采时造成尾矿库滑坡等地质灾害带来的次生环境问题进行分析。 - 6.1事故类型与成因、风险分析 - （1）坝体滑坡（或溃坝） - 尾矿回采过程中，因操作不当，可能导致坝体位移，造成尾矿坝体坍塌，导致尾矿流失污染。引发该危险的主要因素有：①不按设计要求采装作业；②采装作业时破坏了库内排水构筑物，造成排水不畅。③尾矿采装作业破坏了原有坝体及坡面的稳定，遇大气降水容易造成坝外坡冲刷拉沟，影响坝体的稳定性，严重时甚至决口溃坝。④排洪构筑物断裂常常造成大量泄漏或者垮塌造成堵塞，排洪能力急剧下降，直接危及坝体安全。 - （2）防洪分析 该部分数据引用《西部黄金伊犁有限责任公司冶炼厂尾矿库（冶炼渣）回采项目可行性研究报告》中防洪计算结果， 根据可研计算，库外洪峰流量为3.9m3/s，库外截洪沟泄洪能力为4.3m3/s，满足调洪要求。 库内最大泄流量出现于时序72及第18小时，qm=1.18m3/s，所需调洪库容可由此时序的V-1/2qΔt确定，即： 小于调洪库容2049.1m3，满足调洪要求，一次洪水排出时间为18h<72h，满足调洪要求。 - 6.2尾矿溃坝环境风险分析 - 本项目回采过程中分为2块区域，依次按顺序开采，采区之间坡度不陡于1:3。尾矿库回采过程中，随着回采工作的进行库内尾砂被运出至库外，尾矿坝坝高降低，尾矿库整体载荷减小，坝体受到的载荷降低，同时库内做好排水工作。因此在回采过程中，坝体的抗滑稳定安全系数随着回采工作的进行相应提高，能够满足规范要求，回采过程中坝体是稳定的。 - 6.3风险防范措施 - （1）尾矿库溃坝风险防范措施 - ①建设单位应当及时修编突发环境事件应急预案，配备足够的应急物资，预案应重点关注尾矿库溃坝事故的预防、处置，并且该应急预案需与当地政府应急预案联动。 - ②建设单位应建立专职生态环境保护部门，明确建设单位环境保护责任人，并接受当地生态环境主管部门监督，切实落实生产期各项环保措施。环境保护部门应配置专职管理干部和专职技术人员，该部门的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作，按照环评文件提出的环境保护措施和要求，制定项目的环境保护管理办法，并负责实施。 - ③建设单位应安排专职人员对尾矿库回采库区内以及回采库区外及周边排洪设施以及各个泄洪口进行检查，雨季期间应加强检查频率，确保各个排洪设施能够正常运行。 - ④委托有资质单位进行施工方案设计，并进行安全评价，报安监部门批复后，严格执行，以防止施工过程中发生安全事故，进而造成严重的环境影响。 - ⑤严格按设计的尾砂回采顺序、防洪排水等技术参数作业，严禁超挖超采以及越界开采；雨季特别是下大雨时，应停止尾砂回采，做好回采库区雨水疏排以及回采区外围雨水截流，防止回采区以外山体雨水进入到回采区内；尾砂回采时不得破坏尾矿库内的排洪设施，若有破坏，必须立即停工修复，防止尾砂在排洪沟内於积尾砂，导致排洪不畅。 - ⑥设立尾砂回采安全管理分支机构，委任专职安全管理人员负责尾砂回采的安全管理，确保安全生产，杜绝安全事故；编制尾砂回采安全事故应急预案，按照预案的内容开展应急演练，按预案要求储备应急物资。加强尾矿库回采及尾矿库安全设施的检查，及时修复坝坡拉沟、排洪系统破损、道路损坏等，把安全隐患消除在萌芽姿态，防止隐患扩大而引起事故；设立并配备相尾砂回采安全管理机构和安全管理人员，对安全管理人员和特种作业人员送相关部门培训，取得相应的操作资格证；在尾矿库周边及重要部位设置醒目的安全警示标志，避免意外破坏；在库区和回采作业区架设照明，确保尾矿库夜间巡查的安全。 ⑦尾砂回采后，应按规定进行土地复垦和日常管理、维护，并按有关要求进行生态或植被的恢复，确保场地的稳定。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 采取洒水措施、湿化地面、大风天禁止起尘的露天作业等措施。限制车辆行驶速度及保持路面的清洁。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 生活污水依托冶炼厂现有处理设施。 | / |
|  | 洗车废水 | COD、SS | 洗车废水经洗车台收集，汇入集水池收集后送至冶炼厂污水处理设施处理后回用 | / |
| 声环境 | 运输车辆 | 噪声 | 隔声、消声、距离衰减、优化选址及路径、加强管理、选用先进设备等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后交由园区环卫部门统一处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 前期回采过程中表土需要做到分层回采分层分台阶堆放，回采终了边界以及台阶应立刻进行复垦复绿，回采终了后，建设单位必须将尾矿库库区以及受影响破坏地带全部进行生态复绿，以当地植被为主进行复垦复绿。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.及时修编突发环境事件应急预案； 2.建设单位应安排专职人员对尾矿库回采库区内以及回采库区外及周边排洪设施以及各个泄洪口进行检查，雨季期间应加强检查频率，确保各个排洪设施能够正常运行； 3.严格按设计的尾砂回采顺序、防洪排水等技术参数作业，严禁超挖超采以及越界开采；雨季特别是下大雨时，应停止尾砂回采，做好回采库区雨水疏排以及回采区外围雨水截流，防止回采区以外山体雨水进入到回采区内；尾砂回采时不得破坏尾矿库内的排洪设施，若有破坏，必须立即停工修复，防止尾砂在排洪沟内於积尾砂，导致排洪不畅； 4.尾砂回采后，应按规定进行土地复垦和日常管理、维护，并按有关要求进行生态或植被的恢复，确保场地的稳定。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理与监测计划 为了贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，原环境保护部于2015年12月10日印发的《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）文件中提出了建设项目事后监督管理的理念，建设项目事后监督管理是指生态环境主管部门对本行政区域内的建设项目正式投入生产或使用后，遵守环境保护法律法规情况，以及按照相关要求开展环境影响后评价的监督管理。 考虑到本回采工程时间较长，产生的环境影响具有长期性、累积性，而且尾砂回采过程中环境保护投资并非一步到位，在回采过程中必须不断完善回采作业区的截排水沟建设，同时需加强对运输车辆的管理，尾砂运输车辆需采取防渗漏、防滴漏、防溢散等措施，运输的尾砂必须围蔽遮盖，本环评明确，外售的尾砂禁止在运输沿途倾倒。 本次环评对本建设项目事后监督管理提出如下要求： ①建设单位应建立专职环境保护部门，明确建设单位环境保护责任人，并接受当地环境保护主管部门监督，切实落实生产期各项环保措施。环境保护部门应配置专职管理干部和专职技术人员，该部门的基本任务是负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作，按照环评文件提出的环境保护措施和要求，制定项目的环境保护管理办法，并负责实施。 ②建设单位应安排专职人员对尾矿库回采库区内以及回采库区外及周边排洪设施以及各个泄洪口进行检查，雨季期间应加强检查频率，确保各个排洪设施能够正常运行。 ③为了确保建设单位回采结束后，尾矿库库区达到较好的环境改善效果，建设单位应该在回采结束后及时对回采区以及破坏地带进行生态复垦复绿。 2、环境监测计划 ①监测目的及要求 通过定期环境监测，可及时发现回采过程中出现的环保问题，从而提出改进措施，有利于监督各项环保措施的落实。本次环评要求建设单位对尾矿库回采影响区域必须定期开展环境监测。 ②监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）及项目特征，本项目环境监测计划见下表： 表5-1 运营期环境监测计划表 序号; 监测内容; 监测因子、频率; 监测点位. 1; 噪声; 1.监测项目：厂界噪声 2.监测频率：1次/季度，昼、夜各一次; 尾矿库四周各布设一个监测点. 2; 废气; 1.监测项目：颗粒物 2.监测频率：1次/季度; 项目区上下风向. - 3、“三同时”制度 - 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。项目“三同时”及环保措施竣工验收见下表。 表5-2 项目竣工环境保护验收一览表 序号; 验收调查 项目; 竣工环境保护验收调查内容. 1; 相关批复文件; 项目是否取得核准文件，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。. 2; 工程建设与规划的相符性; 本项目的建设是否符合相关规划要求。. 3; 工程建设内容与环评的相符性; 与环评报告及环评批复对比，若工程的场址、建设规模发生变更，应就变更情况以及变更原因进行说明。. 4; 敏感目标调查; 调查工程周围生态影响评价范围内环境敏感区的分布情况；对比环评报告，说明生态保护目标的变化情况以及原因。. 5; 施工期环保措施落实情况; 调查工程施工期废水处理措施；施工期固废处理处置方式，调查工程施工临时占地恢复情况及效果；分析采取相关措施的有效性及存在问题，针对存在问题提出整改、补救措施与建议。. 6; 运行期噪声; 选用低噪声设备，噪声监测值是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2018）2类限值要求，如有超标，提出处置措施。. 7; 生态环境; 调查工程采取的生态保护措施的实施效果；列表说明工程实际占地变化情况，明确占地性质、占地位置、用途、临时占地恢复措施和恢复效果。根据上述调查结果，对存在的问题分析原因，并从保护、恢复、补偿、建设等方面提出具有操作性的补偿措施与建议。. 8; 环境保护; 环境管理、环境监测落实情况；环保投资资金是否到位，工程所在区域各级生态环境主管部门是否收到相关环保投诉，投诉原因及处理结果。. - 4、环保投资 - 建设项目总投资18212.18万元，其中环保投资331万元，环保投资占总投资的1.82%，具体环境投资内容见表5-3。 表5-3 环保投资估算一览表 编 号; 类别; 项 目; 单位（万元）. 1; 废水防治; 生活污水处理站; 依托. 2; 废气防治; 洒水抑尘; 10. 3; 噪声防治; 生产设备噪声治理、减震等; 10. 4; 固体废物防治; 垃圾箱; 1. 5; 生态保护; 生态恢复; 300. 6; 环境监测; 竣工环保验收; 10. 合计; 331. |

- 六、结论

本项目的建设符合国家政策，选址合理，项目产生的污染源在采取各项治理措施后，产生的各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来看，本项目在坚持“三同时”原则并采取环保措施后，在拟建地建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①