- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：尼勒克县明奎中医医院建设项目

建设单位（盖章）：  尼勒克县明奎中医医院

编制日期：          2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 尼勒克县明奎中医医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴明红 | 联系方式 | 18099418556 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区伊犁州尼勒克县瑞鑫佳苑西北 |  |  |
| 地理坐标 | （东经82度30分59.927秒，北纬43度47分2.891秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8412 中医医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84——108、 841 医院”中的“其他（住 院床位20张以下的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1064.3 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目属于第一类鼓励类中的“三十七、卫生健康—6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”项目，符合国家产业政策。 （2）与《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009年3月17日）符合性分析 根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》第三条中第(四)点强调“全面加强公共卫生服务体系建设。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督和计划生育等专业公共卫生服务网络，完善以基层医疗卫生服务网络为基础的医疗服务体系的公共卫生服务功能，建立分工明确、信息互通、资源共享、协调互动的公共卫生服务体系，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务”。项目属于公共卫生服务设施，符合中共中央和国务院的发展方向。 2、“三线一单”符合性分析 ①《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》(新政发[2021]18号)：“为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》和《自治区党委自治区人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，按照生态环境部统一部署，自治区组织编制了‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单’(以下简称‘三线一单’)，现就实施‘三线一单’生态环境分区管控，制定本方案。”。 （1）生态保护红线符合性分析 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于新疆维吾尔自治区伊犁州尼勒克县瑞鑫佳苑西北，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，项目不涉及生态保护红线。 （2）与环境质量底线符合性分析 文件要求：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目附近地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境质量能够满足相应标准要求；大气环境未满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，项目污染物经处理后达标排放，对周边环境质量影响较小，项目所在区域符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展,积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。 本项目用水、用电依托尼勒克县市政供给，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；本项目不直接利用自然资源，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目符合产业政策，项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件。本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入清单》中限制类和禁止类。 项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。 ②与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新环环评发[2021]162号）符合性分析 本项目位于新疆维吾尔自治区伊犁州尼勒克县瑞鑫佳苑西北，属于《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）（新环环评发（2021）162号）中的“伊犁河谷”。管控要求提出： （1）重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。 （2）强化跨界河流-伊犁河突发水环境污染事故的环境风险防控。严格管控河流两岸汇水区内分布的污水处理设施、排污口、尾矿库及沿河公路段危险品运输、上游山区段矿产资源开发等活动，配备应急设施和物资，建立风险防控体系。 本项目为中医医院项目，不属于重化工产业，符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021版）的“伊犁河片区”严格控制重化工产业无序发展和加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护的相关要求。 ③《伊犁州直“三线一单”生态分区管控方案》符合性分析 本项目与《伊犁州直“三线一单”生态分区管控方案》相符性分析具体见表1-1。 表1-1 与“三线一单”文件相符性分析 文件; 类别; 项目与三线一单相符性分析; 符合性. 伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案; 生态保 护红线; 项目位于新疆维吾尔自治区伊犁州尼勒克县瑞鑫佳苑西北，项目用地不属于生态红线区域。; 符合. 环境质 量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响分析，本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。; 符合. 资源利 用上线; 项目主要利用资源为水、电，区域资源充足，有保障。; 符合. 环境准入清单; # 根据《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》相关内容，本项目不属于禁止类及限制类项目。; 符合. 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》中规定的生态环境分区管控相关要求，管控单元分为优先保护单元，重点管控单元和一般管控单元三类。管控内容见表1-2。 表1-2 管控内容 管控单元类型; 管控内容. 一般管控单元; 一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。. 重点管控单元; 要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。. 优先管控单元; 一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。. 本项目所在地属于重点管控单元（编码ZH65402820003），与管控要求的符合性分析见表1-3，环境管控单元图见图4。 表1-3 管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 符合性. ZH65402820003; 尼勒克县-重点管 控单元 03; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.执行自治区总体管控要求中【A1.1-1】【A1.3-1】【A1.4-1】【A1.4-2】【A6.1-1】【A6.1-2】条要求。 2.执行伊犁河谷片区总体管控要求中【B1.2-4】条要求（尼勒克县严禁布局重化工业）。 3.执行伊犁州直总体管控要求中1.2、1.5、1.6条要求。 4.执行《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单》中尼勒克县产业准入负面清单要求。 5.优化空间格局。科学制定并严格实施城市规划，规范各类产业园区和城市新城、新区设立和布局，严禁随意调整和修改城市规划和园区规划，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局。 6.综合整治“散乱污”企业。按照国家有关“散乱污”企业及集群整治标准，试行拉网式排查，监理管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，梳理行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 7.不得新上或采用国家明令禁止的工艺和设备，新建项目必须符合国家产业政策，严格执行环境影响评价和"三同时"制度。; 本项目执行自治区总体管控要求中【A1.1-1】【A1.3-1】【A1.4-1】【A1.4-2】【A6.1-1】【A6.1-2】条要求、执行伊犁河谷片区总体管控要求中【B1.2-4】条要求，项目不属于重化行业。项目执行伊犁州直总体管控要求中1.2、1.5、1.6条要求；项目执行尼勒克县产业准入负面清单要求，本项目为中医医院，符合国家产业政策。. 污染物排放管控; 1.执行自治区总体准入要求中【A2.1-5】【A2.1-6】【A6.2-1】条要求。 2.执行伊犁河谷片区总体管控要求中【B2.1-1】条要求。 3.执行伊犁州直总体准入要求中2.1、2.2、2.3、2.4条要求。 4.加大城市建城区集中供热设施和管网建设力度，加快推进燃煤锅炉清洁能源改造，积极推进电锅炉、电供暖等清洁能源供暖项目建设，确保拆除燃煤小锅炉区域冬季正常供暖。产业集聚区集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。 5.加强建筑施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区所有工地和建筑物拆除场地周边设置围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。施工现场主要道路按规范进行硬化，堆放渣土按规范采取覆盖、绿化、遮挡等防尘抑尘措施，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。推行道路机械化清扫等作业方式。 6.建成区餐饮服务经营场所使用清洁能源，并安装油烟净化设施，推广使用高效净化型家用吸油烟机。严格控制建成区露天烧烤。7.对规模以上畜禽养殖场（小区）建设污染治理设施，加强运行管理，定期清运畜禽粪便，采取有效措施减少异味扰民。加强秸秆综合利用，监理秸秆禁烧目标责任制。加强垃圾填埋场整治，有效控制异味扰民。 8.污水处理设施要因地制宜进行改造，达到一级A排放标准或再生利用要求，具备污水收集处理能力，县城污水处理率达到80%左右。加强污水处理设施运行管理，建立和完善污水处理设施第三方运营机制，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。完善城市排水体系，现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运，配套管网长度与处理能力要相互适应。 9.实施严格的环境准入和环境管理措施，应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。已有项目改、扩建时要提高节能环保准入门槛，涉及大气污染物排放的，实行减量置换，区域内实施大气污染物特别排放限值。 10.根据州直水资源特征制定促进再生水利用政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。; 本项目执行自治区总体准入要求中【A2.1-5】【A2.1-6】【A6.2-1】条要求、执行伊犁河谷片区总体管控要求中【B2.1-1】条要求、执行伊犁州直总体准入要求中2.1、2.2、2.3、2.4条要求，项目不使用燃煤锅炉，项目租赁已建成建筑物，项目食堂安装油烟净化设施，项目不属于养殖场，项目废水经自建污水处理站处理后排入尼勒克县污水处理厂. 环境风险防控; 1.执行自治区总体准入要求中【A3.2-1】【B3.1-1】条要求。 2.执行伊犁州直总体准入要求中3.2、3.3、3.4、3.5条要求。; 项目执行自治区总体准入要求中【A3.2-1】【B3.1-1】条要求、执行伊犁州直总体准入要求中3.2、3.3、3.4、3.5条要求. 资源利用效率; 1.执行自治区总体准入要求中【A4.1-3】【A4.3-1】【A4.4-1】【A4.4-2】条要求。 2.提高能源利用效率，加快推进建筑节能改造和供热计量改革，推进供热老旧管网改造和供热计量传输平台建设，促进供热节能降耗。 3.加强水生态保护。实施最严格的水资源管理制度，全面落实水资源开发利用、用水效率、水功能限制纳污“三条红线”。健全水资源配置管理体系，有偿使用科学调配水资源，实行计划用水和定额管理，完善水价机制，逐步推行和建立水权交易机制；加强城市供水管网改造，推行和推广节水器具；加快发展节水灌溉技术，提高农牧业用水利用效率。加强地下水资源保护。 4.根据州直水资源特征制定促进再生水利用政策，以城市及产业集聚区为重点，实施再生水利用工程，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。 5.扩大高污染燃料禁燃区范围。在已完成划定禁燃区的基础上逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，2020年，禁燃区覆盖城乡结合部。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。; 项目执行自治区总体准入要求中【A4.1-3】【A4.3-1】【A4.4-1】【A4.4-2】条要求，项目全面落实水资源开发利用、用水效率、水功能限制纳污“三条红线”。项目不使用高污染燃料的设施. 综上所述，本项目工程符合“三线一单”要求。 3.选址及规划功能布局合理性分析 3.1项目符合总体规划和区域环境规划 本项目选址位于伊犁州尼勒克县瑞鑫佳苑西北，土地用途为商服用地。项目区区域市政交通便捷、基础设施良好，符合城市总体规划。项目的建设不会降低区域内的环境功能，符合区域环境功能区划。 3.2选址合理性分析 参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中关于医院选址与总平面的相关要求，对本项目医院选址环境合理性分析： （1）交通方便，宜面临两条城市道路 本项目位于伊犁州尼勒克县瑞鑫佳苑西北，四周交通便利，医院西侧和北侧即为道路，交通便捷，方便患者就医。满足面临两条城市道路的条件。 （2）宜便于利用城市基础设施 从依托的区域基础市政设施条件看，本项目位于伊犁州尼勒克县瑞鑫佳苑西北，项目区域的供热、供水、供电、通讯等基础设施依托于尼勒克县市政设施，能保障医疗工作的顺利开展，同时为病人、病人家属、职工提供良好的生活保障和社会服务，能满足能满足热源供应、信息交流、医疗及生活保障的需要，可满足医院营运要求。区域交通发达，固废运输方便。 （3）环境宜安静，应远离污染源 根据区域污染源调查及现状监测结果，项目所在区域范围内无较大的工厂及其大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好，诊疗环境好；医院附近没有大的工厂，主要的噪声污染源为周边市政道路的交通噪声，只要建设单位对医院内部的平面布局作合理安排，为医院内临街一侧安装隔声性能良好的建筑外窗，便可保证在医院内的病人有一个舒适的室内环境。因此，本项目环境比较安静，适于患者休养和治疗。 （4）地形宜力求规整，适宜医院功能布局 本项目用地平整，医院整体布局紧凑，各个功能分区明确，洁污、医患、人车等流线组织清晰。 （5）远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施。 根据现场调查可知，项目所在区域范围内无易燃、易爆物品的生产和储存区，也没有高压线路及其设施的存在。 （6）不应临近少年儿童活动密集场所 本项目附近不存在少年儿童活动密集场所。 （7）不应污染、影响城市的其他区域 对外环境主要影响为污水处理装置产生的臭气、医疗废水、噪声和固废。通过工程分析和污染物排放影响预测可知，工程运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放，对周围环境影响轻微。 综上所述，医院选址符合《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）要求，选址合理可行。 3.3总平面布置合理性分析 本项目总平面布置原则是在合理利用土地基础上使工艺合理、建筑物布置做到遵守有关规定，满足环保、消防、节能和职业安全卫生等方面的要求。总平面布置中，充分考虑总体布置的安全性，项目区内外道路保持畅通，以利消防及安全疏散。本项目建设地点区域地震基本烈度符合施工建设标准要求。在设计过程中，充分考虑了当地的自然条件影响，项目医疗废物暂存库位于业务用房南侧、污水处理站位于院区的东北侧，为地埋式，远离业务用房，且位于业务用房的侧风向，对其影响较小。项目区总平面布置合理。 3.4环境功能条件 项目建设所在地没有处在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地和其它需要特殊保护的地区等环境功能区划级别高的地区，从环境功能区划的角度看，对本项目建设制约不大。 本项目污染物种类及产生量较少，均能实现达标排放。同时对项目区污染物采取一定措施，不会对周围环境造成大的不利影响。且周围建设项目污染防治措施得当，不会对本项目的环境要求有影响，符合尼勒克县的发展规划，满足工程建设和生产运行要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目背景 医疗卫生事业关系到经济发展和保障社会稳定，在国民经济和社会发展中具有重要的地位，发挥着不可缺少、不可替代的作用。发展医疗卫生事业，不仅关系人民群众的健康，提高全民族健康素质，也是保护和发展生产力，构建和谐社会，推动经济和社会发展的重要基础。建立健全完善的卫生服务体系和医疗保健体系，是促进经济社会发展，实现全面建设小康社会目标的重要内容。在此背景下，尼勒克县明奎中医医院投资3000万元，在伊犁州尼勒克县瑞鑫佳苑西北，建设尼勒克县明奎中医医院项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021版)的要求，本项目属于“四十九、卫生-108、基层医疗卫生服务-其他”，需编制环境影响报告表。受尼勒克县明奎中医医院的委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作。在现场勘察、收集资料、工程分析的基础上编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目建设名称、性质、地点及建设规模 1、项目名称：尼勒克县明奎中医医院建设项目； 2、建设性质：新建； 3、建设地点：伊犁州尼勒克县瑞鑫佳苑西北，项目地理位置详见附图1。 4、建设规模：项目占地面积1064.3平方米，建筑面积4257.05平方米，主要包括业务用房，设置诊室、药房、煎药室、DR、CT、B超、检验室、心电室、处置室、治疗室、操作间、准备室、手术室、办公室、病房等。 5、项目投资：该项目总投资1000万元，其中环保投资100万元，占总投资额的10%。 三、项目基本组成 （一）项目基本情况见表2-1。 表2-1 项目基本内容 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 业务用房; 总占地面积1064.3m2，建筑面积为4257.05m2，设计为地上四层建筑，床位共80张; 1层，设置门诊大厅、诊室、药房、煎药室、DR、CT、B超、检验室、心电室; 租赁，主楼4楼. 2层，设置处置室、治疗室、操作间、办公室、病房. 3层，设置处置室、办公室、病房. 4层，设置处置室、准备室、手术室、办公室、病房. 辅助工程; 污水站; 建筑面积20平方米; 新建. 公用工程; 供水; 由市政自来水管网提供; 依托. 排水; 项目医疗废水和生活污水一同进入院区污水处理站处理，达标后排入尼勒克县污水处理厂集中处理; 新建. 供电; 由市政电网引入，设置有单独的变配电室，设置备用发电机一台; 依托. 供水制冷; 本项目采暖采用集中供暖，制冷采用分体式空调; 依托. 环保工程; 废气治理; 项目区污水处理站废气经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理，通过专用烟道高空排放; 新建. 噪声治理; 医疗设备室内隔声，污水提升泵基础减振; 新建. 废水治理; 污水处理采用生物接触氧化法+沉淀处理工艺处理，最后进入消毒池，采用二氧化氯进行消毒，日处理规模为40m3/d，处理后的废水达标后，排入尼勒克县污水处理厂进行集中处理; 新建. 固废治理; 设置垃圾桶，医疗废物暂存间（50m2）; 新建. 环境风险; 项目建设一座10m3事故应急池。; 新建. （二）环保投资 该项目环保投资情况详见表2-2。 表2-2 环保设施投资情况一览表 序号; 项目; 环保设施; 环保投资（万元）. 1; 废气; 活性炭吸附装置、油烟净化器、15m高排气筒; 10. 2; 废水; 污水处理站、检验科预处理中和池; 40. 3; 噪声; 采用低噪声设备、隔声、减震等; 5. 4; 固废; 一般固废暂存间，医疗废物暂存间、地面硬化等; 15. 5; 其他; 事故应急池、导排、防渗等; 30. 合计; 100. 四、主要原辅料 本项目原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料一览表 序号; 材料名称; 型号规格; 单位; 年使用量. 1; 一次性注射器20ml; 20ml; 支; 6000. 2; 一次性注射器5ml; 5ml; 支; 1000. 3; 绷带; 8*6; 卷; 20. 4; 医用胶带; 无纺布; 卷; 48. 5; 一次性扩阴器; NULL; 个; 70. 6; 一次性鼻氧管; NULL; 根; 2. 7; 一次性输液器; 5.5#,6#; 支; 5000. 8; 一次性检查手套; NULL; 付; 2000. 9; 一次性中单; 180*90; 条; 60. 10; 灭菌手套; NULL; 付; 5120. 11; 一次性注射器; 1ml; 付; 3000. 12; 一次性使用输液器; 6#; 支; 184. 13; 一次性镊子; 尖头; 把; 100. 14; 一次性静脉输液针; 0.55; 支; 640. 15; 一次性使用静脉留置针; Y-B型; 支; 28. 16; 一次性使用静脉血样采集容器; 5ml(肝素钠，普通管),2ml; 支; 500. 17; 一次性手套; 100*1; 包; 100. 18; 一次性使用真空采血器配套用针; 0.7*25TWLB100支; 支; 1000. 19; 一次性使用静脉血样采集容器; 5ml促凝剂管100支/包; 支; 500. 20; 一次性使用静脉血样采集容器; 2ml血常规管(EDTA）100支/包; 支; 1200. 21; 一次性使用无菌针灸针; 0.30*50; 支; 200. 22; 一次性使用无菌针灸针; 0.30*25; 支; 100. 23; 二氧化氯消毒粉A剂，袋装，1kg/袋; A剂，袋装，1kg/袋; kg/a; 430. 24; 二氧化氯消毒粉B剂，袋装，1kg/袋; B剂，袋装，1kg/袋; kg/a; 430. 25; 75%酒精; 500ml/瓶; 瓶; 250. 26; 活性炭; 10kg/箱; t/a; 0.01. 27; 柴油; 0.1t/桶; t/a; 0.1. 五、主要医疗设备 本项目主要医疗设备见下表。 表2-4 项目主要医疗设备一览表 序号; 设备名称; 数量. 1; CT机; 1台. 2; DR机; 1台. 3; 大生化机; 1台. 4; 全血细胞分析仪; 1台. 5; 尿液分析仪; 1台. 6; 远程心电仪; 1台. 7; 彩色多谱勒仪; 1台. 注：辐射设备由建设单位另行委托有资质的单位进行环境影响评价。 六、劳动定员及工作制度 工作制度：年工作365天，采用三班制，每班8小时工作制。 劳动定员：职工定员60人，设厨房、餐厅。 七、公用工程 1、供电 本项目建成后，设有1台1200kw/h备用发电机。用电由市政电网供给，年用电量为6万度/年。 2、给排水工程 （1）给水工程 本项目用水环节主要包括医疗用水（普通门诊、普通住院病房等用水）、医务人员日常生活用水、检验用水，由市政给水管网直接供给，其水质水量可满足项目区生活所需。 ①职工生活用水 本项目劳动定员60人，无食宿。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），生活用水量按50L/人·d计。则本项目生活用水量为3.0m3/d（1095m3/a）。生活污水量按用水量的80%计，则本项目生活污水量为2.4m3/d（876m3/a）。 ②病床用水 本项目设置80张床位，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），病床用水定额按300L/床·d计算，则本项目病床用水量为24.0m3/d（8760m3/a）。病床废水量按用水量的80%计，则本项目病床废水量为19.2m3/d（7008m3/a）。 ③陪护、探视人员用水 本项目设置80张床位，陪护人员按80人计，探视人员按病人2倍计，陪护人员用水量按80 L/人·天计算，探视人员用水量按10 L/人·天计算，则陪护人员用水量为2336m3/a，探视人员用水量为584m3/a。 ④门诊用水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），门诊用水量按15L/人·d次计，本项目每天门诊人数约为50人次，则门诊用水量为0.75m3/d（273.75m3/a）。门诊废水量按用水量的80%计，则本项目门诊废水量为0.6m3/d（219m3/a）。 ⑤检验用水 根据同类型医院类比可知，废水产生量约为0.05m3/d（18.25t/a），经预处理后进入污水处理站处理，项目在病理、血液检查和化验中不使用含重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾、氰化物等试剂，因此化验废水不含铬、氰化物等污染物。 ⑥清洁用水 项目建筑面积4257.05m2，清洁用水按1L/m2·d计算，则项目清洁用水量为4257.05m3/a。 本项目用水一览表如下所示。 表2-5 本项目用水一览表 项目; 用水规模; 用水标准; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）. 职工生活用水; 60人; 50L/人·d; 3.0; 1095; 2.4; 876. 病床用水; 80床; 300L/床·d; 24.0; 8760; 19.2; 7008. 陪护人员用水; 80人; 80 L/人·d; 6.4; 2336; 5.12; 1868.8. 探视人员用水; 160人（1:2计）; 10L/人·d; 1.6; 584; 1.28; 467.2. 门诊用水; 50人/d; 15L/人·d; 0.75; 273.75; 0.6; 219. 检验用水; /; 0.05m3/d; 0.05; 18.25; 0.05; 18.25. 清洁用水; 4257.05m2; 1L/m2·d; 11.66; 4257.05; 4.67; 1702.82. 合计; /; 47.46; 17324.05; 33.32; 12160.07. 备注：保洁废水产生量按0.4计，其余废水产生量按0.8计。 （2）排水工程 污水处理采用生物接触氧化法+沉淀处理工艺处理，最后进入消毒池，采用二氧化氯进行消毒，日处理规模为40m3/d，处理后的废水达标后，排入尼勒克县污水处理厂进行集中处理。 图2-1 项目水平衡图单位：m3/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期： 本项目租赁四层商业楼，故不对施工期进行分析。 #### 二、运营期： 项目建成后主要为病人提供询医治病的服务，营运期产生的污染物包括各科室医务活动过程中产生的医疗废水、污水处理站恶臭、医疗废物、生活垃圾、污水处理站污泥等。运营期工艺流程及产污环节见图2-2。 挂号 医生诊断 化验 接受治疗 病人 康复 交由有资质单位处置 医疗废水 污水处理站 交由有资质单位处置 医疗废物 非病区人员及陪护 生活垃圾填埋场 生活垃圾 恶臭、噪声 图2-2 运营期流程及产污环节图 #### 运营期产生的主要污染因子 （1）废水：普通医疗废水（门诊、住院）、生活污水、检验室废水。 （2）废气：主要包括污水处理站恶臭、备用发电机烟气等。 （3）噪声：主要噪声源为空调外机、污水处理站水泵、风机噪声等。噪声声级约60-85dB(A)。 （4）固体废物：主要来自医疗废物（包括注射器、废弃的夹板、口罩、手套、试剂瓶及病人产生的废弃物、手术室产生感染性废物等）、普通医疗废水污泥、生活垃圾和废包装物料等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）区域环境空气质量达标判断 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形，气候条件相近的环境空气质量相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 本项目位于伊犁州尼勒克县，本次区域环境质量现状参考“PM2.5历史网”空气质量数据查询（网址：https://www.aqistudy.cn/historydata），2022年伊犁哈萨克州空气质量指数月统计历史数据见表3-1。 表3-1 伊犁哈萨克州空气质量指数月均浓度统计表（2022年） 单位：μg/m3 年度月; PM2.5; PM10; SO2; CO; NO2; O3（8h）. 1月; 85; 122; 13; 2397; 46; 45. 2月; 59; 79; 13; 1832; 43; 79. 3月; 24; 41; 7; 900; 25; 77. 4月; 25; 71; 7; 520; 25; 104. 5月; 19; 46; 7; 513; 20; 106. 6月; 14; 37; 8; 470; 19; 129. 7月; 15; 41; 9; 487; 21; 126. 8月; 13; 30; 9; 506; 11; 117. 9月; 18; 46; 10; 587; 13; 117. 10月; 28; 57; 13; 877; 19; 83. 11月; 42; 57; 15; 1467; 27; 59. 12月; 97; 110; 15; 2926; 58; 56. 本项目评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，具体见区域空气质量现状评价表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表（2022年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 36.58; 35; 104.35; 超标标. PM10; 年平均质量浓度; 61.42; 70; 61.42; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10.5; 60; 17.5; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27.25; 40; 68.13; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1123.5; 4000; 28.09; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 91.5; 160; 57.19; 达标. 根据上表，项目所在区域PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求；NO2、O3最大8小时第90百分位数日平均浓度及CO第95百分位数日平均浓度、PM10、SO2的年均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，故本项目所在区域为不达标区域，PM2.5超标是由于气候及季节造成的。 （2）特征污染物环境质量状况调查 ①本次评价特征污染物监测委托新疆力源信德环境检测技术服务有限公司对本项目区下风向大气环境进行监测，其监测结果作为评价本项目特征污染物分析资料数据。 ②采样时段、次数及频率 监测时间为2023年9月1日-2023年9月4日，4次/天，连续3天。 ④评价标准 H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的浓度参考限值，详见下表3-3。 表3-3 H2S、NH3、臭气浓度质量标准 污染物; 硫化氢; 氨. 取值时间; 1h平均. 浓度限值; 0.01 mg/m3; 0.2mg/m3. ⑤评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中其他污染物补充监测数据的现状评价要求，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价，评价方法采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% ×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（mg/m³）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m³）。 ⑥监测及评价结果 详见下表3-4。 表3-4 现状监测及评价结果 单位：mg/m3 采样点位; 采样日期; 频次; 检测项目及结果mg/m3. 硫化氢; 氨. 项目区下风向1#; 9月1日-9月2日; 第一次; 0.2×10-3L; 0.153. 第二次; 0.2×10-3L; 0.160. 第三次; 0.2×10-3L; 0.175. 第四次; 0.2×10-3L; 0.153. 9月2日-9月3日; 第一次; 0.2×10-3L; 0.136. 第二次; 0.2×10-3L; 0.144. 第三次; 0.2×10-3L; 0.147. 第四次; 0.2×10-3L; 0.141. 9月3日-9月4日; 第一次; 0.2×10-3L; 0.136. 第二次; 0.2×10-3L; 0.144. 第三次; 0.2×10-3L; 0.154. 第四次; 0.2×10-3L; 0.137. 浓度范围; 0.2×10-3L; 0.147-0.172. 最大占标率; 1.0%; 86%. 超标率; 0; 0. 注：数字加L，其中数字表示检出限，L表示小于检出限。未检出因子按照检出限一半值进行评价。 评价区域现状监测点NH3、H2S小时浓度值均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，区域大气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 项目距离喀什河1.4km，本次评价引用伊犁州生态环境局发布的数据“2022年12月伊犁州直地表水（河流）水质信息”中喀什河-喀什河大桥的监测分析结论，断面结论见表3-5。 表3-5 地表水环境质量现状 河流/河段名称; 断面名称; 现状水质类别. 喀什河; 喀什河大桥断面; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类. 本项目生活污水直接进入污水处理厂，不直接进入地表水体，本环评不再开展地表水环境质量现状评价。 3、声环境质量现状调查与评价 为了解本项目区域声环境质量现状，建设单位委托新疆力源信德环境检测技术服务有限公司对项目周围声环境质量进行监测，监测时间为2023年9月1日-2023年9月2日。声环境质量监测结果见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 测点 编号; 测点 位置; 测量时间; 等 效 声 级 dB（A）. 昼间; 夜间. 1#; 东侧厂界外1m; 2023年9月1日-2023年9月2日; 55.3; 47.3. 2#; 南侧厂界外1m; 54.7; 47.3. 3#; 西侧厂界外1m; 57.3; 45.6. 4#; 北侧厂界外1m; 56.4; 47.2. 由监测结果可知，项目厂界四周声环境质量现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求。 4、生态环境质量现状调查与评价 （1）生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，项目区属于Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区 37喀什河、巩乃斯河河谷草原牧业、绿洲农业生态功能区。 生态功能区划详见表3-7。 表3-7 本项目生态功能区划表 生态功能分区单元; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 主要敏感因子敏感程度; 保护目标; 保护措施; 发展方向. 生态 区; 生态 亚区; 生态功能区. Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区; Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区; 伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区; 农畜 产品 生 产、 旅游; 水土流 失、土地 盐渍化和 沼泽化、 草场退 化、河谷 林破坏; 生物多样性 及其生境极 度敏感、中 度敏感，土 壤侵蚀中度 敏感; 保护河谷 林、保护 草原、保 护农田、 保护小叶 白腊等珍 稀树种; 旱地退耕 还草、防 治水土流 失、健全 排灌系统; 搞好水能 开发与建 设，建立 牧农结合 的新型农 牧业基地. 项目用地为商服用地，项目区周围生态群落较为简单，所属区域气候干旱，项目区占地类型为天然草地和耕地，根据现场勘查，项目区域地表自然植被主要是伊犁绢蒿荒漠植被，人工植被主要以小麦、玉米等农作物为主，植被覆盖度较低，区域内没有发现濒临、珍稀植物种类。 项目区受人类活动的影响，未见大型兽类活动痕迹，以鸟类和小型兽类为主，主要有家燕、小醉乌鸦、麻雀等常见鸟类，兽类中以田鼠、灰仓鼠、小家鼠较为常见。 项目区域无国家、地方及濒危野生动植物种、国际贸易公约所列的濒危物种。 5、地下水、土壤环境 项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） #### 厂界外500m范围内无其他自然保护区、风景名胜区、文物古迹、文化区和农村地区中人群较集中的区域；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目区域主要环境敏感目标见表3-8。项目敏感点分布图见附图3。 表3-8 评价区域主要环境敏感目标一览表 环境 要素; 敏感点名称; 相对 位置; 相对 距离; 人口 数量; 保护 内容; 要素标准. 空气 环境; 幸福佳苑2期; N; 72m; 2000人; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 幸福佳苑1期; NW; 202m; 1000人; 居民. 幸福佳苑A区; W; 86m; 1000人; 居民. 瑞鑫佳苑; E; 20m; 1000人; 居民. 新城雅居; SE; 475m; 800人; 居民. 声环境; 瑞鑫佳苑; E; 20m; 1000人; 居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态 环境; 土壤、植被; --; --; --; --; 防止生态破坏和土壤污染. 根据区域内环境状况和本项目污染物排放情况，环境污染控制目标确定为： 1.空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平；不因该项目的建设而降低空气质量级别； 2.固体废物：本项目产生的固体废物应作到合理有效的处置，确保区域环境卫生不受影响； 3.景观、生态环境：工程建筑景观符合与其功能区划相适应的景观、环境美学要求。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.本项目恶臭气体有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值；无组织恶臭气体执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3的污水站周边大气污染物最高允许排放浓度。食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准。 - 表3-9 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.00. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10.0. 4; 氯气/; 0.10. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1.00. - 表3-10 恶臭污染物排放标准值 序号; 控制项目; 排气筒高度，m; 排放量，kg/h. 1; 硫化氢; 15; 0.33. 2; 氨; 15; 4.9. 3; 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）. 表3-11 饮食业油烟最高允许排放浓度 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2.项目产生的医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准。 表3-12 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准限值（日均值） 序号; 污染物名称; GB18466-2005预处理标准限值. 1; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 2; 肠道致病菌; -. 3; 肠道病毒; -. 4; pH值; 6~9. 5; 化学需氧量（COD）; 浓度（mg/L）; 250. 最高允许排放负荷（g/床位）; 250. 6; 生化需氧量（BOD）; 浓度（mg/L）; 100. 最高允许排放负荷（g/床位）; 100. 7; 悬浮物（SS）; 浓度（mg/L）; 60. 最高允许排放负荷（g/床位）; 60. 8; 氨氮（mg/L）; -. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 12; 色度（稀释倍数）; -. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总氰化物（mg/L）; 0.5. 15; 总汞（mg/L）; 0.05. 16; 总镉（mg/L）; 0.1. 17; 总铬（mg/L）; 1.5. 18; 六价铬（mg/L）; 0.5. 19; 总砷（mg/L）; 0.5. 20; 总铅（mg/L）; 1.0. 21; 总银（mg/L）; 0.5. 22; 总Α(Bq/L); 1. 23; 总Β(Bq/L); 10. 24; 总余氯（mg/L）; -. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。 二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-13 环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 1; 60; 50; （GB12348-2008）中2类标准. 4、固体废物 一般固体废物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》标准要求。医疗废物执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）标准，其他危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关要求。污泥达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准。具体标准见下表。 表3-14 医疗机构污泥控制标准 序号; 污染物; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）; 表4综合医疗机构标准. 1; 污泥; 粪大肠菌群数; ≤100MPN/g. 2; 蛔虫卵死亡率; ＞95％. |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 根据“十四五”主要污染物总量减排文件及相关环保法规与规定可知，涉及总量指标考核及区域削减的污染物总量控制因子为：氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。 （1）废气 本项目不产生氮氧化物、挥发性有机物，无需申请总量指标。 （2）废水 本项目总量控制因子为COD及NH3-N。项目废水经院区污水处理站处理达标后，排入尼勒克县污水处理厂进行集中处理，本项目无需申请COD、NH3-N 总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | #### 本项目租赁四层商业楼，故不分析施工期环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 #### 1.1废气源强估算 营运期的废气包括污水处理站恶臭、备用发电机废气、医疗废气等。 ①污水处理站恶臭 恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化氢、氨、硫醇、甲基硫、甲硫醚、粪臭素、酪酸、丙酸等。 本项目污水处理站污水处理设施恶臭排放位置为处理单元的进、出气口，把处于无组织扩散状态的气体组织起来，通过风机将气体送入活性炭吸附装置，气体经过活性炭吸附后通过伸向楼顶的排气筒排放。本项目污水处理站采用“生物接触氧化法+沉淀处理工艺处理，最后进入消毒池，采用二氧化氯进行消毒”的工艺。 依据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，本项目处理BOD5量为1.581t/a，则NH3产生量为0.0049t/a，H2S产生量为0.00019t/a。废气通过微负压收集管道汇入活性炭吸附装置，废气收集率按95%计，除臭效率按80%计。恶臭污染物源强见表4-1。 表4-1 恶臭污染物产生及排放源强（有组织） 产污 工序; 污染物; 废气量 (m3/h); 治理前; 治理后; 治理方案. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 污水 处理站; 有组织; NH3; 3000; 0.186; 5.59×10-4; 0.0049; 0.035; 1.06×10-4; 9.31×10-4; 活性炭吸附装置，废气收集率95%，除臭效率80%，15m排气筒排放. H2S; 0.007; 2.17×10-5; 0.00019; 0.0014; 4.12×10-6; 3.61×10-5. 按照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）的要求，项目产生的废气须经过有效处理后再排入大气，不宜直接排放。本项目废气处理采用活性炭吸附装置除臭（除臭效率80%），经处理后由15m高排气筒排放（风机的风量为3000m3/h，废气的收集率为95%），即实现变无组织为有组织排放。 ②食堂油烟 本项目设有职工食堂，供职工、住院病人以及陪护人员饮食，约340人。根据《中国居民膳食指南（2016 年）》食用耗油系数为25-30g/人·天，本项目取30g/人·天，即本项目食堂耗油10.2kg/d，3723kg/a。油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，项目取3%，则油烟的产生量约为111.69kg/a，建设单位设置4个灶头，灶头排风量以2000m3/h计，日工作时间约4h，总风量1.168×107m3/a，则油烟的产生的浓度约为9.56mg/m3。项目采用油烟净化器处理（处理效率80%），经处理后则油烟的排放浓度约为1.91mg/m3，排放量为22.338kg/a，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准后经专用烟道高空排放，对环境影响不大。 ②医疗废气 医院医疗过程无组织挥发的药品、药水异味量少，且无毒害作用，主要影响病房等小区域环境，在医院区域内人体嗅觉系统感觉不到。地面、物品消毒等无组织产生的消毒剂异味产生量少，扩散速度较快，对环境影响小。 #### 表4-2 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理情况; 污染物排放情况. 产生量; 产生速率; 治理措施; 治理效率/%; 是否可行技术; 排放速率; 排放量. 污水站恶臭; NH3; 0.0049t/a; 5.59×10-4kg/h; 有组织; 活性炭吸附; 80; 是; 1.06×10-4kg/h; 9.31×10-4t/a. H2S; 0.00019t/a; 2.17×10-5kg/h; 4.12×10-6kg/h; 3.61×10-5t/a. NH3; 2.45×10-4t/a; 2.8×10-5kg/h; 无组织; 加盖密闭; —; 2.45×10-4t/a; 2.8×10-5kg/h. H2S; 9.5×10-6t/a; 1.08×10-6kg/h; 9.5×10-6t/a; 1.08×10-6kg/h. 食堂; 油烟; 0.077; 111.69kg/a; 有组织; 油烟净化器; 80; 是; 0.015; 22.338kg/a. 发 电 机; SO2; 0.13kg/a; —; 有组织; 引至楼顶排放; —; —; —; 0.13kg/a. NOx; 10.89kg/a; —; —; —; 10.89kg/a. 颗粒物; 0.66kg/a; —; —; —; 0.66kg/a. 本项目有组织排放口情况见下表。 表4-3 有组织废气污染源排放口参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度 （m）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（K）; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 排气筒DA001; 82.517436°; 43.785566°; 1103; 15; 0.4; 6.63; 298.15; 8760; 正常; NH3; 1.06×10-4. H2S; 4.12×10-6. 1.2 废气治理设施及达标排放情况 ①污水处理站恶臭 本项目废气处理采用活性炭吸附装置除臭（除臭效率80%），经处理后由15m高排气筒排放（风机的风量为3000m3/h，废气的收集率为95%），采取措施后NH3和H2S有组织排放速率分别为1.06×10-4kg/h、4.12×10-6kg/h；无组织散逸量分别为2.45×10-4t/a、9.5×10-6t/a。本项目污水处理设施产生的恶臭污染物浓度能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的相关要求（NH3厂界浓度≤1.0mg/m3，H2S厂界浓度≤0.03mg/m3）及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2污染物排放标准值（NH3≤4.9kg/h，H2S≤0.33kg/h），对评价区大气环境影响较小。 ②食堂油烟 项目采用油烟净化器处理（处理效率80%），经处理后则油烟的排放浓度约为1.91mg/m3，排放量为22.338kg/a，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准后经专用烟道高空排放，对环境影响不大。 1.3非正常工况废气污染源排放 ①备用发电机燃料尾气 本项目设有一台1200kw备用柴油发电机组，主要废气为备用发电机使用过程产生的尾气。备用发电机组运行时会产生燃料燃烧废气，其主要污染物为SO2、NOX、颗粒物、烟气黑度。柴油发电机组仅在停电时使用，平时使用不多。全年发电按每个月启动一次，每次运行2小时，则发电机全年工作时间约24小时。燃料采用0#普通柴油（含硫率≤0.001%），耗油量按228g/kW·h计，则全年燃烧柴油6566.4kg/a。 根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为 11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为 11×1.8≈20Nm3，每年产生的烟气量为21888Nm3（912Nm3/h），发电机尾气的主要污染物为SO2、NO2和颗粒物等。 根据《环境统计手册》相关参数，二氧化硫产生量计算： #### GSO2=2×B×S 式中：GSO2 ——二氧化硫产生量（kg）； #### B——燃油量（kg）； S——油的全硫分含量（重量）%，柴油按 0.001%计算。 #### 颗粒物产生量的计算： #### 烟尘：Gsd=B×A 式中：Gsd——烟尘排放量，kg； #### B——消耗的燃料量，kg； #### A——灰分含量；%；本项目取0.01%。 氮氧化物产生量计算： #### GNOX=1.63×B×(N×β+0.000938) 式中：GNOx——燃料燃烧生成的氮氧化物量（kg）； #### B——油消耗量（kg）； β——燃烧氮向燃料型NO的转变率（%），燃油取值40%； #### N——燃料中氮的含量（%），柴油含氮重量百分比为0.02%； 本项目备用发电机使用轻质柴油（含硫率≤0.001%）作为燃料，尾气中含有的污染物主要是SO2、NOx、颗粒物，由于备用发电机作为备用电源仅在市政停电紧急情况下使用，不属于长期连续排污的废气源，每年排放的污染物非常少，不足以对环境构成长期影响。根据《环境影响评价技术导则》（大气环境）（HJ2.2-2018）中规定采用估算模式计算时应选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，从发电机的工作方式来看，其仅作应急使用，故不能视作正常排放。 本项目非正常工况废气污染源排放情况见下表： 表4-4 污染源非正常排放量核算表 污染源; 污染物 名称; 非正常工况; 排放时间; 排放情况; 措施. 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量kg. DA001; NH3; 活性炭吸附装置故障，处理效率为0; 10分钟; 5.59×10-4; 0.186; 3.23×10-5; 及时停产检修. H2S; 2.17×10-5; 0.007; 1.33×10-6. /; 颗粒物; 市政供电管网故障; 2小时; 0.33; —; 0.66; 及时停产检修. SO2; 0.065; —; 0.13. NOx; 5.445; —; 10.89. 1.,4监测要求 企业应建立环境监督管理体系，根据企业实际情况，应由企业法人总负责，并有专人负责全厂污染治理和环境监测工作，确保环保设备的正常运行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），项目废气监测计划详见表4-5。 表4-5 项目废气监测计划一览表 排放形式; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织; 污水处理站废气排放口; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1 次/季度. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1 次/季度. 1.5污染防治技术可行性分析 项目属于Q8412中医医院，适用《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），该规范中“表 A.1推荐的医疗机构排污单位废气污染防治可行技术参考表”见表4-6。 表4-6 医疗机构排污单位废气污染防治可行技术参考表 污染物产生设施; 污染物种类; 排放形式; 可行技术. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；. 氨、硫化氢、臭气浓度; 有组织; 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。. 本项目污水处理站加盖密闭并定期投放除臭剂，收集废气采用活性炭吸附装置除臭，项目采用的废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中推荐的可行技术。 1.6大气环境防护距离 本项目为三级评价，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，不需要进行进一步预测与评价，也不进一步计算大气防护距离。 2.水环境影响分析 2.1废水来源分析 #### 本项目运营期间，排放的废水主要有医疗废水、检验废水以及生活污水，其中医疗废水为病房、门诊等产生的废水，废水中含有病菌、病毒、寄生虫卵等；检验废水主要为实验室废水及实验室器皿清洗废水，呈弱酸性；生活废水主要为工作人员办公及陪护人员产生的废水。本项目产生的废水总量为33.32m3/d，即12160.07m3/a。 2.2污水排放标准 从2006年1月1日起，医院排放的医疗废水执行国家新颁布的《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）。按照该标准要求，当医疗机构的办公区、非医疗生活区等污水与病区污水合流收集时，均作为医疗废水。 #### 根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)中“4.1.2县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定”，本项目执行“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”，污水经项目区内污水处理站处理（日处理规模为40m3/d），达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，排入尼勒克县污水处理厂进行集中处理，对周围环境较小。 2.3废水污染物排放分析 参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中关于医疗废水水质的说明，可得医院综合废水源强情况，详见表4-7。 #### 表4-7 项目污水进水水质一览表 污染物; 废水量; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; 粪大肠菌群. 浓度（mg/L）; --; 150; 300; 100; 40; 50000. 产生量（t/a）; 12160.07; 1.824; 3.648; 1.216; 0.486; 6.08×108个/a. 项目区建设一座污水处理站（日处理规模为40m3/d），负责本项目运营期的日常医疗污水处理（生活污水均纳入医疗污水中一起处理）。污水处理工艺：生物接触氧化法+沉淀处理工艺处理，最后进入消毒池，采用二氧化氯进行消毒。 图4-1 污水处理工艺流程图 污水自流通过格栅槽去除大的漂浮物等杂质后进入调节池，设置调节池的目的调节污水的水量和水质。本工程主要采用生物处理方法，是最适合医院废水的处理方法之一。调节池内污水用水泵提升进入厌氧池，进行生化处理。在厌氧池内，由于污水中有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3 -N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以厌氧池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续接触氧化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过厌氧池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置接触氧化池。 厌氧池出水自流至接触氧化池，接触氧化池的处理依靠自养细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。接触氧化池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至厌氧池进行内循环，以达到反硝化的目的。在厌氧池和接触氧化池中均安装有填料，整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在厌氧池内溶解氧控制在0.5mg/L左右；在接触氧化池内溶解氧控制在2mg/L以上，气水比20:1。 接触氧化池出水自流进入斜管沉淀池，进行固液分离。 沉淀池沉淀下来的污泥由气提装置，一部分提升至厌氧池，进行内循环；一部分提升至污泥池；污泥池内的污泥定期委托资质单位处置。 沉淀池出水进入消毒池消毒，因为医院废水含有许多病菌，所以出水必须经过二氧化氯消毒后方能外排。本项目污水处理设施排放浓度要求见表4-8。 表4-8 项目污水排放一览表 单位：mg/m3（粪大肠菌群除外） 序号; 污染物; 排放标准mg/L; 处理前; 处理后. GB18466-2005; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 1; 废水量; --; 12160.07; 12160.07. 2; BOD5; 100; 150; 1.824; 20; 0.243. 3; CODcr; 250; 300; 3.648; 60; 0.729. 4; SS; 60; 100; 1.216; 20; 0.243. 5; NH3-N; /; 40; 0.486; 15; 0.182. 6; 粪大肠菌群 （MPN/L）; 5000; 50000; 6.08×108个/a; 3; 36480个/a. 废水经污水处理站处理后，废水出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构水污染物中的预处理排放限值，排入尼勒克县污水处理厂进行集中处理，对周围环境影响较小。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程应设置应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时的医院污水。综合性医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，因此，本项目应设置容积为10m3的应急事故池用于贮存应急废水。 为了避免污水渗漏、污染土壤及地下水源而造成的二次污染，应对各构筑物的底部进行防渗处理。污水处理站须请有资质的单位进行设计及建设，按照要求，采取防渗、防漏措施，在源头上防止污水渗入地下，污染地下水环境。对于污水处理构筑物、污水管网、化粪池等污水系统，为防止污水通过渗漏进入地下水，建设单位必须认真搞好防渗等污染防治工作，污水管要确保质量，应用新型防渗性能良好的管材，如高密度聚乙烯管，增加管段长度，减少管道接口。污水管接头处、化粪池、污水处理站各池等必须采取严格的防渗措施。污水处理站基础防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料(渗透系数≤10-10 cm/s)；地面采用防渗漏水泥地坪。化粪池四周壁用砖砌，再用水泥硬化防渗各单元，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 2.4监测要求 项目废水经项目区内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，排入尼勒克县污水处理厂进行集中处理，故项目区废水排放口为预处理设施排放口，不设置在线监控，仅定期开展自行委托监测。 结合所申领的排污许可证中载明的自行监测方案，委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），项目废水监测计划详见表4-9。 表4-9 项目废水监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水; 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 结核杆菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯; /. 肠道致病菌、肠道病毒; /. 2.5污染防治技术可行性分析 项目属于Q8412中医医院，适用《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），该规范中“表 A.2推荐的医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”见表4-10。 表4-10 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表 污水类型; 污染物种类; 排放去向; 可行技术. 医疗废水; 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯; 排入城镇污水处理厂; 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。. 本项目医疗废水经院内污水处理站采用生物接触氧化法+沉淀处理工艺+消毒工艺处理，污水处理站采用沉淀法、气浮法，消毒工艺采取二氧化氯法，项目采用的医疗废水治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）中推荐的可行技术。 2.6依托可行性分析 尼勒克县污水处理厂位于新疆维吾尔自治区伊犁州尼勒克县克令镇克孜勒吐木斯合村，中心地理坐标为东经：82°27′15.534"，N43°47′8.156"。污水处理规模为近期2万m3/d、远期5万m3/d，采用“EBIS工艺+机械混合絮凝+沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化标准后，春、夏和秋季排至周边进行荒山绿化，冬季用于项目区西侧次生林进行轮灌。尼勒克县城排水改扩建二期工程于2009年11月3日以新环监建函[2009]221号文进行批复，尼勒克县供热供排水公司变更为尼勒克县创力供热供排水有限责任公司，2022年04月18日领取排污许可证，证书编号：916540282307100084001C。 #### 尼勒克县污水处理厂现状污水处理能力达1.2万m3/d，本项目的日排水量为33.32m3/d，占污水处理厂日处理规模余量的0.42%，该厂可容纳本项目产生的废水。 2.7本项目废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-11。 表4-11 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别a; 污染物种类b; 排放去向c; 排放规律d; 污染治理设施; 排放口编号f; 排放口设置是否符合要求g; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称e; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水、医疗废水; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5; 尼勒克县污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; TW001; 综合污水处理站; 消毒+厌氧-缺氧池-好氧池; DW001; ☑是 □否; ☑企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 本项目废水间接排放口基本情况表见表4-12。 表4-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称b; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L）. 1; DW001; 82.517039°; 43.785478°; 12160.07; 尼勒克县污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; --; 尼勒克县污水处理厂; pH、COD、NH3-N、SS、BOD5; pH：6～9，COD：500，SS：250 BOD5：200，NH3-N：30. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 本项目废水污染物排放执行标准表见下表。 表4-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准及尼勒克县污水处理厂接管标准; 6～9. COD; 250. BOD5; 100. NH3-N; 35. SS; 60. a指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 2.8结论 本项目评价范围内无地表水体，水污染控制和水环境影响减缓措施有效，依托的污水处理设施可行，本项目地表水环境影响可接受。环评要求建设单位制定科学、严格的规章制度，必须保证污水的正常收集和处理。从而保证本项目污水不会对地表水体产生影响。 3.声环境影响分析 3.1源强分析 本项目营运期间，噪声源主要为医疗设备运行噪声以及来自门诊病人、陪护人员、医护人员产生的社会生活噪声。医疗设备基本属低噪声设备，噪声源强值较低，加之置于室内，可实现达标排放。办公职员和就诊人员日常工作和活动产生的噪声，属于社会生活噪声，其源强约为50~65dB(A)。社会生活噪声是不稳定的、短暂的，主要是通过设备减震隔声，进出车辆禁止鸣笛、限速行驶等措施来控制。 3.2声环境影响分析 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声预测计算模式，计算点声源到预测点（各边界）的噪声贡献值，分析项目建成运营后对预测点噪声的影响程度。 （1）室外声源 计算某个声源在预测点的倍频带声压级： Lp(r)=Lp(r0)−20lgrr0−ΔLi 式中：Lp(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lp(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLi—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的，则 Lp(r)=Lw−20lgr−8 （2）室内声源 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw为某个声源的倍频带声功率级； r为室内某声源到靠近围护结构某点处的距离； Q为指向性因数（通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8）。 R为房间常数，R = Sα /(1 −α ) ，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Lp1i(T)=10lgj=1N100.1Lp1ij ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1(T)−(TLi+6) ④将室外声源的声压级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带声功率级Lw： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：S为透声面积，m2。 然后按室外声源方法计算等效室外声源在预测点处的声级。 （3）预测点处噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为Aj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程在预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1T（i=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj）. 式中：tj —在T时间内j声源工作时间，s； ti —在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 根据本项目噪声源现状，拟采取以下措施： 污水处理站：水泵采取半地下式，风机设置单独的风机房，并加强周围绿化。 经采取上述措施后，项目噪声不会对周边环境产生噪声扰民影响。 为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑采取降噪措施后噪声随距离的衰减。 噪声预测结果见下表。 表4-14 噪声预测结果表（单位：dB(A)） 预测点; 厂界贡献值; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 29.9; 28.5; 60; 50; 达标. 南厂界; 30.8; 25.1; 60; 50; 达标. 西厂界; 36.2; 28.2; 60; 50; 达标. 北厂界; 28.9; 27.9; 60; 50; 达标. 由上表可知，在考虑了减振降噪的情况下，项目噪声经距离衰减后，项目厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 本项目敏感点较近，为进一步降低项目运行噪声，本环评提出以下要求： ①选用低噪声设备，并合理布局，高噪声设备尽量远离厂界； ②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ③对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减震器、消声器等。 ④生活噪声：本项目会产生一定量的社会生活噪声。医院方应加大对医院噪声监管力度，尽量避免人员过渡集中，禁止高声喧哗，设置警示标志等，最大限度的降低噪声对医院病患和工作人员的影响。 综上所述，本项目运营期产生的噪声经过实施隔声、减震及绿化吸声等处理措施后，对周围环境影响不大。 3.3噪声监测 建立定期场界噪声监测制度，对医院厂界四周进行环境噪声监测，主要委托环境监测部门进行监督性监测，监测周期为一季度一次。 经上述处理措施后，项目边界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，不会对周围声环境造成不良影响。 4.固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为医疗废物、生活垃圾、污水处理站产生污泥以及活性炭吸附装置产生废活性炭。 - 4.1医疗废物 根据《医疗废物分类目录（2021年版）》（国卫医函〔2021〕238号），医疗废物一般可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等。又根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），本项目医疗废物属于危险废物，编号为HW01医疗废物，分析如下： 表4-15 项目医疗废物产生情况表 类型; 特征; 废物 代码; 本项目医疗废物. 环节/位置; 医疗废物; 收集方式. 感染性废物; 携带病原徽生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 841-001-01; 门诊、手术室、病房; 1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2、使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器等; 收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）医疗废物包装袋中. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物; 841-003-01; 门诊、手术 室; 1、手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3、16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等; 1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）的医疗废物包装袋中； 2、可进行防腐或者低温保存。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 841-002-01; 手术 室; 医用针头、缝合针、各类医用锐器（解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等）和载玻片、玻璃试管、玻璃安甑等。; 1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志、标准》（HJ 421-2008）的利器盒中； 2、利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 841-005-01; 门诊、药房、病房; 1、废弃的一般性药物； 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3、废弃的疫苗及血液制品。; 1、少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2、批量废弃的药物性废物，收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 841-004-01; 门诊、药房、病房; 废弃的化学消毒剂； 废弃的汞血压计、汞温度计。; 1、收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2、收集后交由有危险废物处置资质的单位进行处置。. 本项目门诊病人每人每次产生医疗垃圾0.2kg计，日均门诊人数按50人计，垃圾产生量为10kg/d（3.65t/a）；查阅《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》，无医疗废物产排系数，本项目参照《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》对住院病人医疗垃圾产生系数的给定：0.42kg/床·日，按日均住院病人按80人计，则住院病人医疗垃圾产生量为33.6kg/d（12.264t/a）。项目建成后产生医疗垃圾量约为43.6kg/d，合计15.914t/a。 医疗废物属危险废物，由各科室每天收集后交到院内医疗废物暂存间内，医疗废物暂存间设置在医院的东南侧，医疗废物按照《医疗废物管理条例》（2011年修正本）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求处置，定期交由资质单位集中处理。 医疗废物收集、贮存、处置要求： 医疗废物严格按照《医疗废物管理条例》（2011年修正本）的要求进行布置，按规定分类及时收集；及时收集产生的各类医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明；医疗废物常温下贮存期不超过2天，于摄氏5度以下冷藏的，不超过7天；医疗废物的暂时贮存设施、设备，远离了医院的餐饮区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；医疗废物的暂时贮存设施、设备并且定期消毒和清洁，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 医疗废物专用车辆应当达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求；运送医疗废物的专用车辆不得运送其他物品；运送医疗废物的车辆运送完毕后，应及时进行消毒处理。 医疗废物分类收集，危险性医疗废物消毒后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理；废纸箱和大的输液瓶等，外售给废品收购站，进行资源回收再利用，医院将医疗废物的处理交由资质单位处理。医疗废物的转移执行危险废物转移联单管理制度。 医院医疗废物暂存间位于医院东南侧，面积约为60m2。已按《医疗废物管理条例》（2011年修正本）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采用混凝土+HDPE膜进行防渗，渗透系数能够达到10-10cm/s，并张贴明显标识，设专人进行管理，目前正常投入使用。本项目医疗垃圾产生量43.6kg/d，产生量较少，医疗废物常温下贮存期不超过2天，医院医疗废物暂存间能够满足本项目的依托，医疗垃圾经收集后交由资质单位处置。 4.2废药物、药品 项目产生的废药物、药品属于危险废物，主要成分为失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品（900-002-03），编号为HW03。根据建设单位经验，废药物、药品产生量为0.01t/a。统一收集后，分类暂存于医疗废物暂存间，交由有资质单位处理。 4.3污水处理站污泥 污水处理过程中产生的污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置。根据工程经验，剩余污泥绝干量按照下式计算： Y=YT×Q×Lr 式中：Y——绝干污泥产量，g/d； Q——污水处理量，本项目污水处理量205.275m3/d； Lr——去除的SS浓度，本项目为84.7mg/L； YT——污泥产生量系数，0.4～0.8，本项目取0.6。 根据上述公式计算，本项目污水处理站剩余污泥绝干量为1.599kg/d（0.584t/a），水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内（容积为450m3），污泥首先在消毒池中进行消毒，污泥消毒的最主要目的是杀灭致病菌，避免二次污染，可以通过化学消毒的方式实现，化学消毒法常使用石灰和漂白粉，其投加量为：石灰投加量每升污泥约为15g，使污泥pH达11～12，充分搅拌均匀后保持接触30～60min，并存放7天以上；漂白粉投加量约为泥量的10～15%。该项目废水处理产生的污泥使用石灰消毒法。医院废水处理产生的污泥属于医疗废物，必须按医疗废物处理要求进行密闭封装、运输、集中处置。另外污泥在清掏前应进行脱水，脱水前污泥的含水率为85%，脱水过程必须考虑密封和气体处理。另外污泥脱水宜采用离心脱水机，脱水后的污泥含水率为70%，则污泥产生量为1.95t/a，脱水后的污泥密闭封装、交由有资质单位进行处置。 - 4.4废活性炭 本项目产生的废活性炭产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）的规定，本项目产生的废活性炭属于危险废物，名录编号为HW49其他废物，废物代码为：900-039-49，更换的废活性炭，及时交由有资质单位回收处理或由原厂家回收处理（有回收资质的）。 危险废物收集、贮存、处置要求： 院内建设1座符合《危险废物收集、储存、运输技术规范》（HJ2025—2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物临时储存室。对于危险废物，其储存，运输等环节应严格按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和有关危险废物转移的管理办法进行落实。针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定事故防范措施和应急预案，向所在地环境保护行政主管部门备案。在运营过程中产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，建设符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标示牌，按有关规定交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。 危险废物贮存容器应满足收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188号）要求： （1）使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 （2）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； （3）装载危险废物的容器必须完好无损； （4）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。 危废临时储存室的平面布置、设计原则及危险废物的堆放要求等，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。项目危险废物堆放场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)6.1.4贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 同时危险废物临时储存间必须按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 对于危险废物的运输和转移，应根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）进行： （1）移出人应当履行以下义务： （一）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； （二）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； （三）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息； （四）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； （五）及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况； （六）法律法规规定的其他义务。 移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。 （2）承运人应当履行以下义务： （一）核实危险废物转移联单，没有转移联单的，应当拒绝运输； （二）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写承运人名称、运输工具及其营运证件号，以及运输起点和终点等运输相关信息，并与危险货物运单一并随运输工具携带； （三）按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件； （四）将运输的危险废物运抵接受人地址，交付给危险废物转移联单上指定的接受人，并将运输情况及时告知移出人； （五）法律法规规定的其他义务。 （3）危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 （4）危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 （5）移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。 使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 （6）采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 （7）接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。 运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 （8）对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 （9）危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 - 4.5生活垃圾 本项目劳动定员60人，每人按1.0kg/d计算，共产生生活垃圾60kg/d，21.9t/a。日门诊量为50人/次，每人按0.1kg/d，共产生生活垃圾5kg/d，1.825t/a。住院病人按满床位计算，则住院病人80人，陪护人员80人，探视人员160人，病人按1.0kg/d计算，陪护人员按0.5kg/d计算，探视人员按0.1kg/d计算，因此，卫生院共计产生生活垃圾约为73.365t/a。 生活垃圾有机物成分较高，含水率大，极易腐烂，影响环境卫生，可导致病原微生物的传播，同时还向大气释放出大量的氨、硫化物等污染物，据资料介绍，生活垃圾堆放时，仅有机挥发性气体就多达100多种，其中含有许多致癌、致畸物，新疆夏季炎热，垃圾在短时间内就会腐烂，使得垃圾污染情况更为严重，生活垃圾如不作妥善处理，将严重影响区域及周围环境。 本项目区内设分类垃圾箱，要求员工将垃圾送至垃圾箱，严禁随意堆放垃圾。统一收集后由环卫部门统一收集处理，对周围环境和人员影响较小。 - 综上所述，在采取上述处理防治施后，本项目所产生的医疗废物、危险废物和生活垃圾均得到了合理有效地处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 4.6固体废物管理要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）要求，加强医院固体废物管理，做到以下几点： a）医疗机构排污单位必须建有规范的医疗废物暂存间，医疗废物暂存间的建设与管理应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。医院医疗废物暂存间位于医院东南侧，面积约为60m2，已做防渗，目前正常投入使用。 b）应按照分类记录医疗废物、废药物、药品和污水处理站污泥的产生量、贮存量和转移量，并向全国固体废物管理信息系统报送相关数据。 c）各类危险废物应分类收集、分类存放，按类别置于防渗漏、防锐器穿透的包装物或密闭容器内，应当符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标注标准》（HJ421-2008）要求。 d）污水处理站污泥应经过消毒处理，由有资质的单位进行收运处置；建设单位每隔180天对污泥进行一次清掏，污泥清掏前需按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求进行监测，监测值必须要达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准。 e）医疗废物转移过程中执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号），废药物、药品和污水处理站污泥转移处置过程中执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）。 5.卫生消毒措施分析 项目在运营的过程中，为防止病菌的交叉感染，定期或根据需要对地面、医疗器械、空气消毒。对医疗器械的消毒，采用戊二醛浸泡医疗器械及高温蒸汽消毒；地面或物体表面消毒采用甲醛喷洒地面等；空气消毒采用化学消毒剂喷雾消毒和在无人的情况下，采用紫外线灯管照射消毒。 6.地下水、土壤环境影响分析 （一）本项目对地下水、土壤的影响 本项目对地下水、土壤的影响主要为：污水处理设施渗漏从而造成渗透对地下水水质、对土壤环境的影响。 （二）地下水污染防治措施 通过以上对地下水的环境影响分析，对建项目提出防渗措施： - 医疗废物暂存间、污水处理设施、化粪池、事故池等采取重点防渗，要求等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-10cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行。 项目事故池位于院区地势最低处，保证事故废水可自流至事故池，事故池底部用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗，防渗材料采用环氧树脂。 （2）综合住院部、门诊室、体检中心等采取一般防渗，要求等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s。 （3）其他区域采取简单防渗，进行一般地面硬化。 采取以上措施后，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护前提下，可有效控制项目区内的生活污水下渗现象和物料泄漏渗透现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。 通过以上对地下水的环境影响分析，对建项目提出防渗措施见下表： 表4-16 地下水污染防治分区情况表 名称; 范围; 防渗结构要求. 重点防渗; 医疗废物暂存间、污水处理设施、化粪池、事故池等; 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤10-10cm/s. 一般防渗; 住院部、门诊室等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s. 简单防渗; 其他区域; 一般地面硬化. 7.环境风险评价 建设项目环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要的风险物质为二氧化氯、酒精。风险物质与临界量比值具体见下表。 表4-17 环境风险物质与临界量比值一览表 序号; 物质名称; 全厂. 最大储存量qi（t）; 临界量Qi（t）; w/Q. 1; 二氧化氯; 0.01; 0.5; 0.02. 2; 酒精; 0.006; 500; 0.000012. 3; 柴油; 0.1; 2500; 0.00004. 4; 合计; /; /; 0.020052. 由上表可知，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 （二）危险物质及风险源 本项目污水处理站通过使用二氧化氯消毒，二氧化氯是强氧化性物质，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。院区使用酒精，酒精易燃，易发生火灾。二氧化氯及酒精均不在项目区域内大量存储。 表4-18 二氧化氯的理化特性及危险特性 特别警示; ★有毒，具有强烈刺激性，吸入高浓度可发生肺水肿。 ★受撞击、摩擦，遇明火或其他点火源极易爆炸。 ★与可燃物混合会发生爆炸。 ★禁止将水注入容器，避免发生剧烈反应。. 化学式; 分子式：ClO2。. 危险性; 【燃烧爆炸危险性】 ●本品不燃，可助燃。 ●在空气中的二氧化氯浓度达到10%，即易发生爆炸。 ●受热、撞击、光照或存在杂质时，易发生分解而导致爆炸，释放出剧毒的氯气。 ●接触油品等易燃物会发生燃烧、爆炸。 【健康危害】 ●职业接触限值：PC-TWA 0.3mg/m3；PC-STEL 0.8mg/m3。 ●IDLH：5ppm。 ●急性毒性：大鼠经口LD50 292mg/kg。 ●具有强烈刺激性。 ●接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。 【环境影响】 ●对水生生物有极强的毒性作用。. 理化特性及用途; 【理化特性】 ●室温为赤黄色气体，有刺激性气味。液态时呈红棕色，固态为赤黄色晶体。溶于水同时水解为亚氯酸和氯酸。 ●沸点：10℃。 ●气体相对密度：2.4。 【用途】 ●用作氧化剂、漂白剂、杀菌剂、脱臭剂。. 个体防护; ●佩戴正压式空气呼吸器。 ●穿封闭式防化服。. 应急行动; 【隔离与公共安全】 泄漏：污染范围不明的睛况下初始隔离至少 500m，下风向疏散至少 1500m。 然后进行气体浓度检测，根据有害气体的实际浓度，调整隔离、疏散距离。 火灾：火场内如有储罐、槽车或罐车，隔离 800m。考虑撤离隔离区内的人员、物资。 ●疏散无关人员并划定警戒区。 ●在上风处停留，切勿进入低洼处。 ●进入密闭空间之前必须先通风。 【泄漏处理】 ●远离易燃、可燃物（如木材、纸张、油品等）。 ●未穿全身防护服时，禁止触及毁损容器或泄漏物。 ●在确保安全的隋况下，采用关阀、堵漏等措施，以切断泄漏源。 ●喷雾状水改变蒸气云流向。 ●防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。 ●若发生大量泄漏，在专家指导下清除。 【火灾扑救】 灭火剂：用大量水灭火。 ●尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救大火。 ●切勿开动已处于火场中的货船或车辆。 ●禁止将水注入容器，避免发生剧烈反应。 ●用大量水冷却容器．直至火灾扑灭。 ●筑堤收容消防污水以备处理。 【急救】 ●皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。 ●眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10～15min。就医。 ●吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。. 表4-19 乙醇的理化性质和危险特性 标识; 中文名：乙醇; 英文名：ethyl alcohol. 分子式：C2H6O; 分子量：46.07; CAS号：64-17-5. 理化性质; 性状：无色液体，有酒香。. 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。. 主要用途：用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。. 熔点（℃）：-114.1; 沸点（℃）：78.3; 相对密度（水＝1）：0.79. 临界温度（℃）：243.1; 临界压力（MPa）6.38; 相对密度（空气＝1）：1.59. 燃烧热（KJ/mol）：1365.5; 闪点（℃）：12; 饱和蒸汽压（KPa）：5.33(19℃). 辛醇/水分配系数的对数值：0.32. 燃烧爆炸性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 爆炸下限（％）：19.0; 爆炸上限（％）：3.3. 引燃温度（℃）：363; 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。. 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。. 毒性; LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮) LC50:37620mg/m3,10小时（大鼠吸入）. 7.2环境风险识别 本项目危险源有： （1）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生疾病传播风险的潜在可能； （2）医疗废水处理设施事故状态下的排放，二氧化氯事故； （3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险； （4）本工程备用柴油发电机燃料为0#轻柴油。柴油在运输、储存和使用过程中，如遇到管阀失效、操作不当等，会引发泄漏，并可能引发火灾。柴油发生泄漏可能对地表水体和地下水体造成污染。火灾会造成烟尘污染，还可能造成人员伤亡。 因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 7.3环境风险分析 （1）疾病传播风险分析 由于医院与众多病患的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，存在致病微生物传播的潜在可能性。 血液、体液、消化道传播的传染病的主要特征是接触传染，除与病人的接触和医疗操作感染外，因医院环境污染而造成的人体接触或饮用水、食物的污染。其主要表现在医疗废物泄漏到环境中，发生与人接触的事件；污水收集处理站不完善，带菌毒的污水进入外环境，污染饮用水、食物等。 因此，应对传染病诊治规模进行控制，尽量将传染病人进行单独诊治，并给予特殊管理，严格控制传染病对外蔓延的趋势；缩小传染病病毒接触群体，将传染对象降到最低，适当时候应当进行隔离保守治疗方式。采取上述措施后，可以有效地抑制致病微生物传播，保护周围人群健康。 （2）污水处理系统风险分析 ① 医疗废水处理过程中的事故因素 医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放；水中二氧化氯浓度达到一定程度可能发生爆炸。 ② 医疗废水排放事故引起的风险影响 A. 医疗废水病原细菌、病毒对人体健康的影响分析 医院每日接触各种病人，因而污水中不可避免的会存在各种细菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。针对医疗废水事故排放所产生的风险，项目设计一套污水处理站，确保项目区域内的废水达标排放。 B. 二氧化氯事故影响分析 二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能，作为强氧化剂，它所氧化的产物中无有机氯化物；作为消毒剂，它具有光谱性的消毒效果，稳定性二氧化氯溶液将二氧化氯气体溶解于含有碳酸钠、过碳酸钠、硼酸钠、过硼酸钠等稳定剂中，通常浓度在10%以内的一种无色无味透明水溶液，不易燃，不挥发，稳定性二氧化氯不具有杀菌能力，只有通过活化（酸化）反应使溶液中的二氧化氯重新释放出来才具有强烈杀菌能力，经活化后的2%水溶液pH值呈酸性，水溶液呈浅黄色，活化后溶液不稳定，存放一天含量即可下降80%。 a 危害 二氧化氯具有强烈刺激性，接触后主要引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度的二氧化氯可发生水肿、致死，对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性，皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀，长期接触可导致慢性支气管炎，水中二氧化氯浓度达到一定程度时可能发生爆炸。 b 处理措施 对项目二氧化氯使用过程必须设置安全防保措施，严格控制污水中投入量，并在工作区内设置通风和报警装置，防止其泄漏。发生泄漏时应及时疏散泄漏污染区人员之上风处，并隔离直至气体散尽，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服处置现场。 （3）医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析 ① 医疗固废未经处理产生的危害影响 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。 医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 ② 医疗固废的防范措施 医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范： A 应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集。科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 B 本项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2d，应得到及时、有效地处理。 医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： a. 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。 b. 有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。 c. 有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射。 d. 设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 e.对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 在转交及运送过程中，应当严格执行生态环境部、公安部、交通运输部令第23号令《危险废物转移管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 （4）备用发电机柴油储存、管理不当引起的泄漏或火灾风险防范措施 ①将柴油贮存于发电机房，柴油贮存处应与配电设施独立分开隔断；禁止将明火带入柴油贮存处，且将柴油桶远离热源、火源； ②发电机房的地面应做防渗处理，且在周围设置围堰，池壁和池底部采用防渗等级不低于 10-10cm/s 的防渗材料，防渗等效黏土层要求≥6m。定期检查防渗面层，是否破损，如有破碎，需要及时进行修补。 ③加强对柴油贮存和使用的管理，安排专人定期检查柴油储存情况，以便及时发现潜在风险。 ④柴油需限量储存，不得超量。 7.4环境风险防范措施及应急要求 为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： ① 树立环境风险意识 ② 实行全面环境安全管理制度 ③ 规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施 ④ 加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染 ⑤ 建立事故的监测报警系统 ⑥ 加强资料的日常记录与管理 ⑦ 加强危险废物处理管理 ⑧ 应对措施 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建设单位对以下几方面予以着重考虑： A 制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。 B 设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。 C 制订污水处理系统、医疗废物收集、预处理、运输、处理、病理室事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗废物的应急消毒预案，紧急安全预案，防范措施等）。 D 危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。 E 发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。 F 定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。 总之，本项目具有潜在的事故风险，在采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。 7.5风险结论 本项目主要风险物质为二氧化氯、医用酒精，贮存过程中的事故以泄漏和火灾为主。因此，应完善和强化事故应急预案和对策，在事故发生时组织事故源危害及范围区域内人群的及时安全疏散及事故现场的善后工作，将事故影响范围和程度降至最低。项目运行过程中存在必须严格按照有关规范标准的要求对储存和使用全过程进行监控和管理。 项目运行过程中不构成重大危险源，在日常工作中仍须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，在认真落实各项风险防控措施的前提下，项目的安全性将得到有效的保证，环境风险事故的发生概率较小，环境风险属可接受水平。 建设项目环境风险简单分析一览表见表4-20。 表4-20 建设项目环境风险简单分析一览表 建设项目名称; 尼勒克县明奎中医医院建设项目. 建设地点; 伊犁州尼勒克县瑞鑫佳苑西北. 地理坐标; （东经82度30分59.927秒，北纬43度47分2.891秒）. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果; 项目正常运行的条件下，不会对周围的环境产生污染，但在事故状态下可能会发生泄漏事故. 风险防范措施要求; 见环境风险防范措施及应急要求. 填表说明; 项目经采取有效的环境风险防治措施，制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制、监督、运营及维护方面采取有效措施后，项目运营的安全性将得到有效保证，环境风险事故的发生概率可控制在可接受水平. 8.建设项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表4-21。 表4-21 建设项目污染物排放清单 阶段; 污染源; 污染物名称; 处理措施; 主要运行参数; 排放值. 污水处理站; 氨; 活性炭吸附除臭装置+15m高排气筒（P2），及时清理污泥，四周绿化，消毒等; 3000m3/h风量，氨和硫化氢的处理能力设计为90%; 9.31×10-4t/a（有组织）+2.45×10-4t/a（无组织）. 硫化氢; 3.61×10-5t/a（有组织）+9.5×10-6t/a（无组织）. 食堂; 油烟; 经油烟净化器处理，通过专用烟道高空排放; 2000m3/h风量，处理能力设计为80%; 22.338kg/a. 应急柴油发电机; 颗粒物; 通风、使用合格柴油、绿化等; 通风、使用合格柴油、绿化等; 0.66kg/a（无组织）. 二氧化硫; 0.13kg/a（无组织）. 氮氧化物; 10.89kg/a（无组织）. 废水; 职工生活及医疗活动; BOD5; “生物接触氧化法+沉淀处理+消毒池”，同时做好防渗措施; 设计处理能力为40m3/d，同时做好池体防渗措施; 0.243t/a. CODcr; 0.729t/a. SS; 0.243t/a. NH3-N; 0.182t/a. 粪大肠菌群 （MPN/L）; 36480个/a. 噪声; 设备; Leq（A）; 合理布局、隔声、减震、绿化等; 减少15dB（A）; （GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生产活动; 医疗废物; 暂存于医疗废物暂存间; 及时委托资质单位安全处置，日产日清; 0. 废活性炭; 危险废物暂存间; 委托具有危险废物处理资质单位处置; 0. 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶等; 定期交由环卫部门统一清运处置，日产日清; 0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S | 活性炭吸附装置+15m排气筒，通风装置 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3的污水站周边大气污染物最高允许排放浓度；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2污染物排放标准值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后，通过专用烟道高空排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准 |
|  | 备用发电机尾气 | NOx、颗粒物、SO2 | 备用柴油发电机采用含硫率不大于0.001%的优质轻柴油为燃料，尾气通过专用烟道（风量2000m3/h）引至发电机房楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2污染物排放标准值 |
|  | 病房 | 医疗废气 | 加强通风 | 对环境影响较小 |
| 地表水环境 | 医疗废水、生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、总余氯、粪大肠菌群等 | 建设污水处理系统（格栅槽+调节池+厌氧池+接触氧化池+沉淀池+二氧化氯消毒+脱氯），铺设污水收集管道等；排入尼勒克县污水处理厂进行集中处置 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构水污染物中的预处理排放限值； |
| 声环境 | 医院内 | 社会噪声和设备噪声 | 设备减震隔声，进出车辆禁止鸣笛、限速行驶 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾统一由环卫部门统一收集处理、废活性炭统一收集后交由有资质的单位处理、医疗垃圾和污泥医疗废物暂存间暂存后委托资质单位统一处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗，医疗废物暂存间、污水处理设施、化粪池、事故池等采取重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目租赁已建成建筑物，本项目占地范围内不存在生态环境保护目标，项目加强院区绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配套相应应急设施及编制风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 1.1成立环境管理机构 应成立专职的环境管理机构，设立环保科室，并确定一名主管领导，组织开展医院的日常环境管理工作，具体负责医院环境保护的日常管理和监督以及事故应急处理等工作，并保持同上级环保部门的联系，定时汇报情况，形成上下贯通的环境管理机构和网络，对出现的环境问题作出及时的反映和反馈。 本项目的环保机构应负责以下事项： ①制定环境管理规章制度，负责环境管理体系的建立和保持； ②组织对医院环境质量情况进行监测，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门； ③对医院“三废”排放、污染防治、环保设施的运行、维修等环境管理和各项环保制度的落实情况进行监督管理； ④负责医院的环境影响申报、“三同时”验收和排污申报登记等工作； ⑤负责制定化学品、药品、医疗废物储、运设备的应急处置方案，开展环保管理教育和培训；负责处理各类污染事故，组织抢救和善后处理。 ⑥建立各项污染物收集、贮存、运输环保档案及管理台账。 1.2配备专职环保人员 项目配备1～2名专职环保人员，负责全院的环境管理、环境监测和事故应急处理职责，并随时同上级环保部门联系，定时汇报情况。 1.3医疗废物（危险废物）管理计划 ①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ②医疗废物的贮存和运送 医院东南侧建立医疗废物暂存间，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。 对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时贮存过程中应满足以下要求：保证包装内容物不暴露于空气和受潮；保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；贮存地不得对公众开放。 在转交及运送过程中，应当严格执行生态环境部、公安部、交通运输部令第23号令《危险废物转移管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ## 2.排污口管理 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口立标管理 ① 污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》规定，设置统一的环境保护图形标志牌。 ② 环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物处置场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； ③ 重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场以设置立式标志牌为主， 一般排污单位的污染物排放口或固体废弃物堆场，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌； ④ 一般性污染物排放口或固体废物堆场，设置提示性环境保护图形标志牌。 在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌，排放口图形标志见表5-1。 表5-1 环境保护标志一览表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物表示; 一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存设施. 5; 医疗废物; 表示医疗废物贮存设施. （2）排污许可管理 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行，落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类浓度和排放量等达到许可要求。明确单位责任人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （3）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测、安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证各设备正常运行，各环节污染物排放控制措施正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账记录，如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （4）实施与监管 ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ④按规范设立环境保护台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等情况。 ⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 （5）办理排污许可证 根据《排污许可管理办法（试行）》，排污单位必须持证才能排污，无证不得排污。持证排污单位须在排污许可证规定的许可排放浓度和许可排放量的范围内排放污染物，并应开展自行监测、建立台账记录、编写执行报告，确保严格落实排污许可证相关要求。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十九、卫生 84”中“107、医院841”，床位数100张以下的综合医院属于登记管理类，本项目床位数为80张，小于500张，则本项目排污许可类别属于登记管理类，企业自行监测按要求开展。 （6）排污口建档管理 ① 使用国家环保局统—印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ② 根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，达标情况及设施运行情况记录于档案。 3.环保竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。项目建设中应配套建设气、水、噪声或者固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展环境保护验收。参考《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）及本项目实际建设情况，确定本项目“三同时”验收见表5-2。 表5-2 项目“三同时”验收一览表 项目; 措施; 验收标准. 废气; 活性炭吸附装置+15m排气筒，通风装置; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表3的污水站周边大气污染物最高允许排放浓度；《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2污染物排放标准值. 废水; 建设污水处理系统（格栅槽+调节池+厌氧池+接触氧化池+沉淀池+二氧化氯消毒+脱氯），铺设污水收集管道等；排入尼勒克县污水处理厂进行集中处置；设置容积为10m3的应急事故池; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构水污染物中的预处理排放限值；. 噪声; 设备减震隔声，进出车辆禁止鸣笛、限速行驶; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 医疗废物：分类包装、暂存，委托资质单位统一处置；废活性炭：暂存，委托有资质的单位处置。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 生活垃圾：由环卫部门统一收集处理。; 处置合理率100%，对环境影响较小. |

- 六、结论

尼勒克县明奎中医医院建设项目符合国家产业政策，项目选址符合相关规划要求，采用的工艺技术成熟可行，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接收程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接收的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 9.31×10-4t/a | 0 | 9.31×10-4t/a | +9.31×10-4t/a |
|  | H2S | 0 | 0 | 0 | 3.61×10-5t/a | 0 | 3.61×10-5t/a | +3.61×10-5t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.13kg/a | 0 | 0.13kg/a | +0.13kg/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 10.89kg/a | 0 | 10.89kg/a | +10.89kg/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.66kg/a | 0 | 0.66kg/a | +0.66kg/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 12160.07m3/a | 0 | 12160.07m3/a | +12160.07m3/a |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.729t/a | 0 | 0.729t/a | +0.729t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.243t/a | 0 | 0.243t/a | +0.243t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.243t/a | 0 | 0.243t/a | +0.243t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.182t/a | 0 | 0.182t/a | +0.182t/a |
|  | 粪大肠菌群 | 0 | 0 | 0 | 36480个/a | 0 | 36480个/a | +36480个/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 73.365t/a | 0 | 73.365t/a | +73.365t/a |
| 危险废物 | 医疗垃圾 | 0 | 0 | 0 | 15.914t/a | 0 | 15.914t/a | +15.914t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 1.95t/a | 0 | 1.95t/a | +1.95t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①