- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：霍尔果斯超纯金属材料制备及高端电子粉体一体化生产基地项目（一期）

建设单位（盖章）：新疆纳杨科技有限公司

编制日期：            2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 霍尔果斯超纯金属材料制备及高端电子粉体一体化生产基地项目 （一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-654004-04-01-741068 |  |  |
| 建设单位联 系人 | 杨永 | 联系方式 | 15305135135 |
| 建设地点 | 霍尔果斯南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 中心地理坐标（80度29分6.552秒，44度6分19.631秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3251铜压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工 325 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 霍尔果斯市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 编码：2023078 |
| 总投资（万元） | 45000 | 环保投资（万元） | 65 |
| 环保投资占比（%） | 0.14 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 10328.72m2 |
| 专项评价设置情况 | - 无 |  |  |
| 规划情况 | - 《霍尔果斯经济开发区总体规划（2012-2030年）》。 - 《霍尔果斯市南部工业园区总体规划（2018-2035）》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 已委托开展霍尔果斯南部产业园规划环评，目前正在编制阶段，尚未通过审查。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1与《霍尔果斯经济开发区总体规划（2012-2030年）》符合性分析 2011年国务院下发《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011〕33号文），成立霍尔果斯经济开发区面积约73平方公里（含新疆生产建设兵团），包括霍尔果斯口岸30平方公里左右（含国务院已批准的中哈霍尔果斯国际边境合作中心13.16平方公里）、伊宁市35平方公里左右、清水河配套产业园区8平方公里左右。 2013年由江苏省城市规划设计研究院编制的《霍尔果斯经济开发区总体规划》（2012-2030）通过专家审查，批复文号为新政函[2013]228号。霍尔果斯经济开发区重点发展化工、农产品深加工、生物制药、可再生能源、新能源、新材料、建材、进口资源加工、机械制造、商贸物流、旅游、文化及高新技术等产业。目前中哈霍尔果斯国际边境合作中心配套区已入驻企业59家，为满足南部国门物流业发展预留部分土地，同时带动霍尔果斯市乡镇企业发展。因此，在条件成熟的区域规划建设工业园区，园区范围北至环南路，东至六十三团一库，南至定远路，西至燃气首站，规划范围用地面积14.94平方公里。 本项目所在的南部产业园属于霍尔果斯经济开发区规划工业园区区域内，企业主要生产超纯金属材料，项目的建成符合霍尔果斯经济开发区重点发展新材料的产业目标。因此，项目建设符合霍尔果斯经济开发区总体规划。 1.2与《霍尔果斯市南部产业园区总体规划（2018-2035）》符合性分析 霍尔果斯南部产业园位于环南路以南区域，规划总面积为471公顷。主要发展装备制造、进口资源加工与纺织服装产业及农畜产品加工业。 项目租用霍尔果斯南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准厂房，引进30条生产线，主要进口中亚及俄罗斯等国的铜材料，生产超纯金属、微纳金属粉体和电子浆料，产品销往国内高新技术企业。项目的建设符合园区“进口资源加工”的产业政策，因此，项目建设符合霍尔果斯南部产业园总体规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.3产业政策符合性分析 本项目对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”中均未涉及，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发【2005】40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故该项目符合国家产业政策。 1.4三线一单符合性分析 根据环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 1.4.1与生态红线符合性分析 本项目位于霍尔果斯南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准厂房，根据现场勘查，项目周边不存在文物保护区、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感保护目标，不属于生态保护红线范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的红线，与基本红线和行业条件的有关规定没有冲突，满足生态红线区域保护规划要求。 1.4.2环境质量底线相符性 项目所在区域的环境质量底线为：保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平，不因该项目的建设而降低空气质量级别； 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响分析可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 1.4.3资源利用上线相符性分析 项目用水、用电为区域集中供应，运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 1.4.4环境准入清单 本项目不属于国家发展改革委商务部发布的《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的准入负面清单内容。 对照《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在的霍尔果斯经济开发区南部产业园属于霍尔果斯市-重点管控单元03（ZH65400420003），其具体管控要求以及符合性分析如下表1-1。 表1-1 管控要求符合性分析一览表 属性/区域; 管控要求; 项目符合性. 伊犁州直总体管控要求; 空间布局约束. 1.1禁止开发区应当进行生态修复，严禁从事各类开发活动。限制开发区应当减轻对生态空间的占用，保护优先、适度开发、合理选择发展方向，加强生态修复，禁止不符合主体功能定位的开发活动。禁止在河谷内的世界遗产地、自然保护区、风景名胜区等法定保护地实施相关法律法规禁止的行为。禁止向伊犁河源头、干流、主要支流、水库、湖泊和其他需要特别保护的区域违法排污、倾倒有毒有害物质、丢弃畜禽动物尸体等生产生活废弃物。; 符合，本项目位于霍尔果斯南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准厂房，占地不涉及生态保护红线、水源地保护区等重要生态功能区。. 1.2产业准入首先应符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本）、《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》等；严格落实《自治区严禁“三高”项目进新疆推动经济高质量发展实施方案》关于产业准入和布局的相关要求；非金属矿采选、煤炭采选、电力、金属矿采选、有色金属冶炼、铸造、化工（电石、氯碱、焦化）、纺织、合成革与人造革等重点行业的项目建设应符合《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》的相关要求。; 符合，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2021年修订）中鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》的负面清单项目。. 1.3严禁“三高”企业进伊犁，严控高污染、高耗能行业新增产能，严格落实国家和自治区下达的淘汰落后产能计划，严把项目准入关。 1.4加大城市建城区集中供热设施和管网建设力度，加快推进燃煤锅炉清洁能源改造，积极推进电锅炉、电供暖等清洁能源供暖项目建设，确保拆除燃煤小锅炉区域冬季正常供暖。产业集聚区集中建设热电联产机组或大型集中供热设施，逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 符合，本项目不属于“三高”企业不涉及锅炉。. 1.13不得新上或采用国家明令禁止的工艺和设备，新建项目必须符合国家产业政策，严格执行环境影响评价和“三同时”制度，严格入河排污口监督管理。; 本项目无国家明令禁止的工艺和设备，符合国家产业政策。. 污染物排放管控. 2.16禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物; 运营期固废均得到合理处置，不会对土壤环境产生影响。. 环境风险防控. 3.5构建应急响应保障体系。建立突发污染事件应急体系，成立污染事故处理小组。逐步建立数据共享联动机制。; 项目建成后，将按规定编制企业突发环境事件应急预案并备案，配备应急物资，定期开展应急演练，不断完善应急预案。. 资源利用效率. 4.5耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模、新增建设用地规模等指标达到国家和自治区下达的要求。; 本项目不占用耕地、基本农田。. 空间布局约束. 霍尔果斯市重点管控单元02; - 1.城市建成区禁止布局重污染企业。 - 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 - 3.城市建成区原则上不再新建每小时 35蒸吨以下燃煤锅炉。; 1.本项目不属于重污染企业。 2.项目符合经济开发区产业定位；无生产废水产生，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类；不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中列出的禁止准入类项目；不属于《环境保护综合名录（2017年版）》、《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目； 3.不涉及。. 污染物排放管控. 霍尔果斯市重点管控单元02; 1.城市建成区建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 2.严格渣土车运输管理， 打击违规运输、违法抛洒、倾倒行为。 3.提高城市道路机械化清扫率。建成区主要车行道机扫率达到 82%以上；到 2025 年，建成区主要车行道机扫率持续提高。 4.严格烟花爆竹禁限放管控。 5.城市建成区内集中供热和每小时65蒸吨及以上的燃煤锅炉实施节能超低排放改造。 6.重点推进机动车、油品储运销等交通源挥发性有机物污染防治。 7.加快配套管网建设，基本实现城镇截污纳管全覆盖。城市污水处理率达到90%左右。 8.城镇污水处理设施全面提高至一级A 排放标准。 9.加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，进一步提高城镇污水处理、污水再生利用、污泥处理处置设施建设水平。; 1.本项目运营后严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。 2.施工期严格按照要求管理。 3.不涉及。 4.不涉及。 5.不涉及。 6.不涉及。 7.不涉及。 8.不涉及。 9.不涉及。. 环境风险防控. 霍尔果斯市重点管控单元02; 1.新建建筑严格执行强制性建筑节能设计标准。 2.禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。 3.城镇建设推进滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施建设，新建城区硬化地面可渗透面积要达到40%以上，公共供水管网漏损率控制在10%以内。; 1.本项目严格落实相关文件要求施工。 2.本项目生产的产品符合要求。 3.不涉及。. 1.5与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。 优先保护单元465个，主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控单元159个，主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 项目位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯经济开发区属于伊犁河谷片区本项目与管控要求的符合性分析如下： 表1-2 项目与自治区“三线一单”文件相符性分析 类别; 本项目; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目选址于霍尔果斯市经济开发区南部产业园，选址不涉及生态保护红线占用。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。; 项目与周边地表水体无水力联系，不会对其产生影响；运营期采取相应污染物治理措施后不会对区域大气环境产生明显影响；本项目不占用农用地，运营期不向土壤排放污染物，严格执行环境风险措施后，环境风险可控。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 运营期消耗资源主要为电资源，项目不属于高耗能项目，满足区域资源利用上线要求。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 1.6与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 对照《新疆生态环境保护“十四五”规划》，本项目与其相符性分析详见表1-3。 表1-3 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性一览表 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 污染物总量控制目标。氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物排放量控制在自治区、自治州下达的指标以内。; 本项目不涉及。; 符合. 2; 优化产业结构，推进产业绿色升级。持续优化产业结构调整。严格落实环境准入制度，强化源头管理，严禁“三高”项目进伊犁，坚决遏制高耗能、高排放建设项目盲目发展，落实“三线一单”硬约束。坚持“绿色、集约、融合、高效”的工业经济高质量发展方向，深化工业供给侧结构性改革，结合《绿色产业指导目录（2019年版）》，大力发展战略性新兴产业，积极培育新产业新业态，推动工业强基增效与转型升级，着力构建“两级、一区、多集群”的产业布局。; 本项目属于新兴产业，不属于“三高”项目，不属于高耗能、高排放项目，建设符合自治区及伊犁州生态环境分区管控要求，不使用《产业结构调整目录》中限制类、淘汰类工艺或设备。; 符合. 3; 加强协同治理，完善大气污染治理体系。健全污染防治区域联动机制。加强城镇大气污染治理，重点推进伊宁市及周边区域、“奎-独-乌-胡” 区域联防联控、同防同治。巩固和扩大伊宁市及周边区域、“奎-独-乌-胡”区域大气污染防治工作成果，提升优良天数比例，逐步消除重污染天气。协同开展PM2.5和臭氧污染防治，以PM2.5浓度污染控制为主，臭氧浓度巩固改善为辅，强化VOCs和氮氧化物减排。推进兵地生态环境执法和联合监测，使兵地联合执法、交叉执法成为常态。探索建立区域大气环境补偿机制，构建大气污染综合治理体系。; 本项目运营期污染物产生量较少，不会对区域环境空气质量产生明显影响。; 符合. 4; 推进水污染治理，持续改善水环境质量。严格环境准入制度。淘汰现有目录界定的落后产能，严格执行环境影响评价，鼓励发展低污染、无污染、节水和资源综合利用的项目，大中型项目的资源环境效率达到同期国际先进水平。划定并严守生态保护红线，实施差别化环境准入政策。组织开展市、县域水环境承载能力现状评价。伊犁河流域沿岸从严控制石油加工、煤化工、化学制造、医药制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局危险化学品仓储设施。; 本项目运营期无生产废水产生。生活污水排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂。; 符合. 5; 重点推进土壤、地下水污染协同防控。加强地下水污染源头防控，对重点行业企业强化环境风险防控措施，依法严厉查处污水渗井和渗坑排污行为。防控农业面源对地下水影响。强化土壤与地下水污染协同防治，农用地和建设用地土壤环境管理中同步落实地下水污染防治要求。以保护和改善地下水环境质量为核心，按照“分区管理、分区管控”思路，坚持突出重点、分类施策、问题导向、协同推进、落实责任、循序渐进原则，推进地下水污染防治。; 本项目运营期不涉及环境风险物质使用，厂房及业务用房地面均进行混凝土硬化，地下水及土壤环境风险可控。; 符合. 综上，拟建项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。 1.7与《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》符合性分析 对照《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，本项目与其相符性分析详见表1-4。 表1-4 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》符合性一览表 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. 1; 加快脱硫脱硝除尘改造。全区所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼和焦化企业都要安装脱硫设施，现有规模在每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉实施脱硫和低氮燃烧改造。除循环流化床锅炉以外的所有燃煤机组均应安装脱硝设施，日产熟料2000吨及以上新型干法水泥窑实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造，2015年底实现稳定达标排放。; 本项目不涉及锅炉; 符合. 2; 加大城市扬尘综合整治力度。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地和构筑物拆除场地周边应全封闭设置围挡墙、湿法作业，严禁敞开式作业。施工现场道路应进行地面硬化，禁止现场搅拌混凝土、砂浆。渣土运输车辆采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统。煤堆、料堆、渣堆实现封闭存储。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。; 本项目施工工地全封闭设置围挡墙、湿法作业，施工现场道路地面硬化，渣土运输车辆采取密闭措施。; 符合. 3; 严控“两高”行业新增产能。根据全区和各城市功能定位，严格执行国家产业准入政策。; 本项目不属于“高污染、高风险”产品加工项目。; 符合. 4; 强化节能环保指标约束。提高节能环保准入门槛，健全重点行业准入条件，公布符合准入条件的企业名单并实施动态管理。严格实施污染物排放总量控制。; 本项目不涉及污染物排放总量。; 符合. 综上，拟建项目符合《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》要求。 1.8与《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符合性分析 对照《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》，本项目与其相符性分析详见表1-5。 表1-5 与《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治” 工作的通知》符合性一览表 序号; 政策要求; 项目情况; 符合性. （一）严格管控各类扬尘，实施城市降尘量考核. 1; 严格施工扬尘监管。各地（州、市）要在今年夏秋季强化各类建筑工地扬尘监管，严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，各工地全面落实“六个百分之百”，严肃查处相关违法违规行为。施工面积3000平方米以上的建筑工地安装在线监测和视频监控设备，并与主管部门联网。扬尘防治检查评定不合格的建筑工地实行停工整治，并将施工企业列入失信名单。; 项目施工期严格按照《建筑工地扬尘防治标准》，做到“六个百分百”。; 符合. 2; 实施扬尘综合整治。严格堆场扬尘监管，夯实混凝土搅拌站堆场、施工工地弃土场等扬尘监管责任，提升综合防控水平。加强道路扬尘整治，大力推进道路清扫保洁机械化作业。严格渣土运输车辆密闭管理，严禁渣土运输车辆带泥上路，强化渣土运输企业诚信考核。; 项目对进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的采取防尘措施、对施工工地道路采取防尘措施。; 符合. （二）认真落实锅炉淘汰或改造，推进清洁取暖和散煤治理. 3; 开展锅炉综合整治。各地（州、市）要根据本辖区内燃煤、燃气锅炉功率、能耗、排放及治理改造情况，制定切实可行的锅炉淘汰或改造工作方案，于7月15日前报自治区生态环境厅。PM2.5未达标城市在10月底前完成淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉，县级及以上城市建成区加快淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉，重点区域内城市建成区10月底前完成淘汰工作。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，重点区域要在10月底前全部完成超低排放改造。实施燃气锅炉低氮改造，重点区域内未实施燃气锅炉低氮改造的城市，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的要求，力争今年夏秋季完成30%以上燃气锅炉低氮改造。; 本项目不涉及锅炉。; 符合. 4; 加大散煤治理力度。各地（州、市）重点推进城镇、县城等地发展热电联产集中供热和清洁取暖项目，乌鲁木齐市实施好“2022年北方地区冬季清洁取暖项目”，确保项目保质按期完成。各地要对已实施散煤替代的区域开展巡查，严防散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，严厉打击销售劣质煤，确保燃煤质量符合标准要求。; 不涉及; 符合. （三）全面推进挥发性有机物（VOCs）综合治理. 5; 推进企业VOCs综合整治。推进实施含VOCs产品源头替代工程，加大低（无）VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等源头替代力度。全面落实VOCs无组织排放等标准要求，开展储罐综合治理、污水逸散有机废气专项治理。针对石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业废气排放旁路开展摸排并建立清单，取消非必要旁路，因安全生产确需保留的，应通过铅封、安装自动监控设施等方式加强监管。继续实施泄漏检测与修复（LDAR），化工园区完善LDAR管理平台。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。对采用单一光氧、低温等离子、活性炭吸收和不符合安全生产要求的处理设施进行升级改造。各地（州、市）要建立本地区VOCs排放污染源清单，制定实施VOCs排放重点企业综合整治计划，重点区域在10月底前完成。对涉VOCs排放的企业集群，推进同类企业污染物集中处理。; 不涉及; 符合. （四）实施工业炉窑大气污染综合治理. 6; 各地（州、市）在2021年7月底前系统建立工业炉窑管理清单，制定实施治理改造计划。加快淘汰落后产能和不达标工业炉窑，实施电、天然气等清洁能源替代或采用集中供热，推进工业炉窑全面达标排放。全面加强无组织排放管理，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放，提高废气收集率，产尘点采取有效抑尘措施。鼓励水泥企业实施深度治理。; 不涉及; 符合. 综上，拟建项目符合《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》要求。 1.9与《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（修订）》符合性分析 要求：自治区环保厅组织有关部门和有关专家对《新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件(试行)》(新环发(2014)59号)涉及的非金属矿采选、煤炭采选 、电力、金属矿采选、有色金属冶炼、化工(电石、氯碱、焦化)、纺织等七个行业的环境准入条件进行了修订，并结合实际，补充制定了铸造、合成革与人造革两个行业环境准入条件。 本项目不在规定的重点保护区域内及其他法律法规禁止的区域，不占用基本农田，符合国家、自治区相关法律法规、产业政策要求；本项目不属于其规定的重点行业。 1.10与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 表1-6 与《伊犁州生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 实施燃煤燃气锅炉综合整治。城市建成区原则上不再新建35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉，其中，奎屯市城市建成区和国家级、自治区级工业园区禁止新建65蒸吨/小时以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推进城市建成区35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实施节能和超低排放改造。实施燃气锅炉低氮改造，重点区域未实施燃气锅炉低氮改造的县市，按照氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米的要求。逐步扩大城市建成区范围内供暖管网覆盖面，淘汰供暖管网覆盖范围内燃煤锅炉和散烧炉。在供热管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤；推广应用高效节能环保型锅炉。; 本项目不涉及锅炉; 符合. 加强噪声污染源监管。深入推进交通运输噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声、工业企业、机场周边噪声污染防治，推进工业企业噪声纳入排污许可管理。优化重点区域声环境质量监测点位，加强城市环境噪声、道路交通噪声、功能区噪声例行监测与评价，推动功能区声环境质量自动监测，强化声环境功能区管理适时调整完善声环境功能区。强化噪声信访处置，畅通噪声污染投诉渠道，完善生态环境与相关部门的噪声污染投诉信息共享处理机制。; 运营期采用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声等措施后厂界噪声可达标排放; 符合. 加强固体废物处置。加强固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量。开展固体废物非法转移和倾倒排查整治全面禁止洋垃圾入境，推动开展塑料垃圾专项清理，推进废塑料加工利用行业整治，加强废塑料回收、利用、处置等环节的环境监管，降低污染风险。加强工业固体废物堆存场所环境整治，将沿河、沿湖、沿水库和饮用水水源地周边等区域作为排查重点，开展固体废物非法贮存、倾倒和填埋情况专项排查。推进工业固体废物综合利用和环境整治，提高大宗工业固体废物资源化利用水平。; 运营期固体废物均得到合理处置。；生活垃圾由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处置，边角料外售。; 符合. 1.11选址合理性分析 本项目租用霍尔果斯南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2 厂房，用地性质为工业用地，目前企业周边已入住有新疆东特生态农业科技发展有限公司（饲料生产）、福润田农牧有限公司（农牧设备制造），主要排放污染物为颗粒物，本项目的入住与产业园及周边企业均相容。 ①项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜、水源保护地、军事基地、文物古迹等敏感目标； ②项目远离城镇人口稠密区，符合霍尔果斯南部产业园发展总体规划与长远规划要求； ③本项目用地不涉及生态红线，符合《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》。 - 1.12基础设施依托可行性分析 本项目运行期需依托的主要市政基础措施为给排水及电力管线，经与建设单位核实，各设施依托情况如下： （1）给水 本项目运行期用水由园区市政给水设施供给，园区供水管线主管线已沿现状道路铺设完成，现状各产业区兴建过程中引入支管与主管道对接，本项目建成后用水可就近接入园区给水管网。 （2）排水 本项目运行期生活污水排水可接入市政污水管网，最终排入南部产业园污水处理厂处置。目前园区排水管线已建成接入污水处理厂，本项目建成后可就近接入市政排水管网。 （3）电力 本项目运行期于项目区内自建配电室，接入园区市政电网，可满足项目需求。 综上，园区各基础设施完备，可满足项目运行需求，依托可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目背景 霍尔果斯超纯金属材料制备及高端电子粉体一体化生产基地项目主要进口中亚及俄罗斯等国的铜原材料，生产超纯金属、微纳金属粉体和电子浆料，产品销往国内高新技术企业。该项目将发挥链主带动作用，形成集金属原料、电子浆料、厚膜元件、新能源跨境电商、仓储物流为一体的新材料产业链。在此背景下，新疆纳杨科技有限公司拟决定租用霍尔果斯南部产业园标准厂房建设霍尔果斯超纯金属材料制备及高端电子粉体一体化生产基地项目： 一期：项目使用霍尔果斯南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准厂房，引进30条生产线，购置安装粉体专用设备、分离设备、干燥设备、除尘设备衫渣、分级设备、粉体检测设备、粉体配料机、输送机埋塌雹、包装机等设备及其他相关配套设施；主要生产超纯金属、微纳金属粉体、电子浆料等。 二期：项目使用霍尔果斯南部产业园先进装备制造产业园二期A1、A2、A3、B3厂房，新型材料产业园一期C1、C2、C3、C4厂房，引进生产线90条，购置安装粉体专用设备、分离设备、干燥设备、除尘设备衫渣、分级设备、粉体检测设备、粉体配料机、输送机埋塌雹、包装机等设备及其他相关配套设施；主要生产超纯金属、微纳金属粉体、电子浆料等。 企业根据目前的市场行情及自身经营状况，决定只启动本项目一期建设内容，后期根据市场行情决定是否实施二期工程，故本次环评只针对一期生产建设内容进行环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》，该建设项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021.1.1起施行）的有关规定，本项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工 325”，需编制环境影响报告表。为此，受新疆纳杨科技有限公司的委托，我单位承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我单位即派有关人员对该项目进行实地踏勘和资料收集，在听取该项目主管环保部门的意见后，按有关环评技术规范相关规定，编制完成该项目环境影响评价报告表。 2工程概况 项目名称：霍尔果斯超纯金属材料制备及高端电子粉体一体化生产基地项目（一期）。 建设性质：新建项目。 建设地点：霍尔果斯南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准化厂房。 总投资：45000万元。 2.1建设地点及周边环境概况 本项目位于霍尔果斯市经济开发区南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准化厂房，项目中心地理位置为：经度：80°29′6.552″、纬度：44°6′19.631″，项目区北侧、西侧、南侧均为园区道路，隔路均为产业园其他企业，东侧为产业园标准厂房。项目地理位置示意见附图2-1，项目区周边环境关系见附图2-2。 2.2建设内容及建设规模 本项目租用霍尔果斯市经济开发区南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准化厂房，占地面积为10328.72m2。厂房内各安装15条超纯金属、微纳金属粉体、电子浆料生产线；项目工程组成及规模一览表详见表2-1。 表2-1 项目工程组成及规模一览表 工程类别; 工程 名称; 规格; 备注. 主体工程; B1标准化厂房; 1座，位于项目区北侧，建筑面积5164.36m2，彩钢结构，1F，购置安装15条超纯金属、微纳金属粉体、电子浆料生产线。; 租赁厂房. B2标准化厂房; 1座，位于项目区南侧，建筑面积5164.36m2，彩钢结构，1F，购置安装15条超纯金属、微纳金属粉体、电子浆料生产线。. 辅助工程; 业务 用房; 设立在B1标准化厂房内，面积100m2，主要用于办公，无食堂、生活区。; 新建. 公用工程; 给水; 市政给水管网。. 排水; 设备冷却水循环使用，无生产废水排放；生活污水排入下水管网，最终进入园区污水处理厂。. 供电; 由国家电网集中供给。. 供气; 不使用燃气. 环保工程; 废气; 针对抽真空、开仓门带出的少量粉尘通过在厂房加装强制排风系统治理。. 废水; 设备冷却水循环使用，无生产废水排放；生活污水排入下水管网，最终进入园区污水处理厂。. 噪声; 高噪声设备加装减振、隔声、消声措施，均设置在厂房内。. 固体废物; 生活垃圾由环卫部门定期清运；下脚料暂存在厂区一般固废暂存间，定期外售给回收站。. 生态; /. 2.3主要设备 本项目超纯金属、微纳金属粉体、电子浆料共用生产线；主要设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 型号; 备注. 1; 铜粉制备系统; 送粉器; 30套; /; /. 2; 能源发射器; 30套; 自制; /. 激光等离子枪; 30套; 自制; /. 真空泵组; 30套; BSV60~90; /. 自动化控制系统; 30套; 自制; /. 压力变送器; 30套; MIK-P3000; /. 质量流量控制器; 30套; ALICAT; /. 真空管路; 30套; 自制; /. 气力输送风机; 30套; 2GB630H16; /. 水氧分析仪; 30套; OMD-507; /. 分级分离器; 30套; 自制; /. 3; 水电转接柜; 30台; 自制; /. 4; 生产辅助系统; 集成水冷系统; 30套; 自制; /. 5; 制氮机; 1台; 50m3/h; 配2m3储氮罐. 6; 1台; 100m3/h; 配4m3储氮罐. 2.4原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料 序号; 项目; 用量; 备注. 1; 原料铜; 900t/a; 大宗交易. 2; 丁基卡必醇; 40 t/a; 年使用200桶，200公斤/桶. 3; 氮气; 43200m3/a; 储氮罐储存. 4; 水; 284.4m3/a; 市政给水管网. 5; 电; 432万kW·h; 市政电网. 部分原辅材料的成分和性质： 铜：铜是一种玫瑰红色金属，柔软、有金属光泽，密度为8.92克/cm3，溶点为1083.5℃，沸点为2595℃，富于延展性，易弯曲，强度较好，在导电性和导热性方面，铜仅次于银，居第二位，它可以进行冷热压力加工，由于其具有面心立方晶格，铜及其化合物无磁性。熔点时铜的蒸气压很小，因而在冶金过程温度下，不易挥发。 2.5产品方案 根据建设单位提供的资料，本项目产品有超纯金属、微纳金属粉体、电子浆料，均可共用生产线，均使用原料铜制备；项目产品方案见下表。 表2-4 产品方案 序号; 产品名称; 单位; 产量; 包装. 1; 超纯金属; t/a; 100; 防腐袋＋防护桶. 2; 微纳金属粉体; t/a; 400. 3; 电子浆料; t/a; 140. 4; 下脚料; t/a; 300; 袋装存入一般固废暂存间外售. 表2-5 原辅料平衡表 原辅料名称; 使用量; 产品名称; 产量. 原料铜; 900t/a; 超纯金属; 100t/a. /; /; 微纳金属粉体; 400t/a. 丁基卡必醇; 40t/a; 电子浆料; 140t/a. /; /; 下脚料; 300t/a. 合计; 940t/a; 940t/a. 2.6劳动定员和工作制度 本项目建成后工作人员总数20人，采用二班制，每班8h，年工作288天，职工就近招录，企业不提供食宿，且无相关食宿配套设施。 2.7公用工程 2.7.1供、供水 本项目用水来自当地市政给水管网。项目用水量主要为设备冷却用水及员工生活用水。 - （1）设备冷却用水 - 根据企业提供信息，每台设备自带2个300L冷却水箱，每季度补充一次，本项目共有30台设备，按照三个生产季度核算，循环冷却系统补充水量约为54m3/a。该部分废水循环使用不外排。 - （2）生活用水 本项目劳动定员20人，员工生活用水按照《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中给出的数据，按人均消耗40L/d计算，则本项目员工生活用水量为0.8m3/d（230.4m3/a）。排污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.64m3/d，184.32m3/a。生活污水排入下水管网，最终进入园区污水处理厂。 - 项目用水见表2-5，项目水平衡详见图2-3。 表2-6 本项目用水环节一览表 用水环节; 用水标准; 新鲜水用量（m3/a）; 排水量（m3/a）; 损耗（m3/a）. 设备冷却用水; 0.1875m3/d; 54; 0; 54. 生活用水; 40L/d; 230.4; 184.32; 46.08. 合计; /; 284.4; 184.32; 100.08. 54 循环：54 冷却水箱 设备冷却 损耗：46.08 新鲜水：284.4 230.4 184.32 生活用水 园区污水处理厂 图2-3 水平衡示意图（单位：m3/a） 2.7.3供电 本项目电力依托国家电网。 2.7.4供热 本项目生产厂房无需供暖。 2.8项目总平面布置 本项目租用霍尔果斯市经济开发区南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准化厂房；平面布局比较简单，两座厂房南北相对，厂房内各依次布设15条生产线，办公区域设立在B1标准化厂房内，项目与产业园共用进出口，位于厂房西侧。 综上所述，从安全生产、方便运输、便于管理、节省能源、环境保护等方面综合考虑，厂区总平面布置图基本合理。项目厂区平面布置示意图详见图2-4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期 项目施工期工艺流程及产污环节见图2-5。 基础工程→设备安装→工程验收→运行使用 施工期 图2-5 施工工序流程及产污环节图 本项目的基本工序依次为：设备安装、工程验收、运行使用。其中施工期主要包括：设备安装。在这个时期，造成的污染主要是噪声、扬尘、固废。 2运营期 - 2.1工艺流程 项目运营期主要工艺流程及产污环节流程图见图2-6。 图2-6 工艺流程及产污环节流程图 - 工艺流程简述： 送料：人工将原料铜块送入送料系统中，由送料系统送入坩埚内。 抽真空：利用真空泵通过波纹管连接电磁阀将真空管路设备腔体中空气抽出，气压达到0Mpa后关闭电磁阀。抽真空是防止后期金属固体经瞬间受热形成金属蒸汽过程中被氧化。由于气固分离后的氮气内循环所以下一次生产抽真空会带出微量粉尘G1。 通入氮气：利用氮气制备机，将空气中的氧气与氮气分离，制得纯氮气气体，使用质量流量控制器通入定量氮气于发生器内部。因为氮气为惰性气体，是金属粉末生产过程中的保护气体，防止金属蒸汽被氧化。每批产品生产过程中设备腔体内的气体是定量的，通过管路一直循环，不会存在氮气和粉尘的散逸，但制氮过程会有噪声产生。 气化：对真空管路设备腔体内的等离子枪和激光发生器进行通电，等离子枪和激光发生器共同对坩埚内的金属块的某一个点进行集中加热，集中加热点瞬间温度可达到20000℃ , 金属固体直接气化成金属蒸汽。此过程会产生没有充分被加热的金属余料下脚料S1。 冷却：气化后的金属蒸汽随着氮气气流进入冷却系统，项目利用集成水冷系统对金属蒸汽进行降温处理（温度 25℃) , 冷却水温控制在-20~20℃; 再通过控制气流量、压力（-0.1Mpa—0Mpa）、温度（不超过60℃) 及其他参数使金属蒸汽形成粒度可控的微纳米小颗粒。受热后的冷却水经制冷机再次制冷循环用于冷却。项目气化与冷却均位于密闭的管道、气化系统和冷却系统中，不会存在粉尘的散逸。此部工序可得到市场需要的超纯金属产品。 分离：金属微纳米小颗粒随着气流运动进入气固分离器，经气固分离器分离后，微纳米金属颗粒物落入物料罐中，可直接进入封装。分离后的氮气内循环作为保护气，直至本批次生产完成。项目气固分离在完全密闭的分离器中进行，且为间歇式分离，待上一批次金属粉末分离完成后，再进入下一批次粉末生产。该设备粉体生产系统是由密封罐体和管道组成的回路，气体在内部循环使用，粉体 通过气固分离器分离后，因自重落入物料罐中，气体通过管道进入内循环系统，故分离过程中不存在粉尘废气产生。根据设置参数此部工序可得到市场需要的纳米金属粉体、微米金属粉体产品。 注液：分离出的纳米金属粉体、微米金属粉体注入丁基卡必醇，可得到电子浆料，根据客户需求决定生产纳米金属粉体电子浆料、微米金属粉体电子浆料。此工序在密闭生产线中进行，会产生噪声，无废气排放。 封装：根据客户需求，生产相应产品，然后在密闭流水线一体化封装设备中由粉体真空输送机送粉到防静电袋，通过真空手套箱进行封装。 入库待售：密闭流水线一体化封装设备中设置过渡仓，将封装好的金属粉末放入过渡仓，关闭内侧仓门，从外侧仓门将物料取出，暂存于仓库内待售。此过程打开仓门氮气会带出微量粉尘G2。 - 2.2主要污染工序 本项目主要产污节点情况见下表2-7。 表2-7 运营期主要产污节点情况一览表 水污染物; 冷却废水; W1. 大气污染物; 抽真空带出粉尘; G1. 开仓门带出粉尘; G2. 固废污染物; 下脚料; S1. 噪声污染物; 运营期主要为设备噪声，在75~85dB（A）之间. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，不存在原有环境污染情况及相应的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）对环境质量现状数据的要求，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形，气候条件相近的环境空气质量相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次区域环境质量现状数据选择引用距离项目最近的霍城县生态环境局站点2022年的监测数据，作为本工程环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源分析说明本项目周边环境区域环境空气质量情况。该站点位于本项目东侧31.3km处。 表3-1 2022年区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 评价标准（mg/m3）; 现状浓度（mg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均; 0.07; 0.045; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均; 0.035; 0.023; 65.7; 达标. SO2; 年平均; 0.06; 0.008; 13.3; 达标. NO2; 年平均; 0.04; 0.011; 27.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4; 0.001; 0.025; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 0.160; 0.085; 53.1; 达标. 由上表可知，SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均，CO的95百分位24小时平均、O3的90百分位8小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，项目区域环境空气质量较好。 2地表水环境现状调查与评价 本项目无生产废水外排；项目职工不在厂区食宿。生活污水排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂。本项目废水排放量较少，与周边河流、渠道不发生水利联系，均属于间接排放。根据导则要求，水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。本项目需对依托污水处理厂的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标进行分析。 - 3声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目位于霍尔果斯经济技术开发区南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准化厂房，周边50m范围内无声环境保护目标，因此不对声环境质量现状进行调查。 4地下水、土壤环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，中要求原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期将对厂区进行分区防渗工作，对生产区加强防渗工作，无地下水及土壤污染途径，因此可不开展环境质量现状调查。 5生态环境 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于霍尔果斯经济技术开发区南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准化厂房，项目周围无生态环境敏感目标，故不需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于霍尔果斯经济技术开发区南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准化厂房，项目区中心地理坐标：经度：80°29′6.552″、纬度：44°6′19.631″，项目区北侧、西侧、南侧均为园区道路，隔路均为产业园其他企业，东侧为产业园标准厂房。 根据本项目的生产工艺，排污特征以及项目区的环境功能区划，确定本项目的环境质量保护目标为： （1）环境空气：保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平，不因该项目的建设而降低空气质量级别。 （2）声环境：保护建设项目所在区域声环境不受影响，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。 根据现场调查，本项目评价范围内无学校、医院、居住区、商超、机关事业单位、军事基地等环境敏感目标分布。 （1）大气：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； （2）声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标； （3）地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - （1）废气污染物排放标准：项目运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放标准要求（颗粒物：1.0mg/m3）； - （2）噪声排放标准：项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； - （3）生活污水执行：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； - （4）固体废弃物管理标准：固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，结合本项目的排污特点：本项目运营期无主要污染物排放，因此本次项目不核算总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用园区现有标准厂房，只进行设备安装，无大型土建工程发生，施工期短，因此不设立施工营地，距离市区较近，施工人员由施工单位在霍尔果斯市区安排食宿。 1大气环境影响分析保护措施 1.1汽车运输设备产生的废气影响 项目利用现有标准厂房，不存在建筑材料运出，也不会产生较大的扬尘。施工期会频繁使用机动车运送设备，这些车辆及设备的运行会排放少量的颗粒物、CO、NOx以及末完全燃烧的碳氢化物THC等。 1.2大气保护措施 根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防止措施，严格落实《防治城市扬尘技术规范》，以减少施工扬尘对周围环境的影响。因此环评要求： （1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （2）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施或其他有效的防尘措施。并保持路面清洁，防止机动车扬尘。 2水环境影响分析及保护措施 施工期的废水主要来部分工人的生活废水。 废水影响减缓措施：本项目施工期较短，针对施工过程产生的生活污水，可设置环保厕所定期清运至污水处理厂处理。 3施工期声环境影响分析及保护措施 施工噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如框架浇筑时振捣器噪声、挖土机噪声、升降机噪声等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、设备安装的撞击声等，多为瞬时噪声源；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 表4-1 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度 [dB（A）]; 施工阶段; 声源; 声源强度 [dB（A）]. 底板阶段; 挖土机; 78~96; 装修、安装阶段; 电钻; 100~105. 冲击机; 95; 电锤; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 压缩机; 75~88; 多功能木工刨; 90~100. 结构阶段; 混凝土输送泵; - 90~100; 云石机; - 100~110. 振捣器; - 100~105; 角向磨光机; - 100~115. 电锯; - 100~105; /; /. 电焊机; 90~95; /; - /. 空压机; - 75~85; - /; /. 表4-2 交通运输车辆噪声 - 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB（A）]. 底板及结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75~80. 噪声防治措施： （1）在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对不同施工阶段，按《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）对施工场界进行噪声控制； （2）严格控制振捣器、角向磨光机等强噪声机械施工时间，高噪声机械施工时间要安排在白天，严禁在夜间00:00-次日9:00期间施工。如需要在夜间进行结构、底板工程的施工，必须上报生态环境局批准同意； （3）将有固定工作地点的施工机械尽量设在拟建项目场地的中央，并采取围墙封闭等隔声措施。 4施工垃圾对环境的影响分析及保护措施 4.1固体废物的来源 固体废物主要来源于破碎地平过程中产生的少量建筑垃圾。建筑垃圾主要为残砖、废弃混凝土等。 4.2环境影响分析及处置措施 施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。建筑垃圾应集中堆放于厂区，避免乱堆乱放。大量的建筑垃圾的堆放容易引起扬尘等环境问题，为避免扬尘产生，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾应及时外运，运至垃圾填埋场统一处理。 5施工期对生态环境的影响分析 本项目在现有厂房内安装设备，施工占地较小，施工期不会对土壤及植被产生影响。为进一步减少对周围生态环境的破坏及水土流失，在施工期需采取工程措施、植物措施及临时措施等各种措施相结合的综合措施。同时，加强施工管理，保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏，并使局部地段的生态环境向有利的方面转化，达到既发展经济，又保护生态的目的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 1.1废气污染源 本项目运营期废气来源主要有：抽真空带出粉尘、开仓门带出粉尘；根据企业提供资料及参考行业经验，该项目粉尘产生量约为：0.05kg/t·产品，则本项目运营期可产生粉尘量为：0.032t/a。粉尘产生量极少且属于短暂间歇性逸散，属于无组织排放形式，通过对厂房加装排气扇该部分污染可忽略不计，本环评将不再赘述。 2废水 2.1废水 本项目运营期外排废水主要为员工生活污水。 本项目员工生活用水量为0.8m3/d（230.4m3/a）。排污系数以0.8计，则生活污水产生量为0.64m3/d，184.32m3/a。生活污水排入下水管网，最终进入园区污水处理厂。 2.2废水污染物排放情况 生活污水水质简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，参照《社会区域类环境影响评价》（主编：吴波，编制时间2007年）中的生活污水各项污染物浓度，本项目污水污染因子排放浓度及排放量见下表。 表4-3 项目废水产生及排放情况一览表 - 污水性质; 污染因子. - 生活污水（184.32m3/a）; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. - 排放浓度; 350mg/L; 200mg/L; 250mg/L; 25mg/L. - 排放量; 0.064t/a; 0.037t/a; 0.046t/a; 0.0046t/a. 根据上述分析可知，污水中各污染因子产生浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准限值，经排水管网排入市政排水管网，最终纳入园区污水处理厂处理。 2.3项目污水排入霍尔果斯南部产业园污水处理可依托性分析 霍尔果斯南部产业园污水处理厂位于霍尔果斯产业园南侧，污水处理工程近期（至2025年）设计规模为1×104m3/d，远期（至2035年）设计规模为2×104m3/d。污水处理采用格栅+曝气沉砂池+水解酸化+CASS+深度处理+高级催化氧化（臭氧）+消毒池工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，同时满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1基本控制项目及限值作为园区绿化、杂用及下游荒漠生态植被恢复用水。 霍尔果斯南部产业园污水处理厂建设项目已编制环境影响报告书并于2021年2月5日取得了《关于霍尔果斯南部产业园污水处理厂建设项目环境影响报告书的批复》（新环审[2021]27号）。污水处理厂已建成，目前属于调试运行阶段，尚未完成竣工环保验收及排污许可证申报工作。 本项目排水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足污水处理厂进水水质要求且项目废水量很小，不会对污水处理厂产生冲击影响。因此，本项目废水进入霍尔果斯南部产业园污水处理厂处理可行。 2.4废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目废水自行监测计划如下。 表4-4 废水自行监测计划一览表 监测 阶段; 监测 类别; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测时间; 采样时间; 实施机构. 运营期; 废水; 废水总排口; 排放口; CODCr、BOD5、SS、氨氮; 1次/季度; 1天; 每天1次; 专业环境监测单位. 3噪声 3.1噪声源强 本工程声环境影响评价工作是在踏勘现场、了解周围环境状况、搜集并详细分析设计资料的基础上进行的，力求科学、实际。在确定设备噪声源强时，类比了同类工程实测数据。噪声源与预测点的距离均按坐标根据大幅厂区平面布置图尺量按比例求出。项目运行后，噪声来源主要为各类设备运行时产生的噪声，噪声源强约75-85dB（A）。 表4-5 主要设备噪声源强一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 源强dB （A）; 数量; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 标准化厂房; 送粉器; 85; 30套; 12; 53; 12; 70.2; 20; 50.2; 1m. 2; 能源发射器; 75; 30套; 15; 50; 15; 58.3; 20; 38.3. 3; 真空泵组; 75; 30套; 16; 49; 16; 57.7; 20; 37.7. 4; 压力变送器; 85; 30套; 15; 50; 15; 68.3; 20; 48.3. 5; 气力输送风机; 85; 30套; 20; 45; 20; 65.8; 20; 45.8. 6; 分级分离器; 75; 30套; 22; 43; 22; 55.0; 20; 35.0. 7; 制氮机; 75; 2台; 30; 35; 30; 40.5; 20; 20.5. 3.2噪声环境影响分析 多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lgi=1n100.1Li 式中，LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； Li—第I个噪声源的声级，dB（A）； n—噪声源的个数。 经计算，本项目热源工程厂区内综合噪声源强为53.5dB（A）。 声环境预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2021）中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，选用的噪声随距离衰减公式为： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lw：点声源处的噪声值，dB（A）； r：点声源至受声点的距离，m。 根据项目的设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，噪声影响预测结果见表4-6。 表4-6 本项目厂界噪声预测值单位dB（A） 序号; 综合源强; 方位; 距厂界距离（m）; 预测值; 标准值. 1; 生产 设备; 53.5; 东; 61; 9.8; 昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 2; 北; 110; 4.67. 3; 南; 130; 3.22. 4; 西; 50; 11.5. 由上表可知，营运期厂界四周昼夜噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。 为最大限度的降低噪声对厂界环境的影响，应采取隔声降噪措施，噪声防治贯彻“以防为主，防治结合”的原则，具体措施有： ①建议在设备选型时尽量选择噪声低的设备，高噪音设备设置台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施； ②从总平面布置的角度出发，将高噪音设备设置于远离厂界最远的位置，主要产噪设备均放置在密闭厂房内，以阻隔噪声的传播和干扰； ③建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 采取相应措施后，本项目产生的噪声不会对周边环境造成明显不良影响。 3.3噪声监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目噪声自行监测计划如下。 表4-7 噪声自行监测计划一览表 监测 阶段; 监测 类别; 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测时间; 采样时间; 实施机构. 运营期; 厂界; 厂界外1m处; 厂界噪声（等效A声级）; 每季度1次; 1天; 每天昼、夜间各1次; 厂界; 专业环境监测单位. 4固体废物 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾和未被充分汽化而形成的下脚料。 （1）下脚料 根据业主提供的经验数据，本项目未被充分汽化而形成的下脚料产生量约为1.5t/a；该部分废料暂存于厂房内一般固废暂存间，定期外售给废品回收站。 （2）生活垃圾 项目劳动定员20人，年工作288天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg/d，生活垃圾产生量约为2.88t/a。分类收集，委托环卫部门定期清运处理。 表4-8 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 代码; 废物鉴别方法; 产生量（t/a）; 处置. 1; 下脚料; 第I类工业固体废物; 320-001-10; 《一般固体废物分类与代码》（GBT39198-2020）; 1.5; 外售. 2; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 2.88; 环卫清运. 综上所述，本项目固体废物的处置遵循了分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，产生的各种固体废物均得到了合理处置，并做好了固废的日常管理工作，不会对周围环境造成二次污染，因此，本项目产生的固体废物对项目所在区域环境影响不大。 5地下水、土壤 项目生活废水经排水管网最终纳入园区污水处理厂处理，正常情况下不会对区域地下水环境造成影响。 表4-9 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗分区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本项目生产区、一般固废暂存区作一般防渗处理，业务用房简单防渗。结合项目区实际，本工程防渗工程设计标准及维护需满足下列要求： ①各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建筑物的设计使用年限。 ②一般防渗区采取的防渗措施的防渗性能执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区要求：应与1.5m厚黏土层等效（渗透系数≤1×10-7cm/s）。 ③简单防渗区执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中简单防渗区要求：作一般硬化处理。 ④加强厂区防渗设施的检查、维修力度，确保防渗措施。 综上，本项目在采取完善的防渗措施后，对地下水及土壤环境影响程度较小。 6生态 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应明确保护措施。 本项目位于霍尔果斯经济技术开发区南部产业园先进装备制造产业园二期B1、B2标准化厂房，项目周围无生态环境敏感目标，故不需进行生态环境评价工作。 7环境风险分析 7.1环境风险潜势初判 本项目生产中不涉及环境风险物资的使用及贮存，本项目危险物质数量与临界量比值属于Q＜1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.2风险评价等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-10 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ类，可开展简单分析。 7.3环境危害影响分析 ①火灾影响分析：本项目火灾燃烧生成的主要产物为CO2和CO，且很快就能扩散，不会长期影响空气质量。事故时主要采用泡沫、二氧化碳、干粉灭火器或砂土等进行灭火。若引发大面积火灾时会产生一定的消防水，但该类消防水不含有有毒有害物质，对项目建设区域环境不会造成较大污染。 ②检修人员在进行电焊、气割或敲击产生火花时，也可能会发生火灾或爆炸危险。 7.4风险防范措施 风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据项目特点及厂区实际情况，从风险防范防范提出以下防范及应急处理措施： ①加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定各种安全管理、安全生产规程，以减少人为风险事故的发生。 ②储存间应按有关消防部门的规范要求进行设计和防范，并应对储存间的地面及四壁做防腐防渗处理。 ③消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，设立警告标志；并在火灾危险场所设置报警装置。 ④按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量；严禁区域内有明火出现。 ⑤本项目建设完成后，应制定突发环境事件应急预案，完善风险防范措施。 7.5应急措施 当发生火灾等事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，进行以下应急处理措施： ①火灾应急措施 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土等。 遇明火、高热能引起燃烧爆炸，应于上风向灭火，并尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 ②急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，并迅速就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并迅速就医。 为了切实预防环境风险，建设单位需制定环境风险应急预案，根据本项目特点，应急预案主要包括以下内容： 表4-11 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险源：生产车间. 2; 应急组织机构、人员; 企业应急组织机构、人员； 地区应急组织机构、人员：组织机构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。以上各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等。. 5; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场上后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 7.6分析结论 由上分析，该建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目营运过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 8排污许可要求 环境影响评价文件及其批复是建设项目排污许可证管理、环境监测等事中、事后管理的技术依据，结合《排污许可证管理暂行规定》的相关要求，本次评价要求项目从以下几个方面进行排污口规范化管理。 项目应完成废水、噪声的规范化建设，其投资应纳入生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995），各排污口（源）标志牌设置见表4-12。 表4-12 各排污口（源）标志牌设置示意图表 名称; 废水排放口; 噪声排放源. 提示图形符号. 功能; 表示废水向水环境排放; 表示噪声向外环境排放. 建设单位应在废水、噪声排放源处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以及警示周围群众。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，本项目属于“有色金属压延加工325-无轧制或者退火工序的”，应实行登记管理，项目运营后应当向主管部门报备。 9环保投资 项目总投资45000万元，其中环保投资65万元，占总投资的0.14%，本项目环保投资概算见表4-13。 表4-13 环保投资情况一览表 项目; 治理内容; 环保措施; 数量; 投资 （万元）. 施工期废气; 施工粉尘; 围挡、洒水等降尘措施; /; 15. 施工期废水; 施工废水; 临时沉淀池; /; 12. 施工期固废; 建筑固废、生活垃圾; 分类收集、处理、拉运至生活垃圾填埋场填埋; /; 16. 运营期废气; 粉尘; 强制排放系统; /; 5. 运营期废水; 生产废水; 循环罐（15m3）; /; 4. 运营期噪声; 设备噪声; 选购低噪声环保设备；采用橡胶伸缩接头；加强日常维护；厂房密闭隔噪; /; 5. 运营期固废; 生活垃圾; 分类收集、避雨存放，委托环卫部门定期清运; /; 2. 下脚料; 一般固废暂存间、外售给回收站; /; 5. 其他; 排污口规范化整治; /; 1. 总计; /; 65. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 抽真空带出粉尘、开仓门带出粉尘 | 颗粒物 | 车间强制排风系统 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放标准要求（颗粒物：1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 排入下水管网，最终进入园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生产废水 | SS | 15m3循环水罐 | / |
| 声环境 | 生产工序 | 噪声 | 高噪声设备采取减振、隔声、消声措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 垃圾桶若干 | 收集后交由环卫部门处理 |
|  | 一般固废（下脚料） |  | 一般固废暂存间、外售给回收站 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产区作一般防渗措施处理，业务用房作简单防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 严格安全生产制度，厂区内开展分区防渗工作，配备一定的应急物资以应对突发环境事件；企业需编制突发环境应急事件应急预案并于生态环境主管部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应在废水、噪声排放源处设立或挂上标志牌，标志牌应注明污染物名称以及警示周围群众。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，本项目属于“有色金属压延加工325-无轧制或者退火工序的”，应实行登记管理，项目运营后应当向主管部门报备。 |  |  |  |

- 六、结论

1结论 建设项目符合国家产业政策；项目选址符合“三线一单”和相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，可确保污染物稳定达标排放，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 2建议及要求 （1）项目建设过程中应积极落实环保投资，确保环评报告中提出的各项污染防治措施落实到位，确保“三废”均能长期稳定达标排放。 （2）做好本项目环境卫生工作，生活垃圾及时清运，避免污染环境，做到安全文明生产。 （3）制定并落实各类安全生产、经营管理制度，加强对员工的培训。 （4）加强厂区消防安全工作，严格按照消防部门的规定执行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.032 | / | / | ＋0.032 |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.064 | / | 0.064 | ＋0.064 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0046 | / | 0.0046 | ＋0.0046 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.88 | / | 2.88 | ＋2.88 |
|  | 下脚料 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | ＋1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①