- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   新疆伊犁州重点山洪沟治理伊宁市

潘津镇苏勒萨依沟山洪沟治理项目

建设单位（盖章）：    伊宁市水利服务站

编制日期：           2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新疆伊犁州重点山洪沟治理伊宁市潘津镇苏勒萨依沟 山洪沟治理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 克热木·夏木西丁 | 联系方式 | 18999370791 |
| 建设地点 |  | 伊宁市潘津镇苏拉宫村及苏拉宫村牧业队 |  |  |
| 地理坐标 |  | 苏拉宫村牧业队段拟建排洪渠起点：东经81°24'32.911"，北纬44°5'21.688"，终点：东经81°24'33.606"，北纬44°4'48.588" 苏拉宫村段拟建排洪渠起点：东经81°23'46.099"，北纬44°2'45.030"，终点：东经81°22'33.088"，北纬44°1'44.622" 苏拉宫村牧业队段拟建排洪沟渠起点：东经81°24'38.087"，北纬44°5'20.105"，终点：东经81°24'40.791"，北纬44°4'55.965" |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 第五十一、水利，127防洪除涝工程其他类 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 占地面积89400m2/防洪治理长度5.46km |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 伊犁州水利局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 伊州水发[2023]387号 |
| 总投资（万元） |  | 1387 | 环保投资（万元） | 49.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.6 | 施工工期 | 7个月（2024年5月-11月） |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1 产业政策符合性分析 - 本项目为防洪工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目的建设属于“鼓励类”-“二、水利”-“3、防洪提升工程”，属非盈利性公益事业，其环境效益大于环境损失，并具有较显著的经济效益和社会效益，其建设符合国家产业政策。 1.2 与《新疆维吾尔自治区主体功能区划》符合性分析 - 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为重点开发、限制开发和禁止开发区域三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和自治区两个层面。 - 本项目所属区域伊宁市为国家级重点开发区域（天山北坡地区），重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。本区域功能定位为支撑新疆经济增长的重要增长极，落实区域发展总体战略、促进区域协调发展的重要支撑点，新疆重要的人口和经济密集区。 - 本次防洪治理总长度为5.46km，其中新建排洪渠总长4.2km，排洪沟渠1.26km，挡砂坎10座。其中苏拉宫村牧业队段拟建排洪渠1.2km，排洪沟渠1.26km，苏拉宫村段拟建排洪渠3km，本次防洪工程主要任务就是保护潘津镇苏拉宫村及苏拉宫村牧业队共计0.6万人，0.82万亩耕地的防洪安全，实现防洪减灾的目的。项目符合《新疆维吾尔自治区主体功能区划》。 1.3 “三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一单为生态环境准入清单。 1.3.1 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 对照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），项目“三线一单”相符性如下： （1）与生态保护红线的相符性 文件要求：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 根据《伊犁州直生态环境保护总体规划（2014-2030）》，伊犁州直生态红线系统包括特殊保护区红线、水源涵养区红线、生态脆弱区红线、生物多样性保护区红线、水生态脆弱保护区红线。 根据《生态环境部关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》（环规财〔2018〕86号）“对审批中发现涉及生态保护红线和相关法定保护区的输气管线、铁路等线性项目，指导督促项目优化调整选线、主动避让；确实无法避让的，要求建设单位采取无害化穿（跨）越方式，或依法依规向有关行政主管部门履行穿越法定保护区的行政许可手续、强化减缓和补偿措施”。 根据《生态保护红线管理办法（试行）》（征求意见稿），生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。法律法规另有规定的，从其规定。 符合性分析：经核实，本项目位于伊宁市潘津镇苏拉宫村及苏拉宫村牧业队，不在伊犁州直生态红线系统内。本项目的建设及运行维护，不会对生态功能造成破坏，不影响所在区域内生态功能。 （2）与环境质量底线的相符性 文件要求：全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到优先治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 符合性分析： ①环境空气：项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气中PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求，区域为非达标区域。项目在施工期严格执行环评中所提出的颗粒物等废气治理措施后，满足相应排放标准，排放量较少，不会降低区域环境空气质量，大气环境影响可接受。 ②水环境：项目区南侧800m处为皮里青河，根据区域环境功能区划，该段水功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准。本项目施工废水经沉淀池处理后用于施工道路洒水降尘，严禁排入地表水体，不会对地表水产生不良影响，不会突破水环境质量底线。 ③土壤环境：本项目占地属于水域及水利设施用地、林地和未利用地，项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）风险筛选值。本项目施工结束后对临时扰动占地进行植被等生态恢复，施工机械不在施工场地维修，严禁未处理施工废水泄漏污染土壤，本项目建设对项目区及周边土壤环境质量影响较小。 综上，本项目施工建设及运行管理期间环境质量可以保持现有水平，不会突破环境质量底线。 （3）与资源利用上线的相符性 文件要求：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。 符合性分析：本项目为防洪项目，不会因本项目建设突破区域水资源利用上限。本工程占地总面积8.94hm2，其中永久占地6.96hm2，临时占地1.98hm2；占用水域及水利设施用地6.08hm2，林地1.36hm2，占用荒草地1.5hm2。项目占地不会触及区域土地资源利用上限，不占用当地基本农田，临时占地在施工结束后恢复至原貌。故项目运行后从用地性质、用地面积等方面均满足区域土地资源利用上限相关要求总体上不会突破资源利用上线。 （4）与生态环境管控单元及生态环境准入清单的符合性 文件要求：自治区划定环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、水源涵养区、防风固沙区、土地沙化防控区、水土流失防控区等一般生态空间管控区。生态保护红线区执行生态保护红线管理办法的有关要求；一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。重点管控单元主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险管控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要包括优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 符合性分析：本项目位于伊宁市潘津镇苏拉宫村及苏拉宫村牧业队，属于伊宁市重点管控单元，项目为山洪沟道防洪工程建设，符合重点管控单元管控要求，项目未被列入《市场准入负面清单（2022年版）》、《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》限制目录。本项目符合生态环境管控单元及生态环境准入清单要求。 综上所述，本项目建设符合生态保护红线要求；符合环境质量底线要求；符合资源利用上线要求；同时本项目为国家产业政策鼓励类建设项目，符合环境准入要求。因此项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》管理要求。 1.3.2 《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》符合性 根据新疆维吾尔自治区七大片区划分表，本项目位于伊宁市，属于伊犁河谷片区。伊犁河谷片区包括伊犁哈萨克自治州州直全境（不含奎屯市)。重点维护伊犁河上游山区水源涵养和生物多样性功能，实现生态环境保护、资源开发、旅游与畜牧业协调发展。加强伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区基本农田、基本草原、河谷林保护。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，巩留县、尼勒克县、特克斯县原则上不再新增重化工项目。 本项目为防洪工程，建设后可完善伊宁市山洪沟道治理体系，对项目所在区域基本农田、基本草原、河谷林的保护起积极作用。项目符合《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》管理要求。 1.3.3 《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》符合性 对照《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（伊州政办发〔2021〕28号），根据伊犁州直各县市特征研判及准入清单，本项目位于潘津镇苏拉宫村及苏拉宫村牧业队，属于伊宁市优先保护单元04、一般管控单元01和伊宁市重点管控单元04，单元编码为ZH65400210004、ZH65400230001和ZH65400220004，管控要求如下： 表1.1-1 与伊犁州“三线一单”符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性 分析. 伊宁市一般管控单元01; 空间布局约束; 1.禁止新建10蒸吨以下锅炉。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 3.限制高污染、高排放工业项目布局，严格落实环境影响评价制度。; 本项目为防洪工程，不涉及锅炉及高污染、高排放; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止向河流、湖泊、水库、池塘、沟渠等排放养殖畜禽的粪便，丢弃畜禽尸体，倾倒垃圾和其他废弃物。 2.禁止露天焚烧农作物秸秆和田间杂草。 3.加强秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。 4.实施农药减量控害，扩大生物农药、高效低毒低残留农药推广应用，逐步淘汰高毒农药。 5.深入实行测土配方施肥，推广精准、高效施肥技术。减少化肥农药施用量，增加有机肥使用量，调整氮肥结构，改进施肥方式，减少农田氨排放。 6.及时清理、回收农药、化肥等包装物和农用薄膜、育苗器具等农业废弃包装物，并将废弃包装物交由专门机构或者组织进行无害化处理或综合利用。 7.严格执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《关于畜禽养殖适养区、限养区和禁养区的划分范围及标准》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，做好畜禽养殖污染防治工作。 8.适养区、限养区的养殖场（小区）要根据污染防治需要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，改进设施养殖工艺，完善技术装备条件。新建、改建、扩建规模化养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 9.强化畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 10.加快污水收集处理设施建设，所截生活污水尽量纳入城镇生活污水处理系统进行处理。污水处理系统难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施，出水执行《农村生活污水处理排放标准（DB 654275-2019）》。; 本项目为防洪工程，运营期无污染物排放。; 符合. 环境风险防控; 1.严格防范环境健康风险。加强养殖投入品管理，依法依规、限制使用抗生素、激素等化学药品。严格控制环境激素类化学品污染。; 本项目为防洪工程，不涉及养殖生产及化学药品使用。; 符合. 资源利用效率; 1.推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。; 本项目不涉及农业生产。; 符合. 伊宁市重点管控单元04; 空间布局约束; 1.城市建成区禁止布局重污染企业。 2.杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移。 3.城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目为防洪工程，不涉及锅炉及高污染、高排放; 符合. 污染物排放管控; 1.城市建成区建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 2.严格渣土车运输管理， 打击违规运输、违法抛洒、倾倒行为。 3.提高城市道路机械化清扫率。到2022年，建成区主要车行道机扫率达到92%以上；到2025年，建成区主要车行道机扫率持续提高。 4.禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料。 5.加快配套管网建设，基本实现城镇截污纳管全覆盖。城市污水处理率达到90%左右。 6.城镇污水处理设施全面提高至一级A排放标准。 7.加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，进一步提高城镇污水处理、污水再生利用、污泥处理处置设施建设水平。 8.伊宁市PM2.5年平均值达标之前，禁止新（改、扩）建未落实二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）等大气污染物总量倍量替代的项目。 9.开展石油化工、表面涂装、包装印刷等重点行业挥发性有机物综合治理。 10.积极推进加油站、储油库和油罐车开展油气回收治理。 11.各重点行业根据国家新发布实施的11项标准或修改单，加强新标准执行，推进相关行业源头削减。 12.辖区内餐饮服务经营场所全部使用清洁能源，油烟净化器使用、完好率100%。 13.全市范围内禁止有烟烧烤；严禁露天焚烧垃圾、落叶、秸秆等行为。 14.做好烟花爆竹禁限放工作，建成区内禁止燃放烟花爆竹。 15.施工工地全面实行“七个百分百”抑尘措施，对土方作业工地实行“一票停工制”。; 本项目施工期大气污染物采取有效治理措施，各项污染物达标排放。; 符合. 环境风险防控; 1.制定重污染天气应急预案，细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，实施“一厂一策”清单化管理。; 本项目为防洪工程，运营期无污染产生. 资源利用效率; 1.新建建筑严格执行强制性建筑节能设计标准。 2.禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具。 3.城镇建设推进滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施建设，新建城区硬化地面可渗透面积要达到40%以上，公共供水管网漏损率控制在10%以内，伊宁市力争达到或接近国家节水型城市标准要求。; 本项目为防洪工程，运营期不涉及生产。; 符合. 伊宁市优先保护单元04; 空间布局约束; 1.生态保护红线外的生态空间，原则上按限制开发区域的要求进行管理。按照生态空间用途分区，依法制定区域准入条件，明确允许、限制、禁止的产业和项目类型清单，根据空间规划确定的开发强度，提出城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动的规模、强度、布局和环境保护等方面的要求，由同级人民政府予以公示。 2. 严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 4. 严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。 5. 科学规划、统筹安排荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原等生态脆弱地区的生态建设，因各类生态建设规划和工程需要调整用途的，依照有关法律法规办理转用审批手续。 6.在不影响主体功能定位、不损害生态功能的前提下，支持重点生态功能区适度开发利用特色资源，合理发展适宜性产业。依据资源禀赋的差异，积极发展生态农业、生态林业、生态旅游业；在中药材资源丰富的地区，建设药材基地，推动生物资源的开发；在畜牧业为主的区域，建立稳定、优质、高产的人工饲草基地，推行舍饲圈养；在重要防风固沙区，合理发展沙产业；在蓄滞洪区，发展避洪经济。 7.在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。 8.开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到天然草地、林地、水库水面、河流水面、湖泊水面等绿色生态空间面积不减少。; 本项目为防洪工程，不属于城乡建设、工农业生产、矿产开发、旅游康体等活动，本项目占地属于水域及水利设施用地和林地，依法办理相关用地手续。; 符合. 污染物排放管控; 无要求; /; /. 环境风险防控; 无要求; /; /. 资源利用效率; 无要求; /; /. 综上所述，本项目建设符合《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》管理要求。 1.4 与《伊犁河谷生态环境保护条例》符合性分析 文件要求：根据《伊犁河流域生态环境保护条例》第三章自然生态环境保护：河流水质保护：禁止向伊犁河源头、干流、主要支流、水库、湖泊和其他需要特别保护的区域违法排污、倾倒有毒有害物质、丢弃畜禽动物尸体等生产生活废弃物。 符合性分析：本项目为防洪工程，建设期间按照本环评相关要求，禁止向施工区域河流排放及清道污染物，不属于《伊犁河谷生态环境保护条例》禁止建设的项目。 工程实施后，将有效保护防洪堤建设区不受洪水冲蚀，避免水土流失，改善生态环境，符合保护生态、防治水土流失的要求，可促进伊宁市山洪沟道治理工作，工程建设符合生态环境保护规划的要求。 1.5 与《伊犁州直生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》符合性分析 文件要求：根据伊犁州直生态环境保护“十四五”规划（2021-2025），（1）全面实施生态环境分区管控。基于州直“三线一单”成果，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实严格的建设项目环境准入清单管理。根据环境管控单元提出差异性管控目标和要求，对优先保护区、重点管控区和一般管控区实施分区分类管控。（2）严守生态红线，加强重点生态区管控。严格生态保护红线管控，原则上按禁止开发区域的要求进行管理。对优先保护的重点生态功能区域实施最严格的保护，严格控制各类开发利用活动的占用和扰动，确保面积不减少，功能不降低，生态服务保障能力逐渐提高。（3）确保生物安全，加强生物多样性保护。根据自治区的工作部署安排，持续实施《生物多样性保护战略与行动计划（2015-2030年）》《生物多样性保护优先区规划》，强化生物多样性保护工作，全力配合进行生物多样性调查、观测和评估，防控外来有害生物，防范生物安全风险，确保生物安全。协助做好生物多样性基础监测和调查工作，及时掌握生物多样性动态变化趋势。 符合性分析：本项目为防洪工程，不位于伊犁州生态红线范围内，项目建设后可完善伊宁市山洪沟道治理体系，是保护生态环境的需要。 项目区陆生植被主要以农田、防护林、经济林为主，无国家或自治区重点保护植物分布。项目区大型动物数量分布少，以鸟类、小型兽类以及周边村民圈养的牲畜为主，近年未见有国家级、自治区保护动物活动。本工程河段内水生植物较少，苏勒萨依沟受降雨和季节性积雪融水影响其沟道无常流水，为季节性冲击洪水沟，因此水生生物较少，施工不会影响当地生物多样性。综上，项目的建设符合伊犁州直生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）相关要求。 1.6 《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2号） 表1.1-2 与环办环评【2018】2号文符合性分析 文件要求; 本项目; 符合性 分析. 第二条、项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本工程在不影响河势的情况下，堤线尽量沿河道紧贴岸坎布置，新修建的堤防堤线与原岸坎连接尽量平顺，最大程度保持沟道原有自然形态。; 符合. 第三条、工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，以及饮用水水源保护区。; 符合. 第四条、项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 本项目在非汛期开工建设，采用开挖明渠导流，施工结束后对导流渠进行回填。项目施工不会对苏勒萨依沟水环境产生不利影响，本防洪工程可减轻当地土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题; 符合. 第五条、项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 本工程苏勒萨依沟沟道为季节性冲积洪水沟，无常流水，施工安排在枯水期，现场踏勘期间沟内未见水生动植物，因此，在施工及运营过程中对其的影响甚微。; 符合. 第六条、项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 经现场踏勘，本项目施工沿线及周边无珍稀濒危保护植物及陆生珍稀濒危保护动物，施工对周边陆生动植物及生态系统影响甚微。; 符合. 第七条、项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 本项目砂石料从商业料场购买，不涉及自采料场，项目开挖土方一部分用于堤防填筑，一部分用于背坡填筑，以及导流渠填筑，多余弃方可用于山洪沟重点防护区堤后培土，不设置弃土（渣）场。施工期已对施工扬尘、车辆尾气、施工废水、机械施工噪声以及施工固废等提出防治及处置措施。 本项目施工不涉及饮用水水源保护区或取水口、亦不涉及对鱼类等水生生物生境的影响。 本项目堤身土方填筑采用河道疏浚开挖料回填，符合综合利用方案。施工不会对周围环境及声敏感目标造成不利影响。; 符合. 第八条、项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 本项目不涉及移民安置及蓄滞洪区。; 符合. 第九条项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目不涉及河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。; 符合. 第十条、按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 已根据《环境影响评价技术导则 生态环境》制定施工期水质、噪声及生态环境等监测要求。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2号）要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | - 2.1 地理位置 本项目位于伊宁市潘津镇苏拉宫村及苏拉宫村牧业队，排洪渠起点位于潘津镇苏拉宫村牧业队上游50m处（对应山洪沟桩号为10+100），终点位于苏拉宫排洪渠入口处（对应山洪沟桩号为19+500），治理河道长度4.2km，总体走向为自北向南布置，项目地理位置示意图见附图1。河道堤防工程治导线坐标详见下表。 表 2.1-1 工程治导线坐标统计表 工段; 坐 标 值(国家2000坐标系); 备注. E; N. 苏拉宫村牧业队段拟建排洪渠（K10+100~K11+300）; K10+100; 81°24′32.989"; 44°5′21.853"; 新建 1.2km. K10+500; 81°24′37.083"; 44°5′7.399". K11+000; 81°24′38.937"; 44°4′53.083". K11+300; 81°24′33.645"; 44°4′48.561". 苏拉宫村段拟建排洪渠（K16+500~K19+500）; K16+500; 81°23′46.022"; 44°2′44.999"; 新建 3km. K17+000; 81°23′45.558"; 44°2′45.221". K17+500; 81°23′42.855"; 44°2′31.284". K18+000; 81°23′27.869"; 44°2′21.233". K18+500; 81°22′55.657"; 44°2′0.464". K19+000; 81°22′43.220"; 44°1′47.302". K19+500; 81°22′30.165"; 44°1′44.414". 苏拉宫村牧业队段拟建排洪沟渠; 1号沟渠; 起点; 81°24′37.971"; 44°5′20.382"; 新建 1.26km. 终点; 81°24′44.692"; 44°5′21.326". 2号沟渠; 起点; 81°24′41.679"; 44°5′15.056". 终点; 81°24′47.666"; 44°5′13.447". 3号沟渠; 起点; 81°24′38.010"; 44°5′20.050". 终点; 81°24′40.713"; 44°4′56.052". 4号沟渠; 起点; 81°24′42.413"; 44°5′2.905". 终点; 81°24′48.284"; 44°5′1.906". |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 2.2 工程概况 - 2.2.1 工程任务 本工程的主要任务是：保护潘津镇苏拉宫村及苏拉宫村牧业队共计0.6万人，0.82万亩耕地的防洪安全，实现防洪减灾的目的，通过治理，提高苏勒萨依山洪沟治理段的河道防洪能力，确保治理后河道的防洪标准达到10年一遇洪水标准。 2.2.2 建设规模 （1）工程等别 根据《防洪标准》（GB50201—2014）表3.0.1确定苏勒萨依沟山洪沟治理段防洪防护等级为Ⅳ等，工程规模为小（2）型。 （2）建筑物级别 主要建筑物防洪堤建筑级别为5级，防洪标准为10年一遇洪水，相应频率为P=10%，10+100～11+300段设计洪峰流量为33.61m3/s，16+500～19+500段设计洪峰流量为50.39m3/s。施工导流围堰建筑物级别为5级，导流围堰防洪标准为5年一遇洪水，相应频率为P=20%，10+100～11+300段导流设计洪峰流量为0.94m3/s，16+500～19+500段导流设计洪峰流量为1.56m3/s。 2.2.3建设内容 本工程位于伊宁市潘津镇苏拉宫村及苏拉宫村牧业队，本次防洪治理总长度为5.46km，其中新建排洪渠总长4.2km，排洪沟渠1.26km，挡砂坎10座。其中苏拉宫村牧业队段拟建排洪渠1.2km，排洪沟渠1.26km，苏拉宫村段拟建排洪渠3km。 表 2.2-1 建设内容 治理段名称; 防洪工程型式; 长度; 备注. 苏拉宫村牧业队段（K10+100~K11+300）; 排洪渠; 1.2km; /. 苏拉宫村段（K16+500~K19+500）; 排洪渠; 3km; /. 苏拉宫村牧业队段; 排洪沟渠; 1号; 179.97m; /. 2号; 195.25m; /. 3号; 763.34m; /. 4号; 122.61m; /. 工程段中游及排洪沟渠上游; 挡砂坎; /; 10道. 项目组成情况见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成一览表 工程 内容; 项目名称; 建设内容及规模. 主体 工程; 防洪工程; 排洪渠; 苏拉宫村牧业队段拟建排洪渠1.2km，断面采用重力式格宾石笼挡墙式；苏拉宫村段拟建排洪渠3km，采用梯形全断面现浇混凝土板护砌. 排洪沟渠; 苏拉宫村牧业队段拟建排洪沟渠1.26km，采用混凝土U型断面. 挡砂坎; 工程段中游及排洪沟渠上游新建挡砂坎10处。. 辅助 工程; 临时 导流工程; K0+100～K11+300段分段半边铺设导流涵管，K16+500～K19+500段在排洪渠一侧开挖临时导流渠导流，导流渠采用梯形断面. 临时施工作业带; 沿K10+100～K11+300段沟道一侧修建临时道路，施工道路总长1.2km，宽4m，施工结束后恢复至原状。. 临时施工区; 本工程设2个施工区，施工区在河道一侧空地集中设置工棚等，每一处工区占地0.5hm2，施工结束后恢复至原状。. 临时堆料场区; 在2个工程段各设置一处临时堆料场，每处占地0.25hm2。. 公用 工程; 施工用电; 每个工程段自备2台30kw柴油发电机。. 施工用水; 从周边村庄拉运. 环保 工程; 废气; 施工扬尘、交通扬尘：①设置施工围挡；②洒水抑尘；③施工材料、土方等苫布遮盖；④运输车辆驶离工地前清洗车轮及车身，车斗用苫布遮蔽。. 废水; ①施工废水经临时防渗沉淀池处理后用于项目区洒水抑尘； ②混凝土养护废水自然蒸发。. 固废; ①临时堆土：定期洒水、表层压实、防尘网苫盖。 ②废弃土方：在排洪渠背坡填筑，以便遭遇超标准洪水时，能及时利用堤后培土抢修子埝。 ③建筑垃圾：定期清运至伊宁市住建部门指定的建筑垃圾填埋场。 ④生活垃圾：施工现场设置垃圾桶，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运、处理。. 噪声; 合理安排施工时段、选用低噪声设备. 生态环境; 水土保持措施、生态减缓及恢复措施. 2.2.4工程运行方式 本工程由新疆伊犁州重点山洪沟治理伊宁市潘津镇苏勒萨依沟山洪沟治理项目工程建设管理处负责组建管理站进行管理。根据本工程实际情况，防洪堤工程保护范围横向宽度在背水侧从护堤地边界线以外算起，按宽度50～100m划定为工程保护范围。 本工程每公里配置了一名受益区的群众护渠员。洪水期应对所管辖的渠段巡堤次数不少于3次，早、中、晚。对于险工险段重点巡查，发现异常情况及时向堤防管理站汇报。堤防管理人员及时排除险情，确保堤防安全。 每年枯水期，渠道管理站安排管理人员对渠身和附属工程进行较全面的安全检查。出现的位移、隆起等现象，在主汛期之前完成修复和加固，排除安全隐患。 |
| 总平面及现场布置 | 2.3工程总平面及现场布置布局情况 2.3.1 排洪渠 本工程排洪渠K10+100～K11+300段断面采用重力式格宾石笼挡墙式排洪渠。设计流量33.61m³/s，边坡1：0.5，底宽5m，渠深2.0m。渠底及护坡采用格宾石笼护砌；迎水面采用重力式格宾石笼护坡，分层错缝叠放，每层厚0.5m，共四层，石笼尺寸3.0m*1.0m*0.5m，基础（渠底）采用水平铺设方式，底层（渠底）水平铺设长度为5m。堤身（渠深）高2m。堤身碾压后的相对密度大于0.7。 排洪渠K16+500～K19+500段采用梯形全断面现浇混凝土板护砌。设计流量50.39m³/s，渠道断面为梯形断面，护坡采用厚15cm现浇混凝土衬砌，渠底采用厚20cm现浇混凝土衬砌，边坡1：1.5，底宽4m，渠深2.5m，渠道每隔100m设一道深1.0m，宽50cm现浇砼隔墙，每隔3m设置一道伸缩缝，采用高压闭孔板填缝，聚氨酯封缝。 K10+100～K11+300段排洪渠标准横断面图 K16+500～19+500段排洪渠标准横断面图 2.3.2排洪沟渠 本次排洪沟渠为整体现浇D60～D80U形渠道，渠道上部直线段边坡取0.4，渠深为0.6～0.8m，渠道上口宽0.89～114m，U型渠道断面均采用C25、F200、W6现浇砼板防渗，板厚10cm，渠底设40cm砂砾石垫层，现浇砼每隔3m设一道伸缩缝，缝宽2cm，上部3cm采用聚氨酯闭缝。 1号、2号、4号排洪沟渠标准横断面图 3号排洪沟渠标准横断面图 2.3.3挡砂坎 为防止洪水对河床继续下切，形成水土流失对下游造成淤积，本工程在工程段中游及排洪沟渠上游处新建挡砂坎10处，挡砂坎位于防护沟段上游，选择在河道下切的位置，挡砂坎采用石笼形式，布置挡砂坎平均长度为7m，挡砂坎尺寸坝顶宽1.0m，背水坡为阶梯状，卵石格宾石笼规格为0.5m×1.0m×2.0m。溢洪口设在坎顶，溢洪口宽1.0m，溢洪口水深0.5m，两岸坝基嵌进原状沟岸地基2m。 挡砂坎标准横断面图 2.3.4过水涵洞 本次排洪沟渠建设过水涵洞26座，住户门口采用简易盖板形式，路口采用 圆管涵形式。 2.4 施工组织 2.4.1施工导流 （1）导流标准 导流按临时建筑物标准考虑，根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017有关规定，防洪工程级别为5级，确定导流建筑物级别为5级。导流设计洪水标准为5年一遇，本工程施工期为4-10月，相应洪水流量为33.61m3/s。 （2）导流方案 苏勒萨依沟为季节性河流，只有汛期水量大，其余时间仅为很小的基流，约0.1～0.3m³/s。K10+100～K11+300段导流方案是分段半边铺设导流涵管，K16+500～K19+500段采用一半导流一半施工的方案进行，在排洪渠一侧开挖临时导流渠导流，导流渠采用梯形断面，底宽0.5m，边坡1:1.5，渠深1m，渠顶宽0.5m，可作为洪水临时行洪渠，剩余一侧施工采用基坑排水，将水排至库洛寨克渠。 2.4.2施工总体布置 - （1）临时施工区：苏勒萨依沟山洪沟治理工程施工场地较狭窄，结合本工程的特点及可利用条件，本工程按照标段分为2个施工区，在每一个施工区中间部位河道一侧空地集中设置工棚等，每处占地0.5hm2。 - （2）临时施工作业带：沿K10+100～K11+300段沟道一侧修建临时道路，施工道路总长1.2km，宽4m，施工结束后恢复至原状。 - （3）临时堆土区：本防洪工程基槽开挖出的土方主要沿河床一侧呈梯形平台临时堆放，边坡为1：1.5，不设置专门的临时堆土堆放场。临时堆土区占地面积计入防洪工程区占地。 - （4）临时堆料场区：本工程在K10+100～K11+300段和K16+500～K19+500段各设置一处临时堆料场，用于堆放外借垫层砂石料，每处占地0.25hm2。 2.4.3交通条件 对外交通：项目区周边有潘津镇苏拉宫村和苏拉宫村牧业队，村与村、乡与村之间道路以及县乡公路均已硬化，对外交通便利。 场内交通：施工期设计沿河道一侧修建临时道路，施工道路总长1.2km，宽4m，采用机械整平，可满足施工要求。 2.4.4建筑材料 （1）外购建材 工程所用水泥（约2517.59t）从伊宁市水泥厂采购，距项目区平均运距10km。 建筑工程施工用钢材（2.41t）从伊宁市购进，设计运距10km；施工用汽油（0.74t）由当地石油公司供应，设计运距10km。 （2）天然建筑材料 工程所需砂石料由伊宁县北山坡砂石料场提供，根据现场调查，料场有用层厚度均近5m，料场的砂石料规格齐全，其砂石料质量和储量均能满足混凝土用粗、细骨料要求，可根据工程实际用量购买。去砂石料场有硬化道路通往，便于运输，运距30km。 2.4.5施工用水、用电 （1）施工用电：施工期每个工程段自备2台30kw移动式柴油发电机供电。 （2）施工用水：项目目施工用水主要为混凝土养护用水及其他建筑物施工用水，用水由水车从周边村庄拉运。 （3）通讯条件：工程区内电信、移动、联通手机通讯信号已全部覆盖，对外联络便利。 2.5工程占地 本项目占地包括工程永久占地和施工临时占地。本工程占地总面积8.94hm2，其中永久占地6.96hm2，临时占地1.98hm2；占用水域及水利设施用地6.08hm2，林地1.36hm2，占用荒草地1.5hm2，工程建设征地范围内无搬迁安置人口，不占用基本农田，不影响电力线路。工程占地情况详见表2.5-1。 表2.5-1 本项目占地面积统计表 单位：hm2 序号; 项目分区; 占地性质; 占地类型; 占地面积. 永久; 临时; 水域及水利设施用地; 林地; 荒草地. 1; 防洪工程区; 6.96; /; 6.08; 0.88; /; 6.96. 2; 施工作业带; /; 0.48; /; 0.48; /; 0.48. 3; 临时施工生产区; /; 1.0; /; /; 1.0; 1.0. 4; 临时堆料场区; /; 0.5; /; /; 0.5; 0.5. 合计; 6.96; 1.98; 6.08; 1.36; 1.5; 8.94. 2.6土石方平衡 根据《初步设计报告》，防洪工程基槽土方开挖大部分仍用于基槽的回填，多余部分用于背坡填筑，以便遭遇超标准洪水时，能及时利用堤后培土抢修子埝。本工程土石方开挖量为4.17万m3，土石方回填3.8万m3，外借土方0.59万m3，剩余土方0.96万m3在排洪渠背坡填筑。 表2.6-1 项目施工土石方动迁平衡表 单位：万m3 分区; 开挖; 回填; 调入; 调出; 外借; 废弃. 土方; 清基; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 防洪工程区; 基槽施工; 2.33; 0.64; 2.6; /; /; /; /; 0.59; 商业料场; 0.96; 排洪渠背坡填筑. 导流施工; 0.9; /; 0.9; /; /; /; /; /; /; /; /. 施工生产区; /; 0.3; 0.3; /; /; /; /; /; /; /; /. 合计; 4.17; 3.8; /; /; /; /; 0.59; /; 0.96; /. |
| 施工方案 | 2.7主体工程施工 2.7.1基础施工 - 土方开挖 - 土方开挖：采用1.0~1.6m3挖掘机开挖，59KW推土机推运至坡顶外侧，工程保护占地以内，利用料就近堆存，弃渣可就近堆放堤后。 基岩开挖：采用液压岩石破碎机破碎岩石，采用1m3单斗液压挖掘机开挖，就近堆存。开挖过程中应注意防止杂填土或其他杂物混杂，待石渣填筑时将其利用。 - 基坑排水 - 排洪渠基础施工期为8-10月，此时河道为枯水期，工程区段河道为干沟，工程区地下水埋深大于10m，本工程基础开挖深度2.5-3m，因此基础开挖后基坑内基本上无水。只有遇到暴雨洪水，河道有水流下泄，此时通过导流渠下泄的水量有少量会渗入到基坑内，必须进行排水，排水量较小。 基坑排水主要是每天的渗透排水（经常性排水）及汛期洪水（短时间排水）。根据排水强度，排水设备为2台200BQZ-70D型潜水轴流泵，扬程3～10m，电机功率18kw。水泵使用前将泵布置在基坑靠围堰一侧，沿基坑挖截水沟和集水井，抽出的水直接排入导流沟内。 （3）基础回填 基础开挖后采用人工修坡、清基，验收合格后尽快进行基础的护砌，基础护砌达到设计高程后，采用挖掘机结合推土机将原土回填基坑，并采用振动碾结合蛙式打夯机夯实，每次压实厚度不宜超过30cm，压实后的压实度大于0.93。 2.7.2填筑工程 堤身填筑施工工序：地堤高程引测～宽度控制～坝体分层填筑—洒水碾压～干容重试验～堤身削坡～成型。 填筑应在基础工程完成后才能进行，填筑时宜用进占法或后退法卸料。铺料压实应从最低部位开始，按水平分层向上铺筑，不得顺坡铺料填筑。人工铺料厚度宜为10cm，机械压实厚度不宜超过50cm，堤身料的铺设与压实工序连续进行，以免堤身料被晒干而影响筑堤质量。在施工中应高度重视新、老堤结合处施工质量，老堤端或老堤身连接面应严格清除草根、树根及其它杂物。严禁在堤后推土筑堤，堤身填筑时当堤身料的含水率比施工最优含水率低，可在取料时给堤身料撒水，然后将料堆置在另一处，搁置一定时间，使含水率均匀，即可用于填筑，碾压后相对密度不小于0.7。填筑后按设计要求对边坡进行修坡和堤顶平整。 2.7.3混凝土工程 排洪工程填筑完验收合格后方可进行下一道工序，有垫层要求的必须进行垫层的施工，然后进行砼板护砌。垫层采用天然级配的砂砾石料，要求砂砾石料中小于0.075mm以下粒料含量不小于总土重的10%，最大料径小于5cm。砂砾石垫层要求分层夯实，夯实后相对密度不小于0.75。 2.7.4现浇毛石砼（3:7）工程 毛石砼的施工将普通砼搅拌完毕后，在需要浇注砼的模板内先浇注一层约15cm左右厚的普通砼，然后在普通砼上投放一层毛石，然后接着在铺好的毛石上继续浇注砼（该层砼必须将毛石覆盖密实，并留有余地），这样交替浇注，最后一层用砼将毛石盖住并振捣密实。 2.7.5格宾石笼工程 格宾网必须为由专用机械纺织成的高尔凡（锌铝合金）宾格网片采购在现场组装而成，网孔为80×100mm、网丝为φ2.7mm、边丝为φ3.0mm。 护坡格宾石笼选用块石作为填充材料，宾格石笼网护底的基底及其密实度、基础深度和轮廓线长度及宽度，按设计图施工，符合设计要求。网箱组砌体平面位置必须符合设计图纸要求。网箱层与层间砌体应纵横交错、上下联结，严禁出现“通缝”、每层网箱组均应适当放置“丁”字箱体。石笼采用人工装填，裸露的填充石料，表面应以人工或机械砌垒整平，石料间应相互搭接。 网箱封盖后，空隙处宜填满壤土，土壤面宜高出网箱顶约5cm。 - 2.8 施工时序及建设周期 本项目计划于2024年5月开工建设，于2024年11月完工，项目总工期7个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 3.1 生态环境 # 3.1.1主体功能区划 （1）主体功能区划 根据国务院2010年12月颁布的《全国主体功能区规划》及《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目所在区域属于新疆国家级农产品主产区——天山北坡主产区。 新疆农产品主产区的功能定位是：保障农牧产品供给安全的重要区域，农牧民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 农产品主产区发展方向和开发原则是： ——加强水利设施建设，加快水源工程、大中型灌区配套和节水改造工程建设。加快高效节水农业建设，大力发展旱作节水农业，建立标准化、规范化高效节水示范区。结合高效节水，加快改革耕作制度，优化栽培模式，调整种植结构，大幅度提高土地产出率和资源利用率。 3.1.2 生态功能区划 根据《全国生态功能区划》，本项目所处地区位于天山水源涵养与生物多样性保护重要区：该区位于天山山系的西段和中段，与天山水源涵养与生物多样性保护功能区和天山南脉水源涵养功能区相对应，行政区涉及新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番地区、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州、塔城地区、乌鲁木齐市和昌吉回族自治州，面积为175607km2。 主要生态问题：山地天然林和谷地胡杨林等植被破坏较严重，水源涵养功能下降；草地植被呈现不同程度的退化，并导致水土流失加剧。 生态保护主要措施：加大天然林保护力度；实施以草定畜，划区轮牧，对草地严重退化区要结合生态建设工程，认真组织重建与恢复；对已超出生态承载力的区域要实施生态移民，有效遏制生态退化趋势；严格水利设施管理；加大矿产资源开发监管力度；改变粗放的生产经营方式；发展生态旅游和特色产业。 根据《新疆生态功能区划简表》，项目区属于“Ⅲ天山山地湿性草原、森林生态区，Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及伊犁河谷绿洲农业生态亚区，36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区”。 表3.1-1 生态功能区划及主要环境问题和保护目标 生态功能分区单元; 生态区; Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区. 生态亚区; Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 36.伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区. 隶属行政区; 霍城县、伊宁县、伊宁市、察布查尔县. 主要生态服务功能区; 农牧产品生产人居环境、土壤保持. 主要生态环境问题; 水土流失、草地退化毁草开荒. 主要生态敏感因子、敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤侵蚀中度敏感. 主要保护目标; 保护基本农田和基本草场、保护河谷林、保护河水水质. 主要保护措施; 合理灌溉种植豆科牧草培肥地力、健全农田灌排设施、城市污水达标排放河流整治. 适宜发展方向; 利用水土资源优势建成粮食、油料和园艺基地,发展农区殖业. 根据项目的生态环境特征和工程特点，生态现状调查见表3.1-2。 表3.1-2 生态环境现状调查 位置; 工程内容; 土地利用类型; 植被 类型; 土壤 类型; 现状照片. 苏拉宫村牧业队段（K10+100~K11+300）; 新建排洪渠1.2km; 水域及水利设施用地、林地; 排洪渠两岸植被以木地肤、角果藜为主等荒漠植被为主，植被覆盖度约在30~50%; 灰钙土. 苏拉宫村段（K16+500~K19+500）; 新建排洪渠3km; 水域及水利设施用地、林地; 排洪渠两岸植被以木地肤、角果藜为主等荒漠植被为主，植被覆盖度约在30~60%; 灰钙土、草甸土. 苏拉宫村牧业队段; 新建排洪沟渠1.26km; 水域及水利设施用地、林地; 排洪沟渠两岸植被以木地肤、角果藜为主等荒漠植被为主，植被覆盖度约在30~50%; 灰钙土. - 3.1.2 生态环境现状调查与评价 - 3.1.2.1 占地类型 本工程占地总面积8.94hm2，其中永久占地6.96hm2，临时占地1.98hm2；占用水域及水利设施用地6.08hm2（永久占地），林地1.36hm2（永久占地0.88hm2，临时占地0.48hm2），占用荒草地1.5hm2（临时占地）。 - 3.1.2.2 水文 苏勒萨依沟位于伊犁州伊宁市北山坡，是皮里青河支流之一；发源于天山北脉的科古尔琴山，流域范围在东经81°24′38.13964″～81°24′47.31″、北纬44°5′28.61079″～44°8′30.88″之间，河源高程1233m，其中潘津镇段新建工程场址以上集水区面积为60.85km2，主河道长度为16.199km，流域平均宽度为4.1km，河道平均坡降为42.2‰；苏拉宫村牧业队段新建工程场址以上集水区面积为28.34km2，主河道长度为10.716km，流域平均宽度为3km，河道平均坡降为55.9‰。 3.1.2.3 土壤 受地形、地貌、地势、植被等水文地质等条件的影响，项目所在区域主要以灰钙土和草甸土为主。灰钙土分布带热量条件好，无霜期较长，宜于冬麦区复播早熟作物；草甸土有机质含量较高，腐殖质层较厚，土壤团粒结构较好，水分较充分。 - 3.1.2.4 陆生植被调查 根据现状调查，本工程区域上游植被多以木地肤、角果藜为主，林木包括杨树、柳树，农作物包括玉米、小麦等。植被覆盖度约在30-60%。项目区周边无国家、自治区级重点保护植物。 - 3.1.2.5 野生动物调查 根据现场调查和资料收集情况，本项目上游中下区游域开发强度较大，受人类干扰严重，大型动物数量分布少，以鸟类、小型兽类以及周边村民圈养的牲畜为主。主要有啮齿类动物、杜鹃、喜鹊、家燕等常见鸟类。兽类中以田鼠、灰仓鼠、小家鼠较为常见。圈养牲畜主要为牛和羊。本次现场踏勘调查未见国家级及自治区级保护动物。 3.1.2.6 水生生物调查 根据可研报告及相关资料，伊犁河河段共分布有鱼类34种，根据文献记载整理15种。以上鱼类分属鲟形目、鲑形目、鲤形目、鲇形目、鳉形目、鲈形目等6目9科27属。其中鲤形目19属24种，种类数最多，占种数的70.6%。以科为单位统计，鲤科种类数最多，有16属19种；其余为鳅科3属5种，鲈科2属2种，鲇科、鰕虎鱼科各1属2种，鲑科、鲟科、鳉科、塘鳢科均为1属1种。 根据对项目区附近水生生态资料查阅，调查中未见国家级重点保护水生野生动物。分布鱼类主要有伊犁弓鱼，草鱼、鲫、东方欧鳊等鱼类。工程施工段河道内无国家级保护鱼种和大型鱼类，施工区域及下游无鱼类三场分布，有部分鱼类分布。 - 3.1.3水土流失现状 根据《新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（新水水保[2019]4号），本项目所在行政区属于“新疆维吾尔自治区级水土流失重点治理区”。 根据《新疆维吾尔自治区2021年度水土流失动态监测年报》，伊宁市水土保持情况：2021年伊宁市轻度以上风力侵蚀和水力侵蚀总面积254.48km2，占全市土地总面积的34.86%。其中水力侵蚀面积为176.81km2，占土壤侵蚀总面积的69.48%；风力侵蚀面积为77.67km2，占土壤侵蚀总面积的30.52%。伊宁市2021年水土流失面积比2020年减少了2.62km2。 从项目区的自然环境概况、水土流失现状调查及引起土壤侵蚀的外应力和侵蚀形式分析，该区域侵蚀方式以水力侵蚀为主。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－2007），确定项目区土壤侵蚀强度属于轻度水力侵蚀，该区域原地貌土壤侵蚀模数为1000t/km2·a。 - 3.2 环境空气 （1）基本污染物数据来源 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据引用伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）2022年基准年连续1年的监测分析数据，有效数据364天。站点编号：27054A，站点类型：城市点。监测点距离本项目西南侧8km处，监测点数据可靠，具有较强代表性。 （2）评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部2018年第29号”中的二级标准。大气环境质量评价标准值见表3.2-1。 表3.2-1 大气环境质量评价标准值 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值(mg/m3); 标准. 1; SO2; 年平均; 0.06; GB3095－2012二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 2; NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 3; PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 4; PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 5; O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. 6; CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 （3）空气质量达标区判定 根据2022年伊犁哈萨克自治州国控监测站（伊宁市第二水厂）空气质量逐日统计结果，空气质量达标区判定结果见表3.2-2。 表3.2-2 区域空气质量现状评价结果一览表 评价 因子; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. （ug/m3）; （ug/m3）. SO2; 年平均; 10.07; 60; 16.78; 达标. 24h的第98百分位数; 7; 150; 4.67; 达标. NO2; 年平均; 28.01; 40; 70.03; 达标. 24h的第98百分位数; 56; 80; 73.75; 达标. CO; 24h的第95百分位数; 2800; 4000; 70; 达标. O3-8h; 最大8h平均值的第90百分位数; 44; 160; 27.5; 达标. PM2.5; 年平均; 38.55; 35; 110.14; 超标. 24h的第95百分位数; 176; 75; 234.67; 超标. PM10; 年平均; 64.5; 70; 92.14; 达标. 24h的第95百分位数; 190; 150; 126.67; 超标. 项目所在区域SO2、NO2年平均浓度和百分位日平均浓度、CO百分位日平均浓度及O3百分位最大8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求；PM2.5的年平均浓度和百分位日平均浓度，以及PM10百分位日平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。PM2.5年平均质量浓度为38.55µg/m3，占标率为110.146%，超标倍数为0.101倍；PM2.5百分位日平均浓度为176µg/m3，占标率为234.67%，超标倍数为1.347倍；PM10百分位日平均浓度为190µg/m3，占标率为126.67%，超标倍数为0.267倍。因此区域为大气环境质量非达标区。 - 3.3 地表水环境 根据伊犁州生态环境局公布的2022年5月伊犁州直地表水（河流）水质环境质量现状，距离本项目较近的皮里青河巴彦岱村断面现状水质类别为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准要求。公布结论见下图。 - 3.4地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016）附录A地下水环境影响评价行业分类，本项目属于A水利4、防洪治涝工程，环评类别为报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据一般性原则，本建设项目不开展地下水环境影响评价。 - 3.5 声环境 本次环评委托新疆普京检测有限公司于2024年4月26日-4月27日对项目区声环境进行了现状监测，共布设3处监测点，用于说明项目区声环境质量现状。 - 3.5.1评价标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）适用区域划分规定，本项目声评价范围内有村庄等集中居民点分布，故项目区按1类标准适用区控制。 - 3.5.2监测布点 本项目设置噪声监测点3个，分别为1#（苏拉宫村段排洪渠西侧居民区，81°50′24.67″E，43°15′9.14″N；）、2#（苏拉宫村牧业队段排洪渠西侧居民区，81°23′35.61″E，44°5′11.607″N）、3#（苏拉宫村牧业队段排洪沟渠东侧居民区，81°24′43.649″E，43°5′6.953″N），监测时段为2024年4月26日- 4月27日。 - 3.5.3监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）标准中有关规定进行。 - 3.5.4评价标准 环境影响评价标准见表3.5-1。 表3.5-1 《声环境质量标准》（GB3096—2008） 单位：dB（A） 类别; 适应区域; 昼间; 夜间. 1; 以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域; 55; 45. - 3.5.5声环境质量现状评价 表3.5-2 声环境质量评价结果 单位：dB（A） 监测点; 监测时间; 昼间监测值; 标准值; 监测时间; 夜间监测值; 标准值. 1#; 2024.4.26; 48; 55; 2024.4.27; 40; 45. 2#; 46; 40. 3#; 44; 41. 从上表中监测结果可以看出：项目区整体声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准要求。 - 3.6 土壤环境 - 3.6.1项目类型 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A，本项目属于水利行业Ⅲ类项目。 - 3.6.2敏感程度分级 本项目位于伊宁市，该地区干燥度>2.5，土壤含盐量1.6~1.7g/kg，工程区地下水埋深大于10m，土壤pH值在8.08~8.2之间。根据《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ964-2018）附录D土壤盐化、酸化、碱化分级标准，项目区属于轻度盐化、无酸化或碱化，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ964-2018）中表1规定，本项目敏感程度为较敏感。 - 3.6.3工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ964-2018）土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，划分表如下： 表3.6-1 生态影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 二级; 三级. 不敏感; 二级; 三级; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，需开展土壤环境影响评价工作。 - 3.6.4土壤监测 （1）监测点位 土壤环境现状监测布设3个监测点。 表3.6-2 监测点位布设 监测点; 土样类型; 采样深度. 占地范围内; TC-1#-1; 苏拉宫村牧业队排洪渠k10+100段; 表层样; 0-0.2m 取样. 占地范围外; TC-2#-1; 苏拉宫村牧业队排洪渠k11+000 段东侧. TC-3#-1; 苏拉宫村段排洪渠k18+000 西侧. （2）监测时间和频次 监测时间：2024年3月16日，监测1次； 分析时间：2024年3月17日-2024年3月22日。 （3）监测因子 占地范围内：pH、含盐量、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共47项。 占地范围外：pH、含盐量、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共10项。 （4）监测方法 各监测项目采样及分析方法，均按《环境监测分析方法》及《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的要求进行。 （5）监测结果 表3.6-3 1#监测点位土壤环境质量监测及评价统计结果 单位：mg/kg 序号; 监测项目; 监测结果; 标准值; 达标情况. TC-1#-1; GB36600筛选值-第二类-用地; 1#. 1; pH（无量纲）; 8.16; /; /. 2; 含盐量（g/kg）; 1.7; /; /. 3; 氯乙烯; <1.5×10-3; 0.43; 达标. 4; 1,1-二氯乙烯; <0.8×10-3; 66; 达标. 5; 二氯甲烷; <2.6×10-3; 616; 达标. 6; 反-1,2-二氯乙烯; <0.9×10-3; 54; 达标. 7; 1,1-二氯乙烷; <1.6×10-3; 9; 达标. 8; 顺-1,2-二氯乙烯; <0.9×10-3; 596; 达标. 9; 氯仿; <1.5×10-3; 0.9; 达标. 10; 1,1,1-三氯乙烷; <1.1×10-3; 840; 达标. 11; 四氯化碳; <2.1×10-3; 53; 达标. 12; 1,2-二氯乙烷; <1.3×10-3; 9; 达标. 13; 苯; <1.6×10-3; 4; 达标. 14; 三氯乙烯; <0.9×10-3; 2.8; 达标. 15; 1,2-二氯丙烷; <1.9×10-3; 5; 达标. 16; 甲苯; <2.0×10-3; 1200; 达标. 17; 1,1,2-三氯乙烷; <1.4×10-3; 2.8; 达标. 18; 四氯乙烯; <0.8×10-3; 53; 达标. 19; 氯苯; <1.1×10-3; 270; 达标. 20; 1,1,1,2-四氯乙烷; <1.0×10-3; 10; 达标. 21; 乙苯; <1.2×10-3; 28; 达标. 22; 间,对-二甲苯; <3.6×10-3; 570; 达标. 23; 邻-二甲苯; <1.3×10-3; 640; 达标. 24; 苯乙烯; <1.6×10-3; 1290; 达标. 25; 1,1,2,2-四氯乙烷; <1.0×10-3; 6.8; 达标. 26; 1,2,3-三氯丙烷; <1.0×10-3; 0.5; 达标. 27; 1,4-二氯苯; <1.2×10-3; 20; 达标. 28; 1,2-二氯苯; <1.0×10-3; 560; 达标. 29; 氯甲烷; <3.0×10-3; 37; 达标. 30; 硝基苯; <0.09; 76; 达标. 31; 苯胺; <3.78; 260; 达标. 32; 2-氯苯酚; <0.06; 2256; 达标. 33; 苯并[a]蒽; <0.1; 15; 达标. 34; 苯并[a]芘; <0.1; 1.5; 达标. 35; 苯并[b]荧蒽; <0.2; 15; 达标. 36; 苯并[k]荧蒽; <0.1; 151; 达标. 37; 䓛; <0.1; 1293; 达标. 38; 二苯并[a,h]蒽; <0.1; 1.5; 达标. 39; 茚并[1,2,3-cd]芘; <0.1; 15; 达标. 40; 萘; <0.09; 70; 达标. 41; 砷; 12.9; 60; 达标. 42; 铅; 24; 800; 达标. 43; 汞; 0.154; 38; 达标. 44; 镉; 0.47; 65; 达标. 45; 铜; 22; 18000; 达标. 46; 镍; 41; 900; 达标. 47; 六价铬; 0.7; 5.7; 达标. 表3.6-4 2#、3#监测点位土壤环境质量监测及评价统计结果 单位：mg/kg 序号; 监测项目; 监测结果; 标准值; 达标情况. TC-2#-1; TC-3#-1; GB15618表1风险筛选值; 2#; 3#. 1; pH（无量纲）; 8.20; 8.08; pH>7.5; /; /. 2; 含盐量（g/kg）; 1.6; 1.7; /; /; /. 3; 砷; 9.77; 11.9; 25; 达标; 达标. 4; 铅; 16; 19; 170; 达标; 达标. 5; 汞; 0.233; 0.183; 3.4; 达标; 达标. 6; 镉; 0.55; 0.48; 0.6; 达标; 达标. 7; 铜; 24; 24; 100; 达标; 达标. 8; 镍; 45; 39; 190; 达标; 达标. 9; 铬; 46; 55; 250; 达标; 达标. 10; 锌; 50; 50; 300; 达标; 达标. 根据监测结果分析项目区占地范围内土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值，项目占地范围外周边土壤环境质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。项目区所在区域土壤环境良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建防洪堤工程，无与项目有关的原有环境污染。生态破坏问题主要由于河槽摆动，洪水对河道两岸侵蚀、冲刷，河床不断宽展，造成沿岸水土流失，泥沙堆积影响行洪，破坏沿岸动植物生态环境。 |
| 生态环境保护目标 | - 3.7生态环境保护目标 本项目区周围无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标。根据本工程所在区域环境状况和项目本身特点，确定环境、保护目标如下：保护项目区现有生态环境，应做好对建设项目区周围环境的绿化和水土保持工作，使项目区周边生态环境有所提高；保护工程区土壤，防止在工程区开挖、回填平整及表层剥离堆积物的搬运和堆放过程中，受风蚀、水蚀作用影响而造成新的水土流失。 表3.7-1 环境保护目标一览表 - 环境要素; - 保护 - 目标; - 坐标; - 保护 - 对象; - 保护规模; - 环境 - 功能区; - 相对 - 方位; - 相对 - 距离. - 东经; - 北纬. - 大气环境和 - 声环境; - 苏拉宫村; - 81°23′36.984″; - 44°2′27.869″; - 居民; - 300人; - 《环境空气质量标准》 - （GB3095—2012） - 二级标准；《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准; 苏拉宫村段（K16+500~K19+500）西侧; - 30m. - 苏拉宫村牧业队; - 81°24′37.121″; - 44°5′3.765″; - 居民; - 390人; 苏拉宫村牧业队段（K10+100~K11+300）西侧; - 20m. - 81°24′43.089″; - 44°5′7.885″; - 居民; - 96人; - 苏拉宫村牧业队排洪沟渠西侧; - 10m. - 81°24′44.054″; - 44°5′8.786″; - 居民; - 72人; - 苏拉宫村牧业队排洪沟渠东侧; - 10m. - 地表水环境; - 苏勒萨依沟沟道; - 81°23′27.019″; - 44°2′20.984″; - 水质; - /; - 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准; - 本工程段内; - /. - 库洛寨克渠; - 81°50′41″; - 43°13′45″; - 水质; - /; - 苏拉宫村牧业队段（K10+100~K11+300）终点南侧; - 570m. - 皮里青河; - 81°22′30.319″; - 44°1′17.030″; - 水质; - /; - 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准; - 本工程段南侧; - 800m. - 土壤环境; - 土壤; - /; - 农田、林带; - /; - 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）农用地土壤污染风 - 险筛选值; - 本工程段左右两岸; - 5-20m. - 生态环境; - 野生动物; - 项目区野生动物; - /; - 保护动物种群及其生活环境; - 本工程段左右两岸; - /. - 植被; - /; - 自然植被; - /; - 恢复至原地貌; - 本工程段左右两岸; - /. |
| 评价 标准 | - 3.8 环境质量标准 （1）大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准； （2）地表水环境：苏勒萨依沟和库洛寨克渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅳ类标准；皮里青河执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准。 （3）地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； （4）声环境：《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准； （5）土壤环境：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值；《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。 - 3.9污染物排放标准 （1）废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准； （2）噪声：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）； （3）固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 4.1 施工期生态环境影响分析 - 4.1.1 工程占地对生态环境的影响 本工程占地总面积8.94hm2，其中永久占地6.96hm2，临时占地1.98hm2；占用水域及水利设施用地6.08hm2，林地1.36hm2，占用荒草地1.5hm2。 本工程永久占地为排洪渠、排洪沟渠等占地，施工结束后，土地利用类型将发生改变，原有部分植被不复存在，这部分永久占地使原先自然地表被各类人工构筑物长期取代。本工程临时占地为施工生产区、临时堆料场区和施工作业带，临时占地不涉及场地硬化施工内容，施工结束后，临时构筑物拆除，临时用地区域进行场地平整，恢复原状，渠顶进行平整，背水面采取撒播草籽等措施对迹地进行恢复，土地利用现状在一段时间内发生变化，在施工结束后即可恢复，不会对土地利用结构产生影响。 - 4.1.2 工程施工对土壤的影响 本项目所在区域主要以灰钙土为主，随着施工场地开挖、平整、填方，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到雨水冲刷，易发生水土流失。 - 4.1.3 工程施工对植被的影响 项目所在河段两岸植被生长主要依靠自然降水和地下水补给生长，工程建设河段内无支流汇入，两岸为村镇、农田等，无保护类植物。 由于河道排洪渠建设，会清除一部分河道滩地上自然生植被，本项目施工过程涉及树木采伐，采伐面积为1.3584hm2，采伐的树种主要为杨树1653株，建设单位正在办理林木采伐许可证，工程永久占地所导致的植被生物量损失较大，因项目土地平整、施工等活动，导致生物量下降的影响。施工结束后，人为和机械干扰因素消失，区域植被得以逐渐恢复和重建，进行生态恢复，构建区内生态结构完整的植物种群，降低对沿线植被覆盖度的影响。 但由于工程建设减轻了河道岸线的冲刷，防止河道岸线坍塌，避免水土流失，在一定程度上有利于沿线植被生长，同时对防洪护岸背水坡面进行植被恢复，增加项目建成后的植被覆盖度。 4.1.4 对景观生态的影响 施工期主要表现在土地利用格局的暂时性改变、施工生产设施零星分布造成景观破碎化增加，景观比例额略有降低，联通度稍有降低。但随着项目施工的结束，对景观生态的影响将会随着植物措施的实施得到有效改善。 4.1.5 对陆生生物的影响 根据现场踏勘及有关资料的调查，工程区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强。项目施工为短期行为，随着项目的完建、施工活动的停止以及施工迹地的恢复，对动物的影响将逐渐消失，不会使评价区动物物种数量发生大的变化，其种群数量也不会发生明显变。因此，在施工及运营过程中对其的影响甚微。 - 4.1.6 对水生生物的影响 本项目位于伊宁市苏拉宫村苏勒萨依沟，苏勒萨依沟沟道无常流水，为季节性冲积洪水沟，汛期洪水最终流入皮里青河，经现场踏勘苏勒萨依沟内未见水生动植物。苏勒萨依沟为皮里青河下游右岸支沟，洪水入河口位于皮里其村，该河段无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场及重要的活动栖息地，鱼类活动较少，偶尔出现的鱼类均为当地常见的鱼种，没有当地受保护的珍稀鱼类。 本项目属皮里青河支流之一，且本项目主体工程安排在枯水期，因此施工对皮里青河水生生物无影响。 - 4.1.7 对水质的影响 工程施工期采用临时导流，建设期间不可避免的对河道进行开挖压占扰动，造成施工区土壤松散，在大雨时段内造成大量泥沙进入河道，使河道水质浑浊。但这种影响只是暂时的，随着施工结束，这种影响也将消失，在工程施工过程中应严格控制施工范围，尽量减少对河道的扰动，做好水土保持工作。 本项目混凝土养护水自然蒸发，设备车辆冲洗废水经过沉淀池沉淀处理后用于施工生产区洒水降尘，施工废水禁止排向苏勒萨依沟内。且苏勒萨依沟沟道为季节性冲积洪水沟，无常流水，工程施工安排在枯水期，施工期短，施工对苏勒萨依沟沟道水质不会产生较大影响。 - 4.1.8 对水文情势的影响 苏勒萨依沟为季节性冲积洪水沟，无常流水，导流工程安排在8月进行，导流方案为铺设导流涵管和周边开阔地带开挖明渠，最终汇入库克赛依渠，因此工程施工只改变施工段苏勒萨依沟径流量的局部和阶段性时空分布，对径流总量基本没有变化，且工程主体施工期安排在苏勒萨依沟断流枯水期，本施工不会对苏勒萨依沟径流总量、水文情势产生不利影响。 - 4.1.9 施工期水土流失的影响 - 4.1.9.1 水土流失现状 结合本项目地理位置、地形地貌、气候特征、水文水资源特征、土壤植被及周围环境特点，根据《新疆维吾尔自治区2021年水土流失动态监测年报》和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190－2007），确定本项目区土壤侵蚀强度属于轻度水力侵蚀，该区域原地貌土壤侵蚀模数为1000t/km2·a，容许土壤流失量取值为 1000t/km2·a。本项目施工时，存在土石方开挖、回填、临时性弃土、弃渣堆放，将会由于大风降雨而产生水土流失，对周围生态环境产生了不利影响，若本项目的建设不采取水土保持措施，项目区水土流失将有增加的趋势。 - 4.1.9.2可能造成的水土流失危害 （1）对土地资源的破坏和影响。工程建设破坏原地貌形态、土壤结构和地表植被，使植被附着层被严重破坏或不复存在，地表土壤抗蚀能力将会急剧下降，单位面积的土壤侵蚀量直线上升，产生大量的裸露地面和疏松土体，使土壤抗蚀抗冲能力下降，如遇大风大雨天气，将加剧水土流失，影响当地农业生产的发展。 （2）工程建设期间有大量土方挖填、倒运、堆放、调配等，如施工过程中遇到大风吹蚀，降雨冲刷，则可能加剧当地水土流失和环境效益衰减的规模。 （3）工程建设将产生的弃土，如果其进行堆放时结构散乱、疏松以及最终边坡处置方案设置不合理或不采取防治措施，必将会造成水土流失。 （4）该工程扰动和破坏原地表状况、植被，降低了原地貌的水土保持功能，削弱了其抗蚀能力。若不及时恢复，必将为水土流失提供新的物质来源。 （5）施工期结束后，临时建筑物的拆除、废弃，形成一定范围的废弃地，为水土流失发生提供了物质来源，若不加以处理，在暴雨径流携带下，会形成水土流失。 由此可见，本工程在建设过程中必须采取一定的水土流失防治措施，否则项目的建设不仅造成严重的水土流失，而且将会对主体工程的安全运行产生一定的负面影响。 4.2 大气环境影响分析 施工期的废气来源主要有：施工机械燃油废气、施工作业区开挖、填筑以及建筑材料装卸运输等产生的粉尘和汽车行驶过程中产生的尾气、扬尘等。以上污染源基本属于流动性与间歇性污染源，且施工结束后便会消失。 4.2.2 施工扬尘 本项目施工过程中产生的施工扬尘主要来自清理表层、土石方挖填、平整土地过程以及混凝土拌合产生的扬尘。施工过程中，施工点下风向大气粉尘含量增高，最高可达80～100mg/m3；土石方挖填过程中，产生的扬尘以小于15μm的微粒为多，小于10μm的飘尘微粒进入空气后，可长期飘浮在空气中。 4.2.3 车辆行驶扬尘 施工过程中，车辆承载着交通运输的任务，因此，施工扬尘最为严重的是施工车辆行驶和过路车辆产生扬尘，施工期遇到四级以上风禁止施工，本工程沿线道路大都为非硬化路面，运输路线周边大多为农田、防风林带等。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中，Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表4.2-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5（km/hr）; 0.0510; 0.0858; 0.1163; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/hr）; 0.1021; 0.1717; 0.2327; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/hr）; 0.1531; 0.2575; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/hr）; 0.2552; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8535; 1.4355. 表4.2-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的湿度是减少汽车扬尘的有效手段。 4.2.4 风力起尘 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于项目施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 式中，Q——起尘量，kg/t·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4.2-2。 表4.2-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表4.2-2可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同，施工期遇到四级以上风禁止施工。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘产生的污染。 4.2.5 运输车辆及机械设备尾气 尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。施工机械燃油废气和汽车行驶尾气所含的污染物相似，主要有烃类、CO、NO2等。施工机械的废气基本是以点源形式排放，而运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，流动性较大，排放特征与面源相似。 项目施工期需要动用一定数量的施工车辆和运输车辆，但项目施工所增加的车辆数量较少，因而尾气排放量有限且污染源多为流动的无组织排放，排放源较为分散。另外，受自然条件的影响，工程区空气环境本底现状优良，具有较大的环境容量，工程施工区场地开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。加之废气排放的不连续性和工程施工期较短，排放的废气对区域的环境空气质量及附近居民影响很小。 因此，施工期机械废气及车辆尾气对环境的影响是短暂且有限的。 - 4.3 水环境影响分析 本项目不设施工生活区，生活区租住当地居民区民房，无施工人员生活污水。施工期间的废水主要为施工废水。 施工废水主要为混凝土养护水、设备车辆冲洗废水以及混凝土拌合系统产生的废水等。 混凝土拌合系统产生的废水和设备车辆冲洗废水中的SS含量较高，普遍超标，悬浮物的主要成分为土粒和水泥颗粒等无机物，基本不含有毒有害物质，经临时防渗沉淀池处理后用于项目区洒水抑尘。 混凝土养护废水为混凝土浇筑后养护阶段使用后排放的水。养护用水用量一般以湿润混凝土表面为限，且在尚未拆除的模板内，养护结束后自然蒸发，不会对环境造成不利影响。 - 4.4 声环境影响分析 项目施工噪声主要为：运输车辆和施工机械设备噪声。各施工环节采用不同的施工机械设备作业，均为白天施工，根据施工内容交替使用施工机械设备，并随施工位置变化移动。导致了噪声随机、无组织、间歇性排放。 本项目施工期使用的运输车辆主要为：载重货车、混凝土罐车；施工机械设备主要有：挖掘机、推土机、混凝土振捣棒、吊车、切割机等。具体噪声级见表4.4-1。 表4.4-1 施工期主要噪声源噪声强度表 单位：dB（A） 施工阶段; 声源类型; 排放特点; 设备名称; 测量距离（m）; 平均声压级. 运输; 流动声源; 间歇排放; 自卸汽车; 5; 82. 间歇排放; 混凝土罐车; 5; 85. 堤防、排洪渠施工; 固定声源; 间歇排放; 挖掘机; 5; 88. 间歇排放; 推土机; 5; 86. 间歇排放; 混凝土振捣棒; 5; 84. 间歇排放; 蛙式夯实机; 5; 88. 项目施工噪声计算采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的点源衰减模式进行预测。点源噪声衰减公式： （式1） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB（A）； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； 根据施工阶段各工程段噪声源强分布，对施工噪声进行了预测，结果见表4.4-2。 表4.4-2 施工区噪声源在不同距离的噪声预测值 噪声值dB（A） 噪声源; 测距; 平均声压级; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100. 自卸汽车; 5m; 85; 71; 62; 57; 54; 52; 45. 混凝土罐车; 5m; 85; 71; 62; 57; 54; 52; 45. 挖掘机; 5m; 88; 74; 65; 60; 57; 55; 48. 推土机; 5m; 86; 72; 63; 58; 55; 53; 49. 混凝土振捣棒; 5m; 84; 70; 61; 56; 53; 51; 44. 蛙式夯实机; 5m; 88; 74; 65; 60; 57; 55; 48. 从表4.4-2中可看出，在不考虑噪声叠加的情况下，所有固定施工机械施工噪声在距离40m范围以内均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的土石方作业夜间标准55dB（A），在距离10m范围以内均超过昼间标准70dB（A）。 根据现场调查，本项目敏感目标为防洪工程苏拉宫村和苏拉宫村牧业队的居民，最近距离为10m，不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），如果不采取防治措施会对附近的居民产生不利影响。 - 4.5 固体废弃物影响分析 本项目不设置施工机械检修区，施工机械设备日常保养及维修均在周边乡镇机修厂进行项目不设施工生活区，生活区租住当地居民区民房，故施工现场无生活垃圾产生。本项目施工期固体废物主要包括：施工作业产生的废弃土方、建筑垃圾等，均属于一般固废。 （1）废弃土方 项目施工产生废弃土方0.96万m3，废弃土方在排洪渠背坡填筑，以便遭遇超标准洪水时，能及时利用堤后培土抢修子埝。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾主要为施工作业产生的废砼、废砂石，以及其他废弃施工材料（钢筋等）、建筑材料包装等。本项目对建筑垃圾进行集中分拣回收，能回用的尽量循环利用，没有利用价值的建筑垃圾收集暂存。环评要求建设单位在施工前与伊宁市环卫、环保或住建管理部门确定建筑垃圾清运的建筑垃圾填埋场，施工结束后由施工单位运送至指定的建筑垃圾填埋场处置，不得随意抛弃。 - 4.6 环境风险影响分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），涉及环境风险的，应根据风险源分布情况及可能影响途径，提出环境风险防范措施。本项目为防洪工程，属于生态影响类，无重大危险源，不涉及环境风险，故本次不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 4.7 运营期生态环境影响评价 - 4.7.1 对堤防沿岸生态环境的影响 （1）对陆生生物的影响 根据现场调查及有关资料显示，本项目区域内没有大型野生动物，只有一些小型的鼠类、鸟类等，且均为当地物种，适应能力较强，本项目防洪除涝工程，不改变陆生动物生境，不会对其造成影响。 （2）对水生生物的影响 本项目为防洪护岸建设工程，项目运行过程中未阻断河道，但由于防洪堤改变了原有河道岸坎形式，项目建设未对全河道进行衬砌，流速变化程度不大，径流特性变化不明显，项目运行对河道内水生态、水生生物、鱼类生境影响不大。 （3）对植物的影响 本项目实施过程中会使两岸原有植被遭到局部损失，但不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失，并且待施工结束后，将对施工场地进行土地平整，撒播草籽等，同过采取一定的植物措施与后期养护后，工程两岸植被覆盖度将有所提高。 （4）对土壤的影响 本项目排洪渠为混凝土结构，不会对土壤造成盐化、碱化的现象，不会造成次生生态影响。 （5）对水土流失的影响 工程实施后，通过水土保持措施，能够有效降低河水冲刷带来的水力侵蚀，使工程段的水土流失得到有效控制。同时，通过植物措施，增加地表植被覆盖率，可减轻区域的水力侵蚀的危害，进一步减少水土流失，促进生态环境的可持续发展。 （6）对河道水环境的影响 工程实施后，沟道采取了衬砌施工，提高了沟道防渗系数，减少了地下水下渗，故工程的实施不会减少沟道水量。且工程的实施减少了洪水对河岸的淘刷，洪水中SS将会降低，可以改善洪水水质；工程为山洪沟防洪工程，不蓄水，工程的实施不会对皮里青河水文情势产生不利影响。 4.7.2 运营期大气环境影响分析 本工程运营期无大气污染物排放。 4.7.3 运营期水环境影响分析 本工程运营期无水污染物排放。 4.7.4运营期噪声环境影响分析 本工程运营期无噪声排放。 4.7.5运营期固废环境影响分析 本工程运营期无固体废物排放。 |
| 选址选线环境合理性分析 | - 4.8 选址选线环境合理性分析 （1）选线合理性分析 根据堤线布置原则以及现状河道存在的问题、地形条件及河床演变等因素，在不影响河势的情况下，堤线尽量沿沟道紧贴岸坎布置，主要解决陡坎被洪水淘刷产生的塌岸问题；同时对地势较为平缓的河滩地带堤线尽量靠岸边高地布置，主要解决洪水产生的淹没问题。 据调查评价范围内不涉及饮用水水源地保护区、洄游通道、索饵场、产卵场、越冬场等环境敏感区，同时，本项目选线的布置尽量远离了居民住宅，项目不存在征地拆迁问题，虽然部分工程段距离农村居民点相对较近，但由于本项目施工期较短，同时在施工期间采取相应的保护措施，项目施工对周边居民的影响较小。结合防洪工程选址的唯一性，因此本次防洪工程选址合理。 （2）临时占地合理性分析 临时占地包括临时堆料场区、临时施工生产区和施工作业带，占地类型为水域及水利设施用地（内陆滩涂）、林地和荒草地，本工程所需的填筑料来自基础挖方和商业料场，工程不设置专门的料场。施工废弃土方在排洪渠背坡填筑，以便遭遇超标准洪水时，能及时利用堤后培土抢修子埝，不设置弃渣场。 本项目临时占地不涉及场地硬化、土方开挖回填等施工内容，临时占地区域不占用基本草场和基本农田，施工期结束后恢复至原状，临时占地范围内无搬迁安置人口，不影响田间道路及电力线路，施工沿线道路、水源及电力有保证，道路畅通便于施工及管理，临时占地合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 5.1 施工期生态环境保护措施 在施工期对生态环境影响的防护应采取减缓、恢复措施： （1）减缓措施 在施工准备期和防洪工程施工过程中注意保护工程沿线植被，尽量减少干扰和破坏，保证工程沿线生态资源可持续利用、提高生态环境质量和确保生态环境不退化。应严格控制施工作业范围，施工场地必要时采取围挡、封闭施工。基槽开挖出的土方主要沿河床一侧呈梯形平台临时堆放，部分用于导流明渠，部分用于堤身填筑，清基土在临时堆料场内与砂石料分区临时堆至，堆放期间应采取拦挡和苫盖措施。施工结束后，拆除临时建构筑物，以恢复原来的地貌与景观。 （2）恢复措施 施工期施工建设单位应加强植被的恢复，保证工程沿线生态完整性和协调性。 ①开工前，对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，以达到既少占土地、又方便施工的目的，临时工程尽量选址在荒地、劣质地，远离村庄居民等敏感目标，本工程按河道上下游分为2个施工区，施工区布置于荒草地上，施工便道沿河道一侧修建，施工结束后，拆除施工区临时建构筑物，施工作业带犁松后采取植物措施恢复至原状。 ②严格规定施工车辆的行驶路线，禁止施工车辆任意行驶破坏周边土壤和植被。连接料场的施工道路利用已有的砂砾道路，为了避免随意乱碾，要加强宣传并规定施工车辆的行使路线，对工程利用的施工道路两侧设置限制性标示牌，减少对地表的扰动。 ③工程施工过程中，严格按设计规定的土方工程施工，禁止随挖随倒，不得随意扩大开挖范围和破坏周围农田和林草植被。 ④施工结束后，对临时占地等施工扰动的迹地进行植被恢复或用砾石压盖。 ⑤禁止施工队伍砍征地范围之外的林木，施工单位加强林草防火知识教育，以防止人为原因导致火灾的发生。 ⑥在施工前期将荒草地表层的30-40cm含肥力较高的土壤首先进行剥离，并单独存放，要求定期洒水，施工结束后对地表进行平整处理时尽快将这部分表层土壤回覆，能够在一定程度上恢复原先的土壤肥力。 5.1.1 地下水及土壤环境保护措施 为减少施工期对土壤环境的不利影响，项目应采取以下土壤环境保护措施： （1）加强施工期管理，加强对运输车辆、施工机械设备定期检修保养，避免在施工过程中燃油、机油的跑、冒、滴、漏污染土壤和地下水环境。 （2）严禁施工废水随意排放，污染土壤和地下水环境。 （3）在施工前期将占地表层的30-40cm肥力较高的土壤首先进行剥离，并单独存放，要求采取临时拦挡和苫盖措施，施工结束后对地表进行平整处理时尽快将这部分表层土壤回覆，能够在一定程度上恢复原先的土壤肥力。 5.1.2 沙化保护措施 （1）土方堆存过程中使用防尘网苫盖，并定期洒水抑尘。 （2）施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 （3）加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 （4）施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 （5）合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实、植被恢复等。 （6）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 采取以上措施后，可防止区域土地沙化，项目建设对区域内生态环境的影响较小。 - 5.1.3 植被的保护措施 项目区植被主要为工程沿线两岸的野生灌木丛，施工人员频繁活动于无限定区域，存在对沿岸植被资源环境的影响及破坏，同时也对林地、农田防火形成安全隐患。 应采取相应的保护措施： （1）为减少施工队伍对植被和土壤的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，严禁烟火等措施。 （2）施工过程中，严格限定施工的工作范围，采用彩条旗规范施工范围，严格行车路线，运输车辆不得随意驶离道路或施工便道。优化施工组织，尽量减少施工过程中动用的土石方数量，减少植被破坏量。 （3）施工完毕后对施工场地进行土地平整，撒播草籽、栽植当地树种等措施，恢复工程沿线两岸植被覆盖。 - 5.1.4 野生动物保护措施 工程区内部分动物的活动区域、觅食范围会因施工受到一定限制，但是由于动物具有迁徙性，它们会在工程施工时离开施工区域，工程结束后返回原栖息地或逐渐适应新的环境，并在新的环境中繁衍生息。 因此，工程施工不会对野生陆生动物的生存环境造成明显的不利影响，也不会引起区域动物物种和数量的减少。但为了进一步保护工程区内的陆生生物，仍需采取一定的保护措施： （1）施工期间，施工单位应加强对施工人员的管理，严令禁止到非施工区活动。 （2）教育施工人员，禁止捕食蛙类、蛇类、鸟类等，以减轻施工对陆生动物的影响。 - 5.1.5 施工期水土保持措施 （1）防洪主体工程区 1）工程措施 表土剥离：为了满足施工结束后植物措施恢复的立地条件，在施工前采用推土机对防洪主体工程区含地表植物根的腐殖土进行剥离。 表土回覆：施工期间对清除的表层腐殖质表土单独堆放，土方回填时将主体工程区剥离的表土回填至外边坡表层。 土地平整：在施工后期对排洪渠顶和背坡面进行平整。土地平整施工时，前期利用74kw 推土机推平，将疏松扰动的地表推平并采取适量碾压措施，通过人工配合机械压实整平，减轻水土流失。 2）植物措施 撒播草籽：排洪渠依靠天然降水与地下水能够正常的生长。 3）临时措施 洒水：为防止施工过程产生扬尘，建设过程采取洒水降尘方式有效降低扬尘，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失，并且本工程基槽开挖出的土方主要沿河床一侧临时堆放，位于防洪主体工程区内，临时堆土堆放期间应采取洒水措施，使堆土表面结皮，减少松散土壤水土流失，洒水时段为基坑开挖开始至堤防工程区土石方回填结束。 （2）临时堆料场区 1）临时措施 防尘网苫盖：本工程垫层所用砂石料和清基表土分区在堆料场区内堆放，堆放期间应采用防尘网对砂石料和剥离表土进行苫盖，并采用袋装土、砖块等重物对防尘网底边进行压盖，防止由于大风将防尘网刮起产生的水土流失。 （3）临时施工区 1）工程措施 场地平整：对临时生产区拆除结束后的土地平整措施，通过人工配合机械压实，使扰动表层形成压实体，减轻水土流失，共计土地平整面积约1.0hm2。 2）植物措施 撒播草籽：临时施工区位于工程一侧荒草地上，具有采取植物措施的土壤和水分条件，在平整后的空地采取撒播草籽进行植被恢复，面积合计1.0hm2。草籽应选用与原地表植被相同的种类。植物措施的时间可在春节或秋季，可充分利用冬季融雪后土壤湿润进行萌发，依靠天然降水与地下水能够正常的生长。 3）临时措施 洒水降尘：施工过程中对临时施工区带采取洒水措施，洒水能有效降低扬尘，减少施工过程中因风蚀造成的水土流失。洒水时段为开工至施工结束，洒水时间按照0.5个月计算，本项目洒水降尘采用8.0m3洒水车，每天洒水次数按每天1 次，经估算，施工期临时生产区共需洒水量为45m3。洒水水源与项目施工用水水源一致。 （4）临时施工作业带 1）工程措施： 场地平整：临时施工道路结束后进行平整，共计土地平整面积0.8hm2。 2）植物措施 撒播草籽：临时施工作业带沿河道一侧修建，具有采取植物措施的土壤和水分条件，在平整后的空地采取撒播草籽进行植被恢复，面积合计0.8hm2。草籽应选用与原地表植被相同的种类。植物措施的时间可在春节或秋季，可充分利用冬季融雪后土壤湿润进行萌发，依靠天然降水与地下水能够正常的生长。 - 5.1.6 施工扬尘污染防治措施 （1）施工扬尘、交通扬尘防治措施 根据《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483 号）要求对施工工地推行绿色施工标准，确保做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。本环评提出以下扬尘防治措施： ①项目施工区域实行围挡封闭施工，围挡封闭高度高出作业面1.5m以上并定期清洗、保持完好。 ②施工过程中，通过洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的表土经常洒水，防治扬尘；项目全工期加强路面洒水，保持施工面湿度，降低起尘对周边区域带来的影响。 ③针对施工任务和施工场地以及天气状况，制定合理的施工计划，遇四级及以上大风天气，采取扬尘防治应急措施，停止土方作业，同时施工作业面覆盖苫布、遮网。 ④施工现场各类施工材料有序进料，原则上不堆存超过一周的施工用料量，尽量减少施工材料堆放时间和堆存量，加快物料的周转速度。施工材料堆放设置标牌，实行分类堆放。施工材料堆放整齐有序，严格在用地红线内施工，易产生扬尘的施工材料应苫盖堆放。砂石料临时堆放设置在下风向合理位置。 ⑤运输车辆驶离工地前，清洗车轮及车身，不得带泥上路。 ⑥运输车辆进出施工场地低速行驶，场地内运输通道及时清扫、洒水，减少道路扬尘。车辆装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮蔽或者采用密闭车斗，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，避免渣土掉落引起扬尘。 （2）燃油废气防治措施 ①严禁尾气排放不达标的施工机械设备、运输车辆进场施工。 ②加强施工机械设备、运输车辆的日常检修和保养，使其始终保持良好运行工况。项目周边路网发达，乡镇内具备维修保养能力。 - 5.1.7 施工废水污染防治措施 为了减少施工期废水对环境的影响，应采取以下环境保护措施： ①施工材料堆放时要采取遮蔽措施，防止降雨冲刷造成对地表水的污染。 ②加强施工期管理，加强对运输车辆、施工机械设备定期检修保养，避免燃油、机油的跑、冒、滴、漏。 ③禁止在项目沟道内直接冲洗运输车辆和施工机械设备。 ④施工单位文明施工，设备车辆清洗废水和混凝土拌合废水经临时防渗沉淀池处理后用于项目区洒水抑尘，严禁施工废水乱排、乱流污染施工场地，禁止施工废水直接排放，污染或进入天然水体。 ⑤施工区内不设置生活区，施工人员就近租住各乡镇民房，生活污水排入当地村镇排水管网。 - 5.1.8 施工噪声污染防治措施 （1）合理安排施工时段 制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。工程应安排在白天施工，夜间禁止施工。如确实要在夜间施工，需向当地生态环境部门提出夜间施工的申请。 （2）合理布局施工场地 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （3）采取降噪措施 1）在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备； 2）固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声； 3）加强对设备的维护、养护，闲置设备应关闭或减速； 4）尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量； 5）尽量缩短高噪声机械设备的使用时间； 6）做好施工期与项目沿线敏感目标（苏拉宫村和苏拉宫村牧业队）的沟通协调工作，避免多个施工机械设备同时运行，且项目开始施工前15个工作日通过公告、公示等方式告知项目沿线公众，禁止夜间施工。 7）在靠近声环境敏感目标一侧施工时（苏拉宫村和苏拉宫村牧业队），建议按实际情况考虑设置移动声屏障，并加快项目的施工建设，尽可能缩短施工期，减少对沿线声环境敏感目标的影响，禁止夜间施工。 8）为减少运输车辆交通噪声，应采取以下措施进行防治：A、尽量避免夜间运输，适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速；B、对运输车辆定期维修、养护；C、减少或杜绝鸣笛。 （4）降低人为噪声影响 按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 通过采取上述措施后，噪声消减值可达15dB（A）以上，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定，再者，由该项目组成情况、施工方式及施工机械噪声源强情况看，渠道建设属线性施工，工程较短，噪声影响范围有限，且施工周期短，因此，施工噪声防治措施可行，对施工沿线居民声环境影响可接受。 - 5.1.9 施工固废污染防治措施 （1）临时堆土 临时堆土应采用防尘网苫盖，边脚采用石块、砖块等重物压盖，以防止下雨、大风天气造成水土流失。施工期结束后剩余弃土用于排洪渠背坡填筑，以便遭遇超标准洪水时，能及时利用堤后培土抢修子埝。清基土用于防洪工程沿线背坡平整及绿化覆土。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾进行集中分拣回收，能回用的尽量循环利用，没有利用价值的建筑垃圾收集后苫盖暂存，定期清运至指定的建筑垃圾填埋场处置。运输施工固废的车辆，车斗采取遮蔽措施，防治固废沿途洒落。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 5.2 运营期生态保护措施 为防治洪水，防御、减轻洪涝灾害，保障行洪安全，在河道清障方面，按照《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》，具体规划要求如下： ①禁止在河道管理范围内倾倒垃圾、弃渣土，从事影响河势稳定、危害堤防安全和其它妨碍河道行洪的活动。 ②禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。 ③禁止围垦河道，修筑渔塘。 ④禁止在河道内随意采砂、取土，禁止在河道内弃置砂石或者淤泥。 ⑤在河道治导线内，禁止修建阻水建筑物。按照“谁设障、谁清除”的原则，防汛指挥机构和河道主管机关有权责令设障者限期清除，逾期不清除者，由防汛指挥机构等组织强行清除，并由设障者承担清障费用。 本项目区防洪度汛及防洪工程的管理，遵照《中华人民共和国水法》、《防洪法》、《河道管理条例》的规定，以此为基本依据，建立规章制度，依法进行管理和保护。其应遵循的基本点是： （1）防洪工作实行全面规划，统筹兼顾，预防为主，综合治理，局部利益服从全局利益的原则。 （2）防洪工作按照流域实行统一规划、分期、分级实施和行政区域管理与流域管理相结合。防洪规划是河道治理和防洪工程设施建设的基本依据。 （3）整治河道，修建防洪工程时应当兼顾上下游、左右岸的关系，按照规划治导线实施，不得任意改变河水流向，影响河势稳定，防止对对岸造成新的威胁。规划治导线的划定由伊宁市水利管理总站负责召集有关部门商议划定。并报地方人民政府水行政主管部门审查，报本级人民政府批准。 （4）河道管理范围：有护岸的河道，其管理范围为两岸护岸之间的水域、滩地和护岸地。无护岸的河道管理范围为历史最高水位或者设计洪水位之间的水域、滩地与河岸。 （5）防汛抗洪工作实行行政首长负责制，统一指挥，分级管理。防洪工程负担原则以所保护工程的受益比例负担，当防护对象为社会公益性时，应由工程所在地项目乡镇组织社会力量共同承担该项防洪工程的义务。 - 5.2.1 环境管理 - 5.2.1.1 施工期环境管理 由于项目施工期间对环境有轻微破坏，建设单位伊宁市水利服务站及施工单位均设专门的环境管理机构，并配备1~3名专人负责日常事务。 主要职责为贯彻执行环境保护法、水法、水污染防治法、水土保持法等法律法规。根据上级主管部门提出的环境质量要求，制定工程施工环境保护规定和环境质量控制标准。制定环境监测计划，并委托有相应资格等级的监测机构组织实施。组织实施施工环保计划，监督承包商落实环保措施。委托环境监理工程师在施工期间对所有施工单位的施工活动进行环境监理。 - 5.2.1.2运行期环境管理 （1）建立健全工程环境保护各项规章制度，设立专门环管机构，配备专职环保人员，做到专人专职，责任到人。 （2）建立工程环境保护技术档案。编制水环境、生态环境、水土保持监测结果及调查表，对调查的监测资料进行汇总、分析整理，保管并与工程兴建前或上一年的环境状况进行分析比较，根据监测结果写出分析报告，及时提出环境保护建议、措施。 （3）建立报表的送审制度。本工程环境分析报告和环境监测调查表由工程专职环保部门逐级上报至环保行政主管部门审查，为管理部门对工程运行环境管理提供依据。 - 5.2.2 环境监测 在项目实施的建设期与运行期间，为了保证环境影响预测的精度，确认环境保护措施消减工程对环境影响的有效性，同时为了及时对未曾预料的潜在环境问题采取补救措施，有必要进行环境影响监测工作。 （1）监测目的及内容 环境监测工作的实施分施工期和运行期两个阶段。根据本项目的环境影响特性，监测内容主要为施工期水质、噪声及生态环境等。 （2）水质监测断面的设置和监测项目 水质监测断面设置在防洪工程下游处，以便于控制。 水质监测项目包括：选取pH、悬浮物、CODcr、六价铬、总磷、总氮、硫化物、石油类等项。 表5-1 环境监测计划 监测时段; 监测 内容; 监测项目; 监测地点; 监测时间 及频率. 施工期; 施工噪声; 等效A声级Leq; 1#苏拉宫村居民区、2#（苏拉宫村牧业队居民区）; 施工期1次. 废气; TSP; 防洪主体工程区; 施工期1次. 废水; pH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、六价铬、总磷、总氮、硫化物、石油类等; 防洪治理下游; 施工期1次. 生态环境; 植物种类、植被覆盖率; 临时占地区域（施工便道区、施工区、料场区）; 施工期1次. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | - 5.3 环境保护措施投资 本工程总投资为1387万元，环境保护措施投资估算合计49.5万元，占总投资的3.6%。 表5-2 环保措施投资估算 序号; 治理项目; 环保措施; 投资（万元）. 1; 废水治理; 临时防渗沉淀池; 5.0. 2; 环境空气治理; 施工围挡、洒水、防尘网; 6. 3; 噪声防治; 移动声屏障、减振、维护保养; 3.0. 4; 固废处置; 垃圾收集清运; 1.0. 5; 环境管理; 环境管理人员经常费、竣工验收费和宣传培训费，监理费; 3.5. 6; 水土保持; 剥离表土、表土回覆、土地平整、洒水、苫盖、撒播草籽、栽植乔灌; 28. 7; 环保验收; /; 3.0. 合计; 49.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护 - 措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、施工期间，严格控制施工作业范围，施工场地必要时采取围挡、封闭施工，施工单位应加强对施工人员的管理，严令禁止到非施工区活动。 2、教育施工人员，禁止捕食野生动物，以减轻施工对陆生动物的影响。 3、施工期施工建设单位应加强临时占地植被的恢复，保证工程沿线生态完整性和协调性。 4、施工前期将荒草地表层的30-40cm含肥力较高的土壤首先进行剥离，清基土在临时堆料场内与砂石料分区临时堆至，堆放期间应采取拦挡和苫盖措施施工过程应进行洒水降尘。 5、施工完毕后对施工场地进行土地平整，撒播草籽、栽植当地树种等措施，恢复工程沿线两岸植被覆盖。 | 相关措施落实、对周围陆生态环境无影响。 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | ①施工材料堆放时要采取遮蔽措施，防止降雨冲刷造成对地表水的污染。 ②加强施工期管理，加强对运输车辆、施工机械设备定期检修保养，避免燃油、机油的跑、冒、滴、漏。 ③禁止在项目渠道内直接冲洗运输车辆和施工机械设备。 ④施工单位文明施工，施工废水沉淀后回用于洒水抑尘，严禁施工废水乱排、乱流污染施工场地，禁止施工废水直接排放，污染或进入天然水体。 | 相关措施落实、对周围水环境无影响。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | ①加强施工期管理，加强对运输车辆、施工机械设备定期检修保养，避免在施工过程中燃油、机油的跑、冒、滴、漏污染土壤和地下水环境。 ②严禁施工废水随意排放，污染土壤和地下水环境。 ③在施工前期将占地表层的30-40cm含肥力较高的土壤首先进行剥离，并单独存放，要求采取临时拦挡和苫盖措施，施工结束后对地表进行平整处理时尽快将这部分表层土壤回覆，能够在一定程度上恢复原先的土壤肥力。 | 相关措施落实、对周围地下水及土壤环境无影响。 | / | / |
| 声环境 | ①合理安排施工时间、施工计划、施工进度，施工安排在昼间进行，中午及夜间休息时间禁止施工。 ②优先选用低噪声施工机械设备和运输车辆。对强噪声施工机械设备采取临时性的噪声隔挡措施。 ③合理规划运输路线和通道。运输车辆途经居民区、村庄时减速慢行、禁止鸣笛。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011）的规定 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 | 满足 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求 | / | / |
| 固体废物 | ①临时堆土应采用防尘网苫盖，边脚采用石块、砖块等重物压盖，以防止下雨、大风天气造成水土流失。施工期结束后剩余弃土用于排洪渠背坡填筑，以便遭遇超标准洪水时，能及时利用堤后培土抢修子埝。清基土用于防洪工程沿线背坡平整及绿化覆土。 ②建筑垃圾进行集中分拣回收，能回用的尽量循环利用，没有利用价值的建筑垃圾收集后苫盖暂存，定期清运至指定的建筑垃圾填埋场处置。运输施工固废的车辆，车斗采取遮蔽措施，防治固废沿途洒落。 | 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）落实执行情况 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工期对项目区施工噪声、环境空气、水环境及生态环境进行监测。 | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目的建设完善了伊宁市山洪沟道治理体系，保证了苏勒萨依沟两岸居民生命财产安全。从总体上分析，有利影响是主要的，且具长效显著性。工程施工产生的废水、废气、噪声、固废、临时占压对环境有不利影响，但影响是短期可逆的，且在施工期采取相应的保护措施后可以减免。工程占地较少且是临时的，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，只要本工程施工及运行中落实了本报告中的环保措施，该工程的建设是合理、可行的。