| ICS | 65.020.30 |
| --- | --- |
| CCS | B 43 |

6540

DB6540/T XXX—2024

伊犁河谷牛病毒性腹泻/黏膜病病毒通用型RT-PCR检测方法技术规程

2024-XX-XX 发布

2024-XX-XX 实施

伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

发布

伊犁哈萨克自治州地方标准

前  言

本标准依据GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》要求编写。

本标准由伊犁职业技术学院提出。

本标准由伊犁哈萨克自治州质量技术监督局发布。

本标准由伊犁州农业农村局归口。

本标准由伊犁职业技术学院、伊犁州畜牧总站、新疆农业大学、伊犁州动物疾病控制与诊断中心起草。

本标准主要起草人：王传锋、耿明阳、张浩、谢金鑫、王楠、车凤琴、王银山、丁克奇、李树春、夏春芳、高亮、何晓杰、王小雨、皮志媛、陈霞、米青婕

伊犁河谷牛病毒性腹泻/黏膜病病毒通用型RT-PCR检测方法

技术规程

- 1  范围

本标准规定了伊犁河谷牛病毒性腹泻/黏膜病病毒（bovine viral diarrhea/mucosal disease，BVDV）通用型RT-PCR检测方法。

本标准适用于伊犁河谷不同样品中牛病毒性腹泻/黏膜病I型和Ⅱ型病毒的检测。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18637-2018牛病毒性腹泻/粘膜病诊断技术规范

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

- 3 缩略语  下列缩略语适用于本文件。

RT-PCR：反转录聚合酶链式反应( reverse-transcription polymerase chain reaction )

RNA：核糖核酸（Ribonucleic Acid）

M-MLV酶：反转录酶（Reverse Transcriptase M-MLV）

RRI：RNA酶抑制剂（Ribonuclease Inhibitor）

dNTP：脱氧核苷酸三磷酸( deoxy-ribonucleoside triphosphate)

DEPC：焦碳酸二乙脂( diethypyrocarbonate)

PBS：磷酸盐缓冲液（Phosphate Buffer Saline）

CPE：致细胞病变效应（Cytopathic Effect）

TAE：电泳缓冲液（tris-acetate-ethylene diamine tetraacetic acid）

Primer-6 mer：随机引物

- 4 仪器

4.1 PCR仪

4.2 台式低温高速离心机

4.3 电泳仪

4.4 电泳槽

4.5 冰箱

4.6 凝胶成像系统

4.7微量移液器

4.8水浴锅

- 5 试剂

5.1 商品化RNA提取试剂盒

5.2  随机引物（Random Primer-6 mer）

- 5.3  M-MLV反转录酶(40U)

- 5.4  RNA酶抑制剂(20U)

- 5.5  5×M-MLV反转录酶(40U)

- 5.6  dNTP (2.5mmol/L)

- 5.7  DL2000 DNA Maker

- 6 引物

- 根据牛病毒性腹泻/黏膜病病毒5＇-UTR 区特异性片段设计两对特异性引物：

- 外套的上游引物：5＇-GTATACGAGGTTAGGCAAGTTCTCG-3＇，

- 外套的下游引物：5＇-CTTGGTCGTATACTGGTTCCTCCAC-3＇；扩增的目的片段长度为462bp。

- 内套上游引物：5＇-GCAAAATAAGGGGGGTAGC-3＇，

- 内套下游引物：5＇-GTGGGTTTTTGTTTGTATGTTTTG-3＇；扩增的目的片段长度为310bp。

- 7 样品对照

阳性对照样品由指定单位提供或下列方法制备：将牛病毒性腹泻/黏膜病国际标准毒株按10%接种原代牛睾丸细胞，于37℃吸附1h后加入维持液（见附录 A.1），37℃培养，待CPE达到70% 时收获病毒悬液，冻融2～3次，5000 r/min 离心10 min，取上清液备用。

阴性对照样品由指定单位提供或下列方法制备：将生长良好的原代睾丸细胞，冻融 2～3次， 5000 r/min 离心10 min，取上清液备用。

- 8 操作步骤

- 8.1采样工具

- 棉拭子、剪刀、镊子、2.0mL离心管及研钵，采样工具应经121℃±2℃，15min高压灭菌并烘干。

- 8.2 样品的采集与处理

8.2.1 活畜

对疑似感染活畜采集鼻分泌物拭子。将拭子深入鼻腔来回擦拭 2～3 次并旋转，取分泌物。将采集的鼻拭子放入盛有2ml PBS液(配方见A.2.3)的离心管中，编号备用。

8.2.2 病死畜

用无菌剪刀，镊子采集肠粘膜刮取物或肺、淋巴结等。将采集的样品装入无菌采样袋，编号备用。

8.2.3 样品贮运

样品采集后置保温箱中，加入预冷的冰袋，密封。样品的运输按照相关的运输要求包装，并以最快的方式(尽可能24h内送达)送实验室进行检测。

8.2.4 样品处理

8.2.4.1 鼻拭子  用含1000U/mL青霉素和链霉素的细胞培养液4倍稀释后，2000r/min离心15min取上清液  编号备用。

8.2.4.2 组织样品  用无菌的剪刀和镊子剪取待检样品2.0g于研钵或组织匀浆器中充分研磨，再加10 mL PBS（含牛血清白蛋白、青霉素和链霉素，配方见A.2.4）混匀，2000r/min离心5min后，取1.0mL上清液转入无菌2.0 mL灭菌离心管中，编号备用。

- 9一步法RT-PCR操作程序

- 9.1 RNA的提取

利用商品化RNA提取试剂盒，按照操作的说明书进行提取RNA，在提取RNA时，设立阳性和阴性对照样品，按同样的方法提取RNA，并测定提取OD值。RNA提取操作应在通风柜或生物安全柜中进行，避免RNA气溶胶的污染。把提取的RNA，加入反转录获得的cDNA。具体反转录的体系见以下。

- 9.2 一步法 RT-PCR反应体系及反应条件

RNA模板                  13.1 μL

Primer-6mer                  1 μL

RT-PCR初反应条件，85℃ 变性5min；迅速冰浴10min。之后在加入如下组分：

M-MLV反转录酶(40U)        1 μL

RNA酶抑制剂(20U)          0.5 μL

5×M-MLV反转录酶(40U)       4 μL

dNTP (2.5mmol/L)             0.4 μL

RT-PCR反应条件，42℃ 恒温80min；80℃ 灭火5min；4℃ 降温5min。

- 9.2.1  RT-PCR反应体系

在0.2mL的反应管中依次加入：

上游引物 (0.5nmol/L)         1μL

下游引物 (0.5nmol/L)         1μL

Taq DNA聚合酶(1.25U)       10μL

超纯水                      7μL

模板                       0.5μL

- 9.2.2 RT-PCR反应条件

95℃ 2min；95℃ 20s，52℃ 20s，72℃ 30s，35个循环；72 ℃延伸5 min。

- 10扩增产物的电泳检测

制备1.0%琼脂糖凝胶板，见附录A.3。.在电泳槽中加入1×TAE电泳缓冲液，见附录A.4，使液面刚刚没过凝胶，取5μL扩增产物分别和适量加样缓冲液混合后，加到凝胶孔，加入DL2000 DNA Maker。恒压（110ⅴ）下电泳30min，将电泳好的凝胶放到凝胶成像系统上观察结果。

- 11 结果判定

- 11.1 试验成立的条件

阳性对照有462bp或310bp的扩增条带，阴性对照没有相应条带，否则试验不成立。

- 11.2样品检测结果

在阳性对照，阴性对照都成立的前提下，若检测样品有310bp的扩增条带，则判定该样品牛病毒性腹泻/黏膜病核酸阳性，否则为阴性。

M：DNA标准DL 2 000；1：BVDV阴性样品；2：BVDV阳性样品；3：阳性对照；4：阴性对照

图1 血清样品中BVDV 5'非编码区基因的PCR鉴定

_________________________________

附 录 A

（规范性附录）

试剂配制

A.1 维持液

DMEM培养基内含青霉素200 IU/mL，链霉素200 IU/mL，抽滤除菌。

A.2  PBS配方

A.2.1  A液

0.2mol/L磷酸二氢钠水溶液：NaH2PO4·H2O 27.6g,溶于去离子水中，最后定容至1000mL 备用。

A.2.2  B液

0.2mol/L磷酸氢二钠水溶液：Na2HPO4·7H2O 53.6g(或Na2HPO4·12H2O 71.6g或Na2HPO4·2H2O 35.6g)，加去离子水溶解，最后定容至1000mL，备用。

A.2.3  0.01mol/L pH7.2 PBS的配制

取A液14mL、B液36mL，加NaCl 8.5g，用去离子水定容至1000mL。经过滤除菌后，备用。

A.2.4  0.01mol/L pH7.2 PBS(含牛血清白蛋白、青霉素和链霉素)的配制

取A液14mL、B液36mL，加NaCl 8.5g，牛血清白蛋白5g，用去离子水定容至1000mL。经过滤除菌后，无菌条件下分别按10000U/mL加青霉素和链霉素，备用。

A.3  1.0%琼脂糖凝胶

琼脂糖1.0g，放入100 mL 1×TAE电泳缓冲液中，加热融化。温度降至60℃左右时，均匀铺板，厚度为3mm~5mm。

A.4  50×TAE电泳缓冲液

A.4.1  0.5mol/L乙二铵四乙酸二钠(EDTA)溶液(pH8.0)

二水乙二铵四乙酸二钠     18.61g

灭菌双蒸水     80mL

氢氧化钠    调pH至8.0

灭菌双蒸水    加至100mL

A.4.2  TAE电泳缓冲液(50×)

羟基甲基氨基甲烷(Tris)   242g

冰乙酸     57.1mL

0.5mol/L乙二铵四乙酸二钠溶液(pH8.0)    100mL

灭菌双蒸水    加至1000mL

用时用灭菌双蒸水稀释使用。